九江海源化工有限公司 环境风险评估报告

报告版本号: (2021)第二版
九江海源化工有限公司

环境风险评估报告
建设单位：九江海源化工有限公司

编制日期：2021年12月

目录

4

1前言

5

2总则

5

2.1编制原则

5

2.2.编制依据

5

2.2.1政策法规

6

2.2.2技术规范、标准

6

2.2.3其他参考资料

7

2.3企业环境风险评估程序

8

3资料准备与环境风险识别

8

3.1企业信息

8

3.1.1企业基本情况

8

3.1.2产品方案

9

3.1.3主要原辅材料

9

3.1.4主要设备情况

9

3.1.5次氯酸钠溶液生产工艺

9

3.1.6本公司污染物产生及处理情况

11

3.1.7周边风险源分析

11

3.1.8自然环境简况

14

3.1.9环境功能区划

15

3.1.10区域环境质量

17

3.2企业周边环境风险受体情况

21

3.3涉及环境风险物质情况

21

3.4安全生产管理

23

3.5现有环境风险防控与应急措施情况

24

3.6现有应急物资与装备

25

4突发环境事件及后果分析

25

4.1突发环境事件情景分析

25

4.1.1国内外同类企业突发环境事件资料

28

4.1.2突发环境事故类型分析

31

4.2环境风险物质扩散途径、环境风险防控措施分析

31

4.2.1 易燃物质/液氯泄露、火灾及爆炸

36

4.2.2中毒窒息事故

38

4.2.3污水超标排放

39

5现有环境风险防控和应急措施差距分析

39

5.1环境风险管理制度

39

5.2环境风险防控与应急措施

42

5.3环境应急资源

42

5.4需要整改的短期、中期和长期项目内容

43

6完善环境风险防控与应急措施的实施计划

43

6.1进一步完善环境风险管理制度

43

6.2环境风险防控措施、环境应急能力建设

45

7企业环境风险等级

45

7.1突发大气环境事件风险分级

45

7.1.1大气环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

47

7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

48

7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

49

7.1.4企业大气环境事件风险等级确定

49

7.1.5突发大气环境事件风险等级表征

50

7.2突发水环境事件风险分级

50

7.2.1涉水环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

50

7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

53

7.2.3确定水环境风险受体类型（E）

54

7.2.4突发水环境事件风险等级确定

54

7.2.5突发水环境事件风险等级表征

55

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

55

7.3.1风险等级确定

55

7.3.2风险等级调整

55

7.3.3风险等级表征

56

8附件

60

9附图




1前言

为贯彻落实“十三五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环境保护部于2018年4月3日出台了《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018。

九江海源化工有限公司位于位于九江市柴桑区赤湖工业园区内，总投资3000万元。为落实《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018文件，本公司于2019年9月完成第一版突发环境事件应急预案，并到九江市柴桑生态环境局备案，备案号：360421-2019-018-H。原环境风险等级为“企业突发环境事件风险等级为[重大]。根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律法规的要求，环境应急预案每三年至少修订一次，对环境风险的重新评估，并根据应急演练总结意见完善应急预案，针对前版风险评估报告中提出的短期、中期和长期整改项目，已基本落实，但仍需加强和完善。
通过本次应急预案修编，将进一步了解化学品本公司生产、使用过程中由于日常环境释放对外环境和人体健康带来的长期、潜在的不利影响，及企业突发环境事故对环境和生命安全造成的短期不利影响，健全环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害，同时有利于环保主管部门加强对本公司的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本,本公司组织修编本环境风险评估报告。
2总则

2.1编制原则

九江海源化工有限公司环境风险评估报告是对本公司所使用化学品评估过程和结果的总体描述，是提供化学品环境管理与风险决策提供依据。本报告编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

2.2.编制依据

2.2.1政策法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订)；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订)；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日修订）；

（7）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日）；

（8）《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日）；

（9）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）；

（10）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]34号）；

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（12）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

（13）《企业突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34号）；

（14） 关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告（公告 2016年 第74号）；

（15）《国家突发环境事件应急预案》；

（16）《江西省人民政府办公厅关于印发江西省突发环境事件应急预案的通知》（赣府厅字[2020]93号，2020年12月18日）；

（17）《江西省生态环境厅突发环境事件应急预案》（赣环应急[2021]13号）；
（18）《九江市突发事件总体应急预案》；

（19）《九江市柴桑区赤湖工业园突发环境事件应急预案》；

（20）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

（21）《关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（九环监字[2018]号）；

（22）《环境应急资源调查指南》（试行）。

2.2.2技术规范、标准

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（2）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）；

（3）《危险化学品目录》（2018年版）；

（4）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（6）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
（7）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；
（9）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）。

2.2.3其他参考资料

（1）《九江海源化工有限公司年产1万吨硫酸锌及年产1万吨次氯酸钠溶液环境影响评价报告书》（环评批复：赣环评字【2010】716号）；

（2）《关于九江海源化工有限公司年产1万吨硫酸锌及年产1万吨次氯酸钠溶液竣工环境保护验收报告》(赣环评【2014】29号）；
（3）《九江海源化工有限公司突发环境事件应急预案》（备案号：360421-2019-018-H）；（4）九江海源化工有限公司其他资料。

2.3企业环境风险评估程序

企业环境风险评估，按照资料准备与环境风险识别、可能发生环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

3资料准备与环境风险识别

3.1企业信息

3.1.1企业基本情况

九江海源化工有限公司成立于2009年5月，年产1万吨硫酸锌及年产1万吨次氯酸钠溶液项目位于江西省九江市柴桑区赤湖工业园（东经115º45.062′，北纬29º46.733′），项目东面为江西环泰化工有限公司，南面为九江沃鑫化工有限公司，西面为赤湖工业园区污水处理厂，北面为空地。项目占地面积23310m2，建设投资3000万元，其中环保投资180万元。
本公司基本情况见表3.1.1-1，历年环保手续情况见表3.1.1-2。
表3.1.1-1  企业基本情况汇总表

	单位名称
	九江海源化工有限公司

	单位地址
	柴桑区赤湖工业园
	所在区
	江西省九江市柴桑区

	中心经纬度
	东经115º45.062′，北纬29º46.733′
	成立日期
	2009年5月

	企业性质
	有限公司
	邮编
	332000

	法人代表
	周海元
	联系电话
	13907925777

	联系人
	吴胜军
	联系电话
	13970228565

	职工人数
	20人
	历史事件
	无


表3.1.1-2企业历年环保手续情况

	序号
	项目名称
	批复文件（号）
	竣工验收文件

	1
	年产1万吨硫酸锌及年产1万吨次氯酸钠溶液项目
	赣环评字【2010】716号
	赣环评【2014】29号


3.1.2产品方案

公司年产1万吨硫酸锌生产线因市场原因，已于2018年停止运行，保留年产1万吨次氯酸钠溶液生产线运行，目前产品为年产1万吨次氯酸钠溶液。

产品质量标准：次氯酸钠溶液 NaClO
① 外观：清澈透明液体

② 相对密度：1.10

③ 沸点：102.2℃

④溶解性：能完全溶解与水的液体，不易久存，见太阳光会分解成氯化钠和盐酸。
3.1.3主要原辅材料

项目主要原辅材料用量见下表。

表3.1.3-1  原料消耗一览表

	序号
	名称
	规格
	年用量
	包装
	备注

	1
	NaOH
	31%
	8000
	桶袋
	

	2
	液氯
	≥99.6%
	2000
	钢瓶
	

	3
	天然气
	
	180000
	管道
	


3.1.4主要设备情况

主要设备情况见表3.1.4-1。

表3.1.4-1   公司主要设备情况一览表


设

	备
	型号
	单位
	数量
	

	1
	锅炉
	DZL-1-4
	台
	1

	2
	浓缩槽
	5 m3
	台
	5

	3
	冷却槽
	5 m3
	台
	5

	4
	压滤泵
	H=50m Q=10m3/H
	台
	8

	5
	液下泵
	H=20m Q=20m3/h
	台
	2

	6
	储液槽
	V=240m3
	台
	2

	7
	氯气缓冲罐
	固定式压力容器
	台
	2


3.1.5次氯酸钠溶液生产工艺

将烧碱（32%）用碱泵打至反应槽，然后将钢瓶中的液氯经汽化后通入反应槽，反应一段时间后，取样分析，直至有效氯含量达到≥10%，停止通氯，将产品包装出售。次氯酸钠工艺流程：

烧碱储罐→碱泵→反应槽→分析合格后泵入储罐
↑

氯气瓶→汽化器

3.1.6本公司污染物产生及处理情况

3.1.6.1主要污染污物

本公司主要污染物种类及污染源见表3.1.6-1。

表3.1.6-1本公司主要污染物种类及污染源

	类型
	污染物
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	削减量（t/a）

	废气
	无组织废气
	氯气
	1.47
	1.47
	0

	废水
	生活污水
	COD
	0.5
	0.5
	0

	
	
	BOD5
	0.26
	0.26
	0

	
	
	SS
	0.36
	0.36
	0

	
	
	NH3-N
	0.04
	0.04
	0

	固废
	生活垃圾
	9
	0
	9


3.1.6.2废水污染源及处理措施

厂区初期雨水收集进入循环水池（设置在厂区西部，兼做消防废水收集池）收集后，经沉淀处理后亦可回用于浸出工序。

综上所述，本项目生产废水可全部循环使用，实现“零排放”。
生活污水进入厂内化粪池处理达达赤湖工业园污水处理厂进水水质标准后，进入赤湖工业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排入长江。

公司设有事故应急池（350m3）、初期雨水收集池（250m3）、1#废水收集池（300m3）及2#废水收集池（250m3），能够收集事故状态下废水。
3.1.6.3废气污染源及处理措施

锅炉烟气

锅炉以清洁能源天然气为燃料，锅炉烟气经1根8米高排气筒排放。

无组织废气

本项目无组织废气主要是次氯酸钠溶液生产过程中产生的氯气，主要减排措施有：

①进行规模化连续生产，减少间歇运行因开、停车次数多而产生的无组织散发；

②所有液体物料均采用管道、液泵（配计量设施）输送，可有效减少废气逸散。
③本项目对中间罐、高位槽和储罐在物料储存和进料过程产生废气的无组织排放，拟采取降温措施，以减少废气排放量；

④加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。

3.1.6.4固体废物污染源及处理措施
生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。
3.1.6.5其他环境保护措施
企业应对厂生产区内的布置进行全面检查，必须严格按照设计规范要求，对生产区地面进行硬化处理，做到防渗、防腐。

①按要求将应采取地面硬化处理而未硬化的，应立刻进行地面硬化处理；

②预埋的污水管道必须按要求作好防渗、防腐，严禁生产时发生渗漏事故；一旦出现地下水污染事故，必须组织维修，在彻底解决事故隐患之前，禁止生产。

③建立事故应急池，用以收集事故发生时排放的废水，防止污染物直接流入环境中，污染地表水和地下水以及周边土壤。

2021年度，企业委托江西特斯汀环境检测有限公司开展无组织废气（氯气）和噪声监测，结合监测报告，厂区上下风向无组织废气中氯气浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）中限值要求，即小于0.1mg/Nm3；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，即昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A）。监测报告见附件。
3.1.7周边风险源分析

本项目东面为江西环泰化工有限公司，南面为九江沃鑫化工有限公司，西面为赤湖工业园区污水处理厂，北面为空地。
3.1.8自然环境简况

（1）地形、地貌

柴桑区位于江西省北部、长江中游南岸，地处东经 115°37′53"至 116°15′25"，北纬 29°21′48"~29°51′17"之间。东倚庐山，南邻庐山市、德安县，西毗瑞昌，北与湖北黄梅、安徽宿松隔江相望，中插九江市区。从柴桑区沿长江上抵武汉 265km，下到南京 460km、上海 859km。九江赤湖工业园（核心区），东至城西港区三期，南以东升大道规划主干道为界，西以赤湖沿湖圩堤为界，北至长江赤心堤，占地面积约 19.0285km2。其东距九江市城区约19km，南距瑞昌市约13km，东南距柴桑区城约30km，交通通达性较好，从而实现东连城西港区、西接瑞昌黄金工业园及码头工业城，加速赤湖工业园与周边产业园的相向协调发展。同时，杭瑞高速公路从区域以南穿越 ，结合长江黄金水道、长江二桥和沿江快速路的建设，更将凸显出赤湖工业园的水陆交通运输优势，尤其赤湖工业园与九江市城区仅15km，为赤湖工业园的发展提供了优越的区位及交通条件。

赤湖工业园所在区域为丘陵---滨湖平原地貌区，大部地势平缓，地形最高区为区域西南角一带，海拔一般100-160m，最高峰为军山，海拔166m；大部地区为冲湖积平原区，海拔10-20m。根据地貌成因类型及形态特征，全区地貌可划分为构造剥蚀丘陵、构造侵蚀溶蚀丘陵、侵蚀堆积垄岗、冲湖积平原四种地貌类型。
    ①构造剥蚀丘陵：主要分布于紫荆山-城门山一带，主要由志留系，泥盆系的砂岩、页岩等组成。最高峰为军山，海拔166m。地形标高一般为100-160m，相对高差一般为50m，山坡坡度一般为12-25°，局部达30-40°。山顶、山脊以浑圆为主，陡峭为次，沟谷以“U”形为主，“V”形为次，侵蚀作用较强烈。湖岸的断层崖和砂岩残山，因浪蚀作用常形成陡峻的浪蚀崖等微地貌景观。植被发育，以松杂灌木为主。
    ②构造侵蚀溶蚀丘陵：分布于永安乡花园村一带，由石炭系中统黄龙组组成，岩性为灰岩、白云质灰岩、白云岩等。地形标高为 20-50m。地表基岩裸露，岩石溶蚀强烈，多见溶沟、溶槽、石芽、石柱。
    ③侵蚀堆积垄岗：广泛分布于区内，主要由第四系上更新统冲积层组成。垄岗顶部高程一般为 20-60m，相对高差20-40m。坡度5-15°。岗顶浑圆，垄岗多呈条带状、馒头状。剥蚀较强烈，小冲沟发育，沟谷开阔。植被稀疏。
    ④冲湖积平原：广泛分布于区内的长江两岸，鄱阳湖滨。主要由Ⅰ、Ⅱ级阶地组成河谷平原及部分Ⅰ级阶地组成湖滨平原地形。Ⅰ级阶地为堆积阶地，由第四系全新统冲积层组成，阶面平坦开阔，微向河道倾斜。阶面高程一般为15-60m，枯季高出河水面一般为3-5m。阶地前缘一般较陡，多被河水侵蚀，已形成部分河岸崩塌。Ⅱ级阶地零星分布于西部和东部，由中更新统冲积层和中更新统残积层组成，多残留于丘岗之顶。冲积层属基座阶地。阶面高程20-50m，高出河面20-30m。

（2）气象、气候

柴桑区地处中亚热带向北亚热带过渡的湿润季风气候，四季分明，光照充足，气候温和，雨量充沛，无霜期长。

气温：多年平均气温为17℃，年平均最高气温22.9℃，年平均最低气温为 12.8℃，1月份为最冷月，平均气温为5.6℃，7月份为最热月，平均气温为28.1℃，极端最低气温为-10℃，极端最高气温为41℃，年均无霜期265.7天。

降水：多年平均降水量1420.4mm。一般每年4～7月为雨季，降水约占全年的48%，10月至次年1月一般为旱季，降水约占全年的15%。

风向风速：常年主导风向为东北风，多年平均风速为2.4m/s。

（3）水文特征

柴桑区赤湖工业园（核心区）西临赤湖，北靠长江，与长江的最近距离约 0.3km，港口河由东往西穿过赤湖工业园区入赤湖。

长江流域面积180万km2，干流长6300km。长江九江北境界河（也是江西省际界河）自湖北省西来，于瑞昌市的黄金乡下巢湖的帅山入境，途经瑞昌、九江、浔阳、庐山等地，会鄱阳湖于湖口，经湖口、彭泽后至彭泽马当出境流入安徽省境，沿境长江151km。长江每年6-9 月为丰水期，12月至次年2月为枯水期，1-2月为最枯水期，其余各月为平水期。长江百年一遇的洪水最高水位为1998 年的23.03m，最低水位1929年的6.35m，多年平均水位13.85m，历年丰水期平均水位17.25m，历年枯水期平均水位9.5m。最大流量为77000m3/s，最小流量为4500m3/s，最大年平均流量 31100m3/s，最小平均流量 14400m3/s，多年平均流量为 23500m3/s，中水位时平均流速1.86m/s，赤湖工业园区所在地长江河段江面宽度 1.3-1.8km。
赤湖位于柴桑区西北与瑞昌接合部，水域跨越两县市，以湖中大山西缘至白马湖村大咀以西一线为界。流域面积355km2，其中柴桑区内54km2，16m水位湖面积64km2。1956年在彭家湾开口建闸后，汛期水位一般控制在14～18m之间，水面7～13万亩，水深3～5.5m，湖水最低水位11.0m。现有水域面积7.2 万亩，由九江市驻县赤湖水产养殖场经营。

赤湖属通江湖泊，来水现在由赤湖闸汇入长江，底板高程11.7m，最大下泄总流量100m3，赤湖洪水位受本流域降水和长江水位双重控制，防洪排涝，赤湖控制水位一般在14m以下，赤湖水面宽阔，港汊多，沿湖有众多圩堤，由肖家嘴、彭湾、大塘、赤湖上下圩等联圩形成，堤顶高程一般在19至20m，堤顶宽3至4m，圩堤防御警戒水位17m，赤湖工业园区建立后，对赤湖沿湖圩堤进行堤防加高加固，其建设标准：防洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇，一日降水一日排至允许深度，堤防设计水位18.9m，堤顶高程达到20.4m，防浪墙高程21.2m。

3.1.9环境功能区划

本公司所在区域环境功能区见表3.1.9-1。

表3.1.9-1  项目所在区域环境功能属性表

	编号
	项目
	功能属性

	1
	环境空气
	二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

中二级标准

	2
	水环境
	第三类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）中的第三类标准

	3
	地下水环境
	地下水为不宜开采区，执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

	4
	土壤环境
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准

	4
	声环境
	3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）

中3类标准

	5
	是否基本农田保护区
	否

	6
	是否名胜风景保护区
	否

	7
	是否饮水水源地保护区
	否

	8
	是否污水处理厂集水范围
	是，赤湖工业园污水厂集水范围

	9
	是否环境敏感区
	否

	10
	是否人口密集区
	否

	11
	是否生态敏感与脆弱区
	否


3.1.10区域环境质量
（1）大气环境
依据江西省生态环境厅发布的2020年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值可知：区域内可吸入颗粒物（PM10）、SO2、NO2、CO、O3均达到国家二级标准，细颗粒物（PM2.5）超二级标准，九江市柴桑区空气质量超二级，属于不达标区。
表3.1.10-1   九江市柴桑区空气质量报告一览表
	九江市区
	基本污染物
	SO2
	NO2
	PM2.5
	PM10
	CO日均值95%位数值
	O3日最大8小时值90%位数值

	柴桑区
	年均值
	9
	28
	36
	53
	1.0
	137

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	60
	40
	35
	70
	4
	160


PM2.5指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中，其在空气中含量浓度越高，就代表空气污染越严重。与较粗的大气颗粒物相比，PM2.5粒径小，面积大，活性强，易附带有毒、有害物质（例如，重金属、微生物等），且在大气中的停留时间长、输送距离远，因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。为实现明显降低环境空气中细颗粒物（PM2.5）浓度，应以“控煤、减排、管车、降尘、禁烧、治油烟”为工作重点，以明显减少重污染天数，明显改善大气环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感为目标。持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。主要任务为（一）持续削减燃煤污染（二）全面深入治理工业污染（三）加快治理交通领域污染（四）强化城市扬尘污染综合整治（五）禁止露天焚烧行为（六）精细化管理生活类大气污染源（七）有效应对重污染天气；（八）强化科研完善配套（九）依法行政铁腕治污。本项目生产过程中工业污染源全部达标排放，要求企业严格遵循相关生产制度，杜绝超标排放的情况发生，保障空气质量，本项目建设是可接受的。

（2）地表水

根据江西省生态环境厅2020年6月3日发布的江西省生态环境状况公报，引用地表水环境质量中的“长江九江段：断面水质优良比例为100%，水质优。其中，Ⅱ类比例为92.9%、Ⅲ类比例为7.1%”。由此可见长江水环境质量现状良好。

（3）地下水

本项目位于赤湖工业园，区域地下水环境现状引用《九江市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》中“D2 厂界外西南侧”监测点，监测项目有：水位、pH、钾、钠、钙、镁、碱度（重碳酸盐）、碱度（碳酸盐）、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、硫酸盐、粪大肠菌群、六价铬、砷、铅、铜、镉、汞、锌、铁、锰、氯化物、氟化物等。2018年09月22日进行监测，监测一次。根据监测结果可知，监测点各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类及以上标准。

表3.1.10-2   地下水监测结果
	监测点位
	碳酸氢根
	碳酸根
	钙离子
	钾离子
	镁离子
	钠离子
	氯离子
	硫酸根离子

	D2
	42.5
	0
	10.4
	4.93
	8.67
	9.36
	9.58
	18.7

	
	pH值
	耗氧量
	总硬度
	溶解性总固体
	挥发酚
	氨氮
	硝酸盐（以N计）
	亚硝酸盐（以N计）

	
	6.52
	1.2
	65
	494
	0.0004
	0.096
	5.76
	0.005L

	
	粪大肠菌群
	六价铬
	砷
	铅
	铜
	镉
	汞
	锌

	
	<20
	0.004L
	7.0E-4
	1E-3L
	0.05L
	1E-4L
	4E-5L
	0.05L

	
	铁
	锰
	氟化物
	氯化物
	硫酸盐
	
	
	

	
	0.03L
	0.01L
	0.55
	9.58
	18.7
	
	
	


（4）土壤

本项目位于赤湖工业园，区域土壤环境现状引用《九江市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》中“T8 项目所在地西南方向”监测点，该监测点离本项目最近，监测项目有：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、三氯甲烷、#氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯苯、苯、氯乙烯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并（a）芘、萘、䓛、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘等45项。2018年11月9日进行监测，监测一次。根据监测结果可知，土壤环境质量现状良好，本项铜、铅、镉、砷、汞、镍等监测浓度均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。监测结果如下表。

表3.1.10-3   T8监测点土壤监测结果

	序号
	监测因子
	单位
	监测结果
	序号
	监测因子
	单位
	监测结果

	1
	铜
	mg/kg
	29.5
	24
	四氯乙烯
	μg/kg
	ND

	2
	铅
	mg/kg
	34.2
	25
	氯苯
	μg/kg
	ND

	3
	镉
	mg/kg
	0.071
	26
	1,1,1,2-四氯乙烷
	μg/kg
	ND

	4
	镍
	mg/kg
	33
	27
	乙苯
	μg/kg
	ND

	5
	砷
	mg/kg
	10.9
	28
	间，对-二甲苯
	μg/kg
	ND

	6
	汞
	mg/kg
	0.068
	29
	邻二甲苯
	μg/kg
	ND

	7
	六价铬
	mg/kg
	ND
	30
	苯乙烯
	μg/kg
	ND

	8
	氯甲烷
	μg/kg
	ND
	31
	1,1,2,2-四氯乙烷
	μg/kg
	ND

	9
	氯乙烯
	μg/kg
	ND
	32
	1,2,3-三氯丙烷
	μg/kg
	ND

	10
	1,1-二氯乙烯
	μg/kg
	ND
	33
	1,4-二氯苯
	μg/kg
	ND

	11
	二氯甲烷
	μg/kg
	ND
	34
	1,2-二氯苯
	μg/kg
	ND

	12
	反式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	ND
	35
	苯胺
	mg/kg
	ND

	13
	1,1-二氯乙烷
	μg/kg
	ND
	36
	2-氯苯酚
	mg/kg
	ND

	14
	顺式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	ND
	37
	硝基苯
	mg/kg
	ND

	15
	氯仿
	μg/kg
	ND
	38
	萘
	mg/kg
	ND

	16
	1,1,1-三氯乙烷
	μg/kg
	ND
	39
	苯并（a）蒽
	mg/kg
	ND

	17
	四氯化碳
	μg/kg
	ND
	40
	䓛
	mg/kg
	ND

	18
	苯
	μg/kg
	ND
	41
	苯并（b）荧蒽
	mg/kg
	ND

	19
	1,2-二氯乙烷
	μg/kg
	ND
	42
	苯并（k）荧蒽
	mg/kg
	ND

	20
	三氯乙烯
	μg/kg
	ND
	43
	苯并（a）芘
	mg/kg
	ND

	21
	1,2-二氯丙烷
	μg/kg
	ND
	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	ND

	22
	甲苯
	μg/kg
	ND
	45
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	ND

	23
	1,1,2-三氯乙烷
	μg/kg
	ND
	
	
	
	


3.2企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

现对周边环境受体进行现场调查，识别了水环境、声环境和大气环境保护目标。具体情况见表3.2-1，企业周边5000m范围内环境受体分布图见附图3。

1、大气环境风险受体

 (1)周围5km敏感目标分布情况

按照《指南》要求，大气环境风险受体调查范围以企业厂区边界计，周边5公里范围。企业周边5km范围内居住区分布及人口统计详见表3.2-1，主要大气环境敏感目标分布见表3.2-2。具体分布详见附图4所示。

表3.2-1企业周边5km主要居住区分布及人口统计（大气环境风险受体）

	序号
	环境保护
	与厂址的相对方位
	最近距离（m）
	规模
	敏感因素

	1
	王家堡村
	东北
	1500
	2800人
	村庄

	2
	赤湖村


	东北
	2300
	2300人
	村庄

	3
	港口镇白华寺村
	东南
	2500
	1400人
	村庄

	4
	张才济
	西北
	1600
	460人
	村庄

	5
	文家细房
	北
	1200
	232人
	村庄

	6
	中崔伍
	西北
	1500
	260人
	村庄

	7
	花园村小学
	东南
	2000
	10人
	学校

	8
	王家堡小学
	东北
	1600
	30人
	学校

	9
	花园村
	南
	2300
	1300人
	村庄

	10
	郝家咀
	南
	2400
	354人
	村庄

	11
	港口村
	东南
	3200
	2600人
	村庄

	12
	陈家垄
	南
	2800
	360人
	村庄

	13
	杜家凹
	东南
	2800
	290人
	村庄

	14
	乌秃堡
	东
	2400
	430人
	村庄

	13
	老屋场
	东
	4800
	210人
	村庄

	14
	徐家堡
	东南
	5000
	1200人
	村庄

	15
	魏家墩
	北
	5000
	480人
	村庄

	16
	许家村
	西北
	4500
	300人
	村庄

	17
	500米范围内人数
	215人
	

	合计
	15231人
	


[image: image14.png]



本公司周边5公里范围内人数5万人以下。

(2)周围500米范围内风险受体分布情况

企业周围500米范围内风险受体分布见表3.2-2。企业周围500米范围，有居民小区、学校等单位及公司内部员工，见下表。

表3.2-2 企业周围500米大气环境保护目标分布

	序号
	环境风险受体名称
	方位
	 距离（m）
	人数（人）
	联系人
	电话

	1
	江西环泰化工有限公司
	东
	25
	70
	江平
	15155607788

	2
	九江沃鑫化工有限公司
	南
	30
	55
	张长旺
	13807027886

	3
	赤湖工业园区污水处理厂
	西
	20
	20
	张扬
	18910287327

	4
	九江海源化工有限公司
	
	
	70
	吴胜军
	13970228565

	合计
	215
	


公司周围500米范围内人数（含本公司）约215人，少于500人。

[image: image2.png]



2、水环境风险受体

公司排水制度实行“雨污分流，清污分流”制，厂区初期雨水收集进入循环水池（设置在厂界西部，兼做消防废水收集池）收集后，经沉淀处理后可回用于浸出工序。生产废水（包括渗滤液）全部回用。项目主要外排废水为员工生活污水，经厂区内化粪池预处理后达赤湖工业园污水处理厂接管水质标准后，进入赤湖工业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排入长江。

赤湖工业园范围内涉及的地表水下游水环境风险受体为乡镇及以上集中式饮用水水源保护区，生态保护红线划定或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区。目前，工业园北面长江涉及到排放口上游520m处为九江第四水厂取水口，设计取水规模为300000m3/d。

表3.2-3 赤湖工业园水环境风险受体一览表
	环境要素
	名称
	方位及距离
	规模（人）
	备注
	环境功能

	工业园内及周边水体
	长江
	北，最近直线距离800米
	大河
	纳污水体
	Ⅲ类水体

	
	赤湖
	紧邻
	大湖
	
	Ⅲ类水体

	
	港口河
	由东南向西北穿越园区
	中河
	纳污水体
	Ⅳ类水体

	
	通江河
	由东南向西北穿越园区
	中河
	纳污水体
	Ⅳ类水体

	
	长港湖
	南，最近直线距离3100米
	大湖
	
	Ⅲ类水体

	
	船头湖
	南，最近直线距离2800米
	大湖
	
	Ⅲ类水体

	取水口
	顺风自来水厂取水口
	排污口上游2000米
	目前为6000m3/d，远期取水规模8万m3/d
	Ⅲ类水体

	
	九江市第四水厂取水口
	排污口上游520米
	一期取水规模30万m3/d
	Ⅲ类水体

	
	九江第三水厂取水口
	排污口下游24800米
	13万m3/d
	Ⅲ类水体

	
	九江河东水厂取水口
	排污口下游24900米
	2万m3/d
	Ⅲ类水体


3、土壤环境风险受体


公司所在地附近没有基本农田保护区、耕地等。

3.3涉及环境风险物质情况

项目生产原料、产品、“三废”污染物见下表，没有涉及环境风险的物质。
表3.3-1 厂区物质储存情况表

	序号
	类别
	名称
	年用量/产生量：吨
	最大贮存量：吨
	区域
	备注

	1
	原辅材料
	NaOH
	8000
	20
	原料罐区
	桶袋

	2
	
	液氯
	2000
	30
	原料罐区
	钢瓶

	3
	
	天然气
	5万方
	/
	/
	管道运输

	10
	产品
	次氯酸钠溶液
	10000
	400
	成品罐区
	罐装


3.4安全生产管理

九江海源化工有限公司设有安全生产管理小组，建立以总监为第一责任人、安全环保部及各部门负责人共同组成的安全生产管理网络。公司制订了完善的安全生产管理制度，落实了主要负责人、安全管理人员以及各岗位的安全责任制，制订了各岗位安全生产操作规程，并认真抓各项规章制度的落实，确保落实岗位安全生产责任制。企业施工期基本结束，目前在进行设备安装末期，各项消防设施均已安装到位，消防验收相关工作正在准备中。
安全管理措施：

1）安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员均经相关政府部门或本公司培训，考核合格取得上岗资格后方可上岗作业；

2）制订了安全管理制度和安全操作规程，并对相关人员进行考核，消除了人的不安全行为；

3）建立安全检查、巡查和值班制度，及时发现事故隐患并将事故隐患消除在初期阶段；

4）制订了相应的事故应急救援预案，对各类事故的防范作出了应急措施；

5）员工均经安全教育培训，掌握了基本的逃生急救知识；

6）作业人员持证上岗。

3.5现有环境风险防控与应急措施情况

本公司现有环境风险防控与应急措施情况见表3.6-1。

表3.5-1  公司现有环境风险防控与应急措施情况表
	序号
	相关要求
	实际情况
	岗位职责及落实情况

	1
	在废气排放口、废水、雨水和清净下水排放口对可能排除的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施
	厂内对废水、废气的排放进行定期委外监测
	委托第三方定期监测

	2
	采取防止事故排水、污染物等扩散、排除厂界的措施（包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等）
	厂区雨污分流。

初期雨水经初期雨水池250m3收集后回用；

生产废水全部回用，不外排；

生活污水经预处理后，通过市政污水管网送到赤湖工业园污水处理厂处理
	由生产部负责排污管道、废水处理系统等设施的完备

	3
	涉及毒性气体的，设置毒性气体泄漏紧急处置装置
	液氯仓库设有液氯有毒气体报警器
	仓管部负责

	4
	布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统
	厂界无氯气泄漏报警系统
	加强仓库液氯管理

	5
	有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段
	应急架构设有对外联络小组
	由通讯组统一对外联络沟通


3.6现有应急物资与装备

公司厂区设置了各类应急物资和装备。

表3.6-1  应急救援器材配置一览表

	设施分类
	序号
	设施名称
	规格
	安装位置
	数量

	安全警示标志
	1
	安全指示灯
	
	各车间
	20个

	
	2
	安全警示标志
	
	生产现场
	10个

	
	3
	安全周知卡
	
	生产现场
	5个

	应急照明
	4
	应急手电筒
	
	五金仓库
	2个

	应急通讯
	5
	固定电话
	
	车间
	5个

	
	6
	对讲机
	KENWOOD TK3118
	值班室
	2个

	
	7
	扩音喇叭
	CR-80 37.5*23.5cm
	值班室
	2个

	消防设施
	8
	干粉灭火器
	
	各车间及办公区
	30个

	
	9
	室外消防栓
	SS100/65-1.0型
	厂区道路旁
	15个

	
	10
	室内消防栓
	SN65型
	生产车间、仓库、机修间、罐区
	15个

	应急工具
	11
	氯气捕消器
	
	液氯仓库
	1个

	劳保用品
	12
	安全帽
	JN-AQM,进口ABS电绝缘
	五金仓库
	80个

	
	13
	正压式空气呼吸机
	RHZKF6.8/30
	次钠车间
	2个

	
	14
	气密防化服
	杜邦TMTychem®TK D15522104
	次钠车间
	2个

	
	15
	防毒口罩
	3M KN90
	五金仓库
	40个

	
	16
	防护手套
	L-YB-S1 27CM
	五金仓库
	80双

	
	17
	防火服
	MHF-02
	五金仓库
	2套

	
	18
	耐酸工作服
	KRD YJ-05A
	五金仓库
	2套

	
	19
	防毒工作服
	3M 4690
	五金仓库
	2套

	
	20
	防护眼镜
	聚酯 ys01
	五金仓库
	60只

	医疗物资
	21
	急救药箱
	便携硬包JE-N-013A
	五金仓库
	2套

	便携式检测仪
	22
	便携式有毒气体检测仪
	
	仓库
	1个

	
	23
	便携式可燃气体检测仪
	
	仓库
	1个


4突发环境事件及后果分析

4.1突发环境事件情景分析

4.1.1国内外同类企业突发环境事件资料

同类事故案例—液氯泄露事故
事故发生经过

2017年7月31日17时27分左右，在金川集团股份有限公司化工厂氯碱车间液氯充装站管道检修作业中发生一起液氯泄漏事故，造成两人受伤。

2017年7月31日上午，梁永泽劳务队办理了化工厂氯碱车间液氯充装站二级动火安全作业证，动火方式为切割、焊接，动火时间为7月31日8时至8月3日8时，动火人为王海峰、赵军，监火人为俞春龙，作业现场监护人为李玉龙，动火作业证审核人为化工厂氯碱车间主任郭伟，动火岗位负责人为液氯充装站当班副班长梁茂森，审批人为化工厂安全技术室技术员李多能。

7月31日14时30分左右，梁永泽劳务队王海峰、何世伟、俞春龙、李玉龙、邓昊杰、郭文正、闫帅峰等7人，从氯气库门岗进入液氯充装站，其中李玉龙、邓昊杰做了出入登记，随后贵金属冶炼厂技术人员张俊梅和现场监护人员秦玉杰两人先后进入液氯充装站。

15时左右，作业人员开始对管桥架六趟液氯管道中的1#管道进行拆除作业，其中王海峰、何世伟前往管桥架动用气焊切割拆除1#液氯管道，其他人员进行辅助工作和现场监护。

17时左右，李玉龙离开施工现场，安排王海峰临时负责，此时液氯充装站内的1#液氯管道两头已拆除20米，桥架上还剩约16米，因管道太长无法从桥架中抽出，何世伟上桥架准备用气焊将管子截断。

17时20分左右，王海峰、俞春龙、郭文正和闫帅锋四人将切割下来的1#废弃管道抬出充装站，何世伟用气焊切割1#液氯管道，邓昊杰在桥架下方监护，液氯充装站当班副班长梁茂森在处理大门口标牌，液氯充装站岗位人员赵光平在卫生间，张俊梅协助现场劳务人员向外搬运管道，秦玉杰在动火点附近监护。

17时27分左右，何世伟在1#液氯管道红绳标识400mm处切割时，误割正常使用的2#液氯管道，造成液氯泄漏，黄绿色烟雾在液氯充装站区域迅速扩散。何世伟立即从约3米高的桥架处跳下，在邓昊杰帮助下与其他人员撤离现场

2、原因分析

（1）直接原因

工程建设公司梁永泽劳务队现场实际动火人何世伟非动火安全作业证指定的动火人，在未经监护人现场确认的情况下，误割正常使用的2#液氯管道，是导致事故发生的直接原因。

间接原因

①工程建设公司梁永泽劳务队施工现场安全管理混乱，动火作业人随意变动，现场负责人和监火人擅自离开监护岗位;特种作业人员持假证上岗，实际动火作业人没有经过相应安全教育培训，不熟悉有关的安全生产规程制度和操作规程，盲目施工作业，是导致本次事故发生的主要原因。

②机电分公司施工方案编制滞后且存在明显漏洞，未按《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)要求对相邻液氯管道制定隔离保护措施，导致梁永泽劳务队作业人员拆除1#液氯管道时，未对其他在用液氯管道进行有效隔离，是导致本次事故发生的又一主要原因。

③工程建设公司项目施工管理不到位，布置液氯管道检修施工任务前未进行风险评估，对劳务作业人员资格审查和准入许可把关不严，劳务人员三级安全教育内容与施工实际不切合，安全教育流于形式;公司各层级管理人员未对液氯管道施工现场开展定期安全检查，施工现场安全管理缺失，是导致本次事故发生的重要原因。

④化工厂安全管理制度落实不严格，对本次动火作业按二级动火进行审批，与《金川集团股份有限公司消防安全管理制度》规定不符，且动火作业审批不规范;属地监管不到位，对外来单位在化工厂区域内的施工作业缺乏有效监管，在劳务队进行液氯管道检修作业时，车间和班组安排的现场监护人员未全时段监护，未及时发现并处置动火作业人员变更和液氯管道隔离措施缺失等情况，是导致本次事故发生的又一重要原因。

⑤贵金属冶炼厂项目管理不规范，对机电分公司提交的《贵金属冶炼厂液氯管道施工方案》审批不严格，未发现方案中缺少液氯管道隔离措施等问题，且审批程序不规范，项目委托监理滞后，对现场动火作业监护不到位，是导致本次事故发生的又一重要原因。

⑥诚信监理公司未与贵金属冶炼厂签订监理合同，对机电分公司提交的《贵金属冶炼厂液氯管道施工方案》审核不严，对施工现场监理不到位，是导致本次事故发生的又一重要原因。

⑦保安部氯气库门岗对进入氯碱车间的人员把关不严，实际动火人何世伟未登记，门禁管理制度落实不到位，是导致本次事故发生的又一重要原因。

3、预防措施

（1）金川集团股份有限公司要加强动火、受限空间等八大危险作业管理，修订完善相关制度，督促下级单位认真学习《化学品生产单位特殊作业安全规范》，涉及重大危险源管理的二级单位定期要对重大危险源生产装置、管道设施进行检测、维护及评价，严格落实各项应急措施;督促各二级单位按照岗位、作业区域的危险程度制定完善安全防护用品佩戴标准，尤其在液氯充装站等特殊危险场所作业时应配备充足有效的空气呼吸器、自救器等安全防护用品;督促保安部切实规范门禁管理，严格执行出入登记制度。

（2）工程建设公司要严格劳务队准入和劳务人员资格审查，全面梳理公司及各下属劳务队特种作业人员持证上岗情况，坚决杜绝无证、不持证、持假证上岗作业等现象;建设项目施工前要进行风险评估并制定针对性的施工方案，相关负责部门要按照职责严格审核，确保安全保障措施有效可靠;在重大危险源区域进行特殊危险作业时，必须安排厂、车间两级专人在现场负责;建立完善劳务人员三级安全培训体系，安全教育培训必须做到全员覆盖，安全培训要结合现场实际，提高培训质量。

（3）化工厂要建立完善动火报备制度，细化动火作业等级和范围划分标准，按照“谁审批，谁监督”、“谁签字，谁负责”原则严格动火作业审批程序;在连接法兰等关键部位安装氯气泄漏报警仪、紧急切断阀、防冻应急装备等系统，提升应急处置能力;邀请第三方机构对氯碱车间应急喷淋系统操作可靠性、液氯充装站操作室及应急器材库位置合理性进行充分论证，制定有效应对措施，确保应急措施有效实用，保障岗位人员安全。

（4）贵金属冶炼厂要认真学习法律法规规章，严格执行建设项目管理有关规定，规范危险作业施工方案审批及项目委托监理;建立完善考核机制，选派安全意识强、业务素质高的人员从事施工作业现场监护，加强对外来劳务人员作业的监督管理，确保各项安全措施落实到位。

4.1.2突发环境事故类型分析

根据国内外事故统计资料以及行业本身的实际情况来看，发生通常有以下情况：

（1）泄漏，火灾，爆炸；

（2）直接的火灾或爆炸。

企业突发环境事故状态下产生的直接污染、伴生污染、次生污染关系如所示。下面将分述以上2种情况。

4.1.2.1泄漏事故

本公司涉及的化学品多为危险化学品，其中液氯为第2.3类有毒类气体、硫酸为第8.1类酸性腐蚀品，一旦发生泄漏，极易造成人员伤害或中毒。 另外，使用到的管道天然气，如果发生泄漏，也极易造成火灾和爆炸事故。

（1）泄漏可分为故障泄漏和运行泄漏。

故障泄漏有：容器、储罐、管道（包括阀门、法兰）等设施破裂；转动设备等密封处泄漏；撞击（如车辆撞击、物体倒落、蒸汽管线水击等）或人为破坏等造成罐、槽等容器及管线等破裂而泄漏；由自然灾害（如雷击、台风等）造成的破裂泄漏等。

运行泄漏的情况有：储罐等超装溢出；物理的骤冷、急热造成容器等破裂、泄漏；垫片撕裂造成泄漏；设备与管线等会出现金属疲劳，如选材不当，会引起破裂；设备、管线腐蚀破裂，造成介质泄露。
（2）造成中毒和窒息危害的途径

①生产过程中涉及有毒物及其它化学品的设备、管道、附件等泄漏，挥发的有机蒸汽散发到作业场所，在作业场所积聚，如浓度超标可发生中毒与窒息或造成职业性危害。

②加料涉及液氯、硫酸及其它化学品，如加料方式不对，人员防护不当或操作不当，可发生中毒与窒息。

③进入存在有毒物质的设备内检修时，因设备未清洗置换合格或未采取有效的隔绝措施，残存于设备和管道死角中的有毒气体逸出，可能因通风不良，造成设备内毒害气体浓度超标，人员进入设备内检修可发生中毒窒息事故。

④在有毒环境下进行作业或抢险时，未按规定使用防毒用品，可能造成人员中毒。

⑤在有毒物场所进行检修作业，无监护人员或监护人员失职，可因施救不及时造成人员的中毒。

⑥人员中毒后，应急救援不合理或方法不当，可造成救援人员的相继中毒，导致中毒事故的扩大。
（3）危险废弃物泄露、中毒事故，主要如下：

项目主要危险废弃物为浸出渣和净化渣等，具有有毒有害特性。

① 包装运输过程中散落、泄漏的环境影响 

危险废物在包装运输过程中散落、泄漏时，若接触土壤或进入水体，则会对泄漏处的水环境和土壤造成污染；危险固废中含有大量有毒性物质，散落、泄漏事故发生后，若未及时处置或在种种外力作用下发生火灾，会造成次生、伴生的环境污染。

② 堆放、贮存场所的环境影响 

公司危险废物呈固态、半固态，其中含有大量有毒性物质。若堆放、贮存场所未按照要求严格做到防火、防雨、防扬散、防渗漏或堆场内的危险固废未得到及时清运，可能会造成泄漏、火灾等环境事故，从而造成对大气环境、地下水及地表水环境及土壤的污染。

③ 综合利用、处理、处置的环境影响 

危险废物均委托有资质单位处置，各种危险物若未做好分类收集、有效处理，可能会对大气、水环境和土壤造成二次污染。

4.1.2.2火灾

在生产及储运中，火灾比爆炸或有毒物质泄漏更经常发生。火灾是通过放出辐射热影响周围环境。火灾辐射热造成的损害可由接受辐射热能量的大小衡量，即单位表面积在接触时间内所吸收能量或单位面积受到辐射的功率大小来计算。如果辐射热的能量达到一定程度，可引起其它可燃物燃烧。

4.1.2.3爆炸

爆炸和燃烧本质上都是可燃物质在空气中的氧化反应，爆炸与燃烧的区别在于氧化速度的不同。决定氧化速度的因素是在点火前可燃物与助燃物是否按一定比例均匀混合。由于燃烧速度快，热量来不及散失，温度急剧上升，气体因高热而急剧膨胀就成为爆炸。爆炸对周围环境造成的破坏主要有爆炸震荡、冲击波、造成新火灾等。

4.1.2.4其他突发事件情景分析

①环境风险防控设施失灵

应对雨水排放口分别设置了切换阀门或用沙包袋进行临时封堵，切换阀门应派专人定期保养、维修、更换。倘若年久失修，遇泄漏、火灾或爆炸事故时失灵，则不能发挥应有的截流控制作用，泄漏物、事故伴生、次生消防水未经有效处理通过雨水收集排放系统直接流入周边水体，严重影响地表水体水质；或者通过市政污水管网直接排入赤湖工业园污水处理厂，对污水处理厂造成冲击，可能引起污水处理设施瘫痪等严重后果。

②违法排污

污水超标排放

公司产生污水主要是生产废水和生活污水，参考《2000~2011年国内重大突发性水污染事件统计分析》，2000—2011年国内所发生的1176起重大突发性水污染，其中生活污水污染事件有47件，约占4%。

固体废物违法处置排放

本公司在生产过程会产生固体废物，主要有：浸出渣和净化渣。

①包装运输过程中散落、泄漏的环境影响

公司未经处理的生产废水泄漏时，若接触土壤或进入水体，则会对泄漏处的水环境和土壤造成污染；若未及时处置或在种种外力作用下发生火灾，会造成次生、伴生的环境污染。

②堆放、贮存场所的环境影响 

公司会产生一般固废，若堆放、贮存场所未按照要求严格做到防火、防雨、防扬散、防渗漏或堆场内未得到及时清运，可能会造成泄漏等环境事故，从而造成对大气环境、地下水及地表水环境及土壤的污染。

③综合利用、处理、处置的环境影响 

固废均委托有资质单位处置，各种固废若未做好分类收集、有效处理，可能会对大气、水环境和土壤造成二次污染。

4.1.2.5停电、断水等

（1）停电的危险性

生产设备因其生产连续性高，供电中断会造成停产和生产混乱，恢复正常生产时间长，会造成重大经济损失和事故。

（2）断水的危险性

消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，会造成火灾的蔓延、扩大。

4.2环境风险物质扩散途径、环境风险防控措施分析

4.2.1 易燃物质/液氯泄露、火灾及爆炸

4.2.1.1释放环境风险物质的源强、扩散途径分析

公司液氯泄漏后，氯气为有毒气体，经过识别，确定本项目最大灾害事故为液氯钢瓶泄漏。发生氯气泄漏的常见原因是由于管理不善，工人违章操作以及设备、容器陈旧，管道破裂，阀门损漏，贮罐爆炸或运输不当，贮罐暴晒等导致生产性事故或意外事故所造成。
未经处理的生产废水，通过地面渗入地下，污染土壤及地下水，若地面采取了防渗处理以及建立收集措施，则可使污染物经封闭的管道送入污水调节池或贮罐，经处理后排放，这样可使污染事故得到控制。若为易挥发的液态污染物等将迅速挥发进入大气环境中造成污染。气态污染物则不容易控制，一旦发生泄漏则迅速进入大气环境中造成污染、人员中毒，甚至引发爆炸、火灾等。此类污染事故影响的程度和范围不仅仅取决于排放量，还同当时的气象条件密切相关。

液氯泄漏源强估算：本项目液氯钢瓶每瓶为1000kg，最大危险是液氯气瓶破裂、泄漏。液氯泄漏事故后果严重度评价的具体参数见下表。

表4.2.2-1 液氯的参数

	名称
	代号
	单位
	参数量

	容器破裂前器内介质温度
	t
	℃
	20

	标准沸点
	t0
	℃
	-34.5

	介质比热
	C
	KJ/kg·℃
	0.98

	气化热
	q
	KJ/kg
	289

	分子量
	M
	
	71

	相对密度（水=1）
	
	
	1.47

	吸入5-10min致死浓度
	L致死
	%
	0.09

	吸入0.5-1h致中毒浓度
	L中毒
	%
	0.0014


下面以20℃时一个液氯气瓶破裂泄漏为例，估算毒害区半径。当容器破裂时，容器内压力降至1大气压（0.1Mpa），处于过热状态的液体温度迅速降至介质的标准沸点-34.5℃，此时全部液体所放出的热量为：

Q=WC（t- t0）=1000×0.98［20－（-34.5）］=0.534×105KJ

假设这些热量全部用于容器内液体蒸发，则在标准沸点下蒸发蒸气的体积为：V=22.4Q（273+ t0）/（273 M q）=22.4×0.534×105（273-34.5）/（273×71×289）＝50.92m3
空气中氯的浓度L达到0.09%时，人吸入5-10min即致死。假设这些有毒空气以半球形向地面扩散，则该有毒气体扩散半径R致死为：R致死 =［V /(L致死·2.0944)］1/3 =［254.64/(0.09%·2.0944)］1/3=49m

如吸入0.5-1h致中毒浓度为0.001755%，则中毒半径Ｒ中毒为：R中毒  =［V /( L中毒·2.0944)］1/3 =［254.64 /(0.0014%·2.0944) ］1/3=111.57.8 m

考虑到周围地形及风向，实际影响的范围比计算范围可能还要大。

计算结果：从液氯泄漏事故后果严重度来看，一旦一个1吨液氯罐泄漏，毒害致死区半径为49m，致中毒区半径为111.57m，后果是严重的。应该指出,上述计算是基于没有设防的假设条件下的模拟。

实际上企业采取了多项安全措施：

1、通氯间设有有毒气体泄漏报警器。

2、设有氯气泄漏吸收装置。

3、人员配备有防毒面具。

4、气瓶操作人员经有关单位培训，取得了气瓶操作证。

5、制定有氯气泄漏应急预案。

由于企业拟采取多种防护措施,氯气大面积泄漏的情况基本不会发生，或发生后，有毒气体扩散后导致中毒的危险程度可以控制在可接受的程度，但液氯高致毒性是客观存在的,企业应在日常管理过程中确保安全设施的完整有效，加强管理，严格操作，严防氯气泄漏。

原辅材料中的危化品直接释放及扩散途径为泄漏事故，间接释放及扩散途径为火灾爆炸事故。危化品直接释放及扩散途径为危险废物在收集、转运过程中泄漏或散落。
4.2.1.2涉及环境风险防控与应急措施分析

1、火灾爆炸事故风险分析：
（1）火灾危害分析

在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命。火灾是在起火后火场逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成比例，如火灾时间延长一倍，损失可能增加四倍。火灾中，人的生命受到威胁主要有以下几个因素：

①缺氧。火灾发生时，燃烧的物体消耗了大量氧气，很容易造成室内缺氧状况的出现。另外，火场燃烧中大量产生的二氧化碳，在火场中会降低空气中氧的含量，同样也会给人生命造成威胁。

②火焰。人体与火焰直接接触或者热辐射引起烧伤，火场中热辐射往往非常强，即使与火焰相隔好几米远，人体也会被灼伤。

③高温。高温对火场中的人员也具有危险性。火焰产生的热空气，能引起人体烧伤、热虚脱、脱水、呼吸不畅。另外，物体发热还使强度下降、牢度降低，建筑物受热作用后容易倒塌。

④毒气。火场中的有毒气体对人体呼吸器官或感觉器官产生刺激，使人窒息或昏迷。一些材料燃烧后产生的气体种类很多，有时多达上百种，这个混合气体中包含着大量有毒气体，如一氧化碳、二氧化氮、硫化氢等等。

⑤烟气。物体燃烧后产生的烟气，由微小的固体、气体颗粒组成。起火后，大烟迅速蔓延会使受害者呼吸困难，心率加快，判断力下降，造成恐慌心理。更加严重的是，烟尘降低了能见度，隐蔽了逃生线路，恶化人员疏散条件。

（2）爆炸危害分析

爆炸会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，与火灾的发展过程显著不同。爆炸则是淬不及防。可能仅在一秒种内爆炸过程已经结束，设备损坏、建筑物倒塌、人员伤亡等巨大损失也将在瞬间发生。爆炸通常伴随发热、发光、压力上升和真空等现象，具有很大的破坏作用。它与爆炸物的数量和性质、爆炸时的条件以及爆炸位置等因素有关。

2、应急措施分析：

（1）生产、辅助车间火灾、爆炸事故处置措施

1）立即拨打应急救援领导小组电话及火警电话进行报警；

2）疏散车间所有员工至安全地带；

3）根据现场情况，扑救人员佩戴空气呼吸器或防毒面具；

4）启动消防设施进行灭火；

5）危及到生产装置安全，立即做好紧急停机准备，并保证与邻近装置协调一致。

（2）罐区及其他发生火灾、爆炸的救护程序

1）立即拨打应急救援领导小组电话及火警电话进行报警；

2）疏散相应区域员工至安全地带；

3）扑救人员佩戴空气呼吸器或防毒面具；

4）就近使用消防器材进行灭火；

5）危及到邻近生产装置安全，立即做好紧急停机准备，保证与邻近装置协调一致。

（3）火灾事故处置方案要点

1）确定火灾发生位置；

2）确定引起火灾的物质类别（易燃液体、易燃物品）；

3）明确火灾发生区域的周围环境；

4）确定火灾扑救的基本方法；

5）确定火灾可能导致的后果（含火灾与爆炸伴随发生的可能性）；

6）确定火灾可能导致的后果对周围区域的可能影响规模和程度；

7）火灾可能导致后果的主要控制措施（控制火灾蔓延、人员疏散、医疗救护等）；

8）可能需要调动的应急救援力量（公安消防队伍、公司消防队伍等）。

（4）爆炸事故处置方案要点

1）确定爆炸地点；

2）确定爆炸类型（物理爆炸、化学爆炸）；

3）确定引起爆炸的物质类别（气体、液体）；

4）明确爆炸地点的周围环境；

5）确定爆炸可能导致的后果（如火灾、二次爆炸等）；

6）可能需要调动的应急救援力量（公安消防队伍、公司消防队伍等）。

（5）不同化学品火灾灭火方法

1）事故现场继续蔓延扩大，现场指挥人员通知各救援小组快速集结，快速反应履行各自职责投入灭火行动。

2）按指挥人员要求，通讯联络组向公安消防机构报火警，及有关部门报告，派人接应消防车辆，并随时与救援处置领导小组联系。

3）各灭火小组在消防人员到达事故现场之前，应继续根据不同类型的火灾，采取不同的灭火方法，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。

①可燃物：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。发生流淌火时，切记直接向火场喷水，以免加重流淌火。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

②电气火灾：

A）电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

B）电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施，装备器材投入灭火战斗。

C）及时疏散事故现场有关人员及抢救疏散着火源周围的物资。

D）着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。

E)扑救电气火灾，可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器不得使用水、泡沫灭火器灭火。

F）扑救电气设备着火时，首先要切断电源。灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套、防毒口罩等措施加强自我保护。

4.2.1.3应急资源分析

应急物资配置了干粉灭火器、消防栓、防火鞋等应急消防设施。
4.2.2中毒窒息事故

1、释放环境风险物质的扩散途径

可燃物发生火灾时，危险区域人员、抢险人员在处置过程中，可能因吸入可燃物燃烧产生的烟尘、二氧化碳、一氧化碳等有害物可能引起人员窒息中毒。
检修人员在动火检修作业时，因设施未清洗干净，动火时可燃物燃烧释放出有害物质，可能引起作业人员中毒；焊材融化产生的有害物质、乙炔泄露等，也可能引起作业人员中毒或窒息；进入塔体、储罐或管沟进行相关作业时，因吹扫置换不完全或通风不良，造成局部缺氧窒息或中毒事故。

2、涉及环境风险防控与应急措施

（1）风险分析

1）火灾事故引起的中毒窒息，因火灾的发生的严重程度，发生火灾产生的有害物质的浓度及人员的聚集程度，而造成的危害程度不同。在相对封闭的空间或区域内，燃烧产生的有害物质，不易扩散稀释，容易引起人员中毒窒息，人员造成伤亡的可能性大，危害程度大；同时若人员密集或救援处置不当，造成群死群伤的可能性大，如人员处于下风向，受危害的危险程度加大。

2）容器内作业引起的中毒窒息：

厂内容器设施较多，如塔、釜、罐等封闭设施，存在较多需要进入封闭空间的作业活动，吹扫置换不完全或通风不良容易造成局部缺氧窒息或中毒事故。

①如进入封闭设施动火作业时，残存可燃物受热产生的烟尘等有害物质，或乙炔气路泄露，可能引起作业人员中毒或缺氧，若监护人员救援处置不当，或者盲目施救，易造成施救时伤亡扩大；

②进入封闭设施进行其他作业时，通风不良造成作业人员缺氧，若监护人员救援处置不当，或者盲目施救，易造成施救时伤亡扩大；

③进入管沟、井进行其他作业时，通风不良造成作业人员缺氧或其他有害物质中毒，若监护人员救援处置不当，或者盲目施救，易造成施救时伤亡扩大。
（2）应急处理措施：

1）可燃物

可燃物发生泄漏时，其危害主要是燃烧产生的烟尘等有害物质，直接进入人体中毒的危害性较低，但也应注意防范。

出现人员中毒时，按以下急救措施处理：

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

2）进密闭容器作业

出现人员窒息时，按以下急救措施处理：

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

3、应急资源分析

公司配有工厂急救包用于第一时间包扎处理，现场人员具备抢救技能（人工呼吸和胸外心脏按压术）等。

4.2.3污水超标排放

1、释放环境风险物质的扩散途径

当厂区环境风险防控设施失灵，遇汛期台风暴雨灾害、或遇停电、断水等，且污水处理站无法正常运行，厂区废水量超出污水处理设施收集最大容量，不合格废水排入外环境水体，导致水体污染。

2、涉及环境风险防控与应急措施

（1）防控措施：

① 操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。
② 做好日常取样化验工作，掌握污水水质情况，发现异常及时调整工况。

③ 当化工电站提出的停电通知时，后者突发停电事件时，启用备用柴油发电机供电。

④ 关注汛期台风暴雨天气预报，做好防汛排涝准备工作。
⑤ 确保污水池事故应急池日常保持空池状态。

（2）应急措施：


当检查污水处理站水质超标时，停止污水站进水或将废水暂存于缓冲池内，停止排水池排水泵工作，停止排水。

汛期应急措施：

当汛期暴雨导致厂区水位超过40cm时，组织人员将污水站易积水处周边建起1m围堰，防止洪水进入水沟或者设备区域。

3、应急资源分析

污水处理站配备了pH计、COD、氨氮分析检测仪器，消防用的相关物质等。

5现有环境风险防控和应急措施差距分析

在充分调研企业现有应急能力和管理制度的基础上，根据企业涉及环境风险物质的种类及数量、环境风险受体等实际情况，结合可能发生的突发环境事件分析，从以下五方面对现有环境风险防控和应急措施存在的问题进行分析，找出差距，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

5.1环境风险管理制度

环境管理制度的要求和公司建立环境管理制度情况见表5.1-1。

表5.1-1    环境管理制度情况

	序号
	具体要求
	企业现状
	差距分析

	1
	环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实。
	已建立相应措施制度，环境风险防控重点岗位责任人或责任机构明确，巡检、维护制度落实。
	无差距

	2
	环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实。
	环评及环评批复要求已落实
	无差距

	3
	是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；定期开展应急演练。
	定期对员工开展环境风险和环境应急管理培训，纳入公司三级教育。暂未开展应急演练。
	有差距

	4
	是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。
	已建立突发环境事件信息报告制度，企业应急预案已明确。
	无差距


5.2环境风险防控与应急措施

表5.2-1  环境风险防控与应急措施差距分析

	评估指标
	相关要求
	公司情况
	差距分析

	截流措施
	1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且

2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且

3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。
	1）实行雨污分流制，初期雨水收集后回用。生产废水经收集后回用，不外排；生活污水经市政管网进入园区污水处理厂进一步处理；

2)罐区均设置有围堰，围堰外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向应急事故水池的阀门打开
	无差距

	
	有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。
	
	

	事故排水收集

措施
	1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且

2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且

3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。
	事故应急池可收集事故状态下废水
	无差距

	
	有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。
	
	

	清净下水系统

防控措施
	1)不涉及清净下水；

2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施：

①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且

②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。
	不涉及清净下水
	无差距

	
	涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。
	
	

	雨水排水系统防

控措施
	厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施：

①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且

②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外境；

③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟措施。
	雨水沟具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。
	无差距

	
	不符合上述要求的
	
	

	生产废水处理

系统防控措施
	1）无生产废水产生或外排；

2）有废水产生或外排时：

①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且

②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且

③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；

④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。
	无生产废水外排
	无差距

	
	涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的
	
	

	毒性气体、可燃气体泄漏紧急处置装置
	1）不涉及有毒有害气体的；或

2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。
	有液氯泄漏紧急处置措施
	无差距

	
	不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的
	
	

	性气体、可燃气体泄漏监控预警措施
	1）不涉及有毒有害气体的；或

2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。
	液氯储存库内有液氯报警装置
	有差距

	
	不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的
	
	

	环评及批复的其他风险防控措施落实情况
	按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的
	本公司已落实环评要求
	无差距

	
	未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的
	
	


5.3环境应急资源

表5.3-1  环境应急资源情况
	序号
	相关要求
	实际情况

	1
	设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍
	已设置应急救援队伍

	2
	与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物质、应急装备和救援队伍等情况）
	九江市第九人民医院赤湖分院提供人员救治；赤湖工业园消防中队提供应急救援


应急物质配备情况：

差距分析：未与周边企业签订应急救援互助协议。

建议：与就近公司签订应急救援互助协议，并提供互助公司的应急物资清单。
5.4需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，按短期（3个月内）和中期（6个月内）给出。

	计划
	内  容
	时间
	责任人

	短期计划
	与就近公司签订应急救援互助协议，并提供物资清单。
	3个月内
	张小明

	中期计划
	开展应急培训和演练，并保存记录
	6个月内
	张小明

	长期计划
	完善生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施
	1年内
	吴胜军


短期（负责人：张小明）：与就近公司签订应急救援互助协议，并提供物资清单；
中期（负责人：张小明）：开展应急培训和演练，保存记录；

长期（负责人：吴胜军）：完善生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施。
6完善环境风险防控与应急措施的实施计划

为深入贯彻落实科学发展观，进一步完善环境风险防控与应急措施，有效防范和妥善应对突发环境事件，紧紧围绕“全面推进、突出重点、建设队伍、提高素质、搞好演练”的总体思路，结合本公司实际情况，并制定完善环境风险防控与应急措施的实施计划。

6.1进一步完善环境风险管理制度

2021年，本公司将环境风险防控与应急措施的建设工作作为环境保护工作的一项重要内容狠抓落实。切实加强组织领导，统抓环境风险防控和应急措施工作，全面开展环境风险源调查，加大隐患治理力度，同时，加强环境应急管理的机构建设、组织建设和制度建设。

一是健全应急管理工作体系，对环境应急管理工作体系进行重新梳理，完善应急管理工作领导小组机构，提高应急指挥体系运转效率；二是认真做好应急值守工作，完善政务值班制度，值班人员坚持24小时坚守岗位，不得擅自离岗，保持信息畅通，确保重大、突发事件得到及时有效处理；三是重点加强环境影响评价审批和建设项目竣工环境保护验收工作中的环境风险评价和风险防范措施的落实。全面落实防范环境风险的责任和要求，构建全防全控的环境应急管理体系。

6.2环境风险防控措施、环境应急能力建设

（一）完善突发环境应急预案。

健全和完善《九江海源化工有限公司突发环境事件应急预案》，并将预案呈报备案，提高预案科学性、可操作性和有效性。建立职责明确、规范有序、高效运行的应急指挥体系和工作网络，有效预防并及时控制和消除突发环境事故的危害，指导和规范突发环境事故的应急处置工作，提高对突发环境事故的综合防范能力。

（二）制定应急演练工作计划，做好处置演练。科学制定应急演练计划，加强应急设备定期维护，督促重点风险源企业储备必要的应急处置物资，确保关键时刻应急设施、设备和物资能充分发挥作用。紧紧围绕本公司环境应急管理工作需要，以保障环境安全最大化为目标，进一步加大环境风险隐患排查和整治力度，加强职能部门职责和企业环境应急能力建设，不断提高应对突发事件能力，有效防范和坚决遏制环境安全事故的发生，确保不发生重特大环境污染事故。通过处置演练，查找问题，及时总结经验，吸取教训，举一反三制定整改措施，及时修订、完善应急预案，增强可操作性。
（三）风险防控措施实施计划

以下从环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等内容制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。

针对企业需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下。

短期（负责人：张小明）：与就近公司签订应急救援互助协议，并提供物资清单；
中期（负责人：张小明）：开展应急培训和演练，保存记录；

长期（负责人：吴胜军）：完善生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施。
7企业环境风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业突发环境事件风险（以下简称环境风险）等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。评估程序见图7-1。

[image: image3.png]Al IE AN B 5 4T

RS (k) REMRSEEST
BRI (Q

A TEAREEK WA @K R KA (KD B

= (oK) AR RS R R BT
BT 00 Bl (Q) ®
SRR (SR FHT RS
ARSI R 2





图7-1突发环境事件风险分级流程示意图

7.1突发大气环境事件风险分级

7.1.1大气环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

针对企业的生产原料、产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等，对照附录A中表一、表二、表三、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境时间的固态、液态风险物质，标明是否为环境风险物质。列表说明下列内容：物质名称，化学文摘号（CAS 号），目前数量和可能存在的最大数量。

公司产品、原辅料及固废等物质中，涉及的有毒有害、易燃易爆物质有：烧碱（32%）、液氯、次氯酸钠、天然气（甲烷）等，其中液氯和天然气属于大气环境风险物质，其最大储备量、临界量及Q值情况，见下表对照附录A风险物质的结果，详见表7.1-1。
表7.1-1 大气环境风险物质一览表

	序号
	类别
	物质名称
	CAS号
	最大储备量w

（单位：t）
	临界量W

（单位：t）
	Q值
	附录A第几部分

	1
	原辅料
	液氯
	7782-50-5
	30
	1
	30
	第一部分

	3
	燃料
	甲烷
	74-82-8
	0.1
	10
	0.01
	第二部分

	Q值合计
	30.01
	


计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录A 中对应的临界量的比值Q：

①当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

②当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

[image: image4.png]e




式中：w1，w2……wn——每种环境风险物质的最大存在总量，单位为t；

Q1，Q2……Qn——每种环境风险物质的临界量，单位为t。

当Q＜1 时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q 表示。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

根据表7-1结果，本项目液氯、硫酸和天然气为《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A涉气环境风险物质，计算Q值：

Q=30.01，即10≤Q＜100
因此，本涉气环境风险物质10≤Q＜100，以Q2表示。

7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

7.1.2.1 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

表7.1-2企业生产工艺过程评估

	评估依据
	分值
	现状
	得分

	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/每套
	使用氯化工艺
	10

	其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a
	5/每套
	不涉及
	0

	具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b
	5/每套
	不涉及
	0

	不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备
	0
	不涉及
	0

	注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备
	/
	/


通过表7.1.2分析，企业生产工艺分值为10分。

7.1.2.2 大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7.1-3。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.1-3  企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

	评估指标
	评估依据
	分值
	现状
	得分

	毒性气体泄漏监控预警措施
	1不涉及附录A中有毒有害气体的；或

2根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的
	0
	不具备厂界液氯（氯气）监测
	25

	
	不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的
	25
	/
	0

	符合防护距离情况
	符合环评及批复文件防护距离要求的
	0
	符合
	0

	
	不符合环评及批复文件防护距离要求的
	25
	/
	/

	近3年内突发大气环境事件发生情况
	发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的
	20
	/
	/

	
	发生过较大等级突发大气环境事件的
	15
	/
	/

	
	发生过一般等级突发大气环境事件的
	10
	/
	/

	
	未发生突发大气环境事件的
	0
	/
	/


通过表7.1.3分析，企业大气环境控制水平风险防控措施及突发大气环境事件突发情况发生情况评估分值为25分。

7.1.2.3 企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表3划分4个类型。

表7.1-4  企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

	生产工艺过程与环境风险控制水平值
	生产工艺过程与环境风险控制水平类型

	M<25
	M1

	25≤M<45
	M2

	45≤M<65
	M3

	M≥65
	M4


本公司生产工艺与环境风险控制水平评估指标总分值为35分，属于M2类水平。

7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2、和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表7.1-5。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7.1-5  大气环境风险受体敏感程度类型划分

	敏感程度类型
	大气环境风险受体

	类型1

（E1）
	企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域；

	类型2

（E2）
	企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上，5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下

	类型3

（E3）
	企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下


根据章节3.2可知本公司企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上，5万人以下，本企业大气环境风险受体敏感程度类型为E2。

7.1.4企业大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照下表确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.1-6  大气环境风险受体敏感程度类型划分
	
	环境风险物质数量与临界量比（Q）
	生产工艺过程与环境风险控制水平（M）

	
	
	M1类水平
	M2类水平
	M3类水平
	M4类水平

	类型1

（E1）
	1≦Q﹤10（Q1）
	较大 
	较大 
	重大
	重大

	
	10≦Q﹤100（Q2）
	较大 
	重大
	重大
	重大

	
	Q≥100（Q3）
	重大
	重大
	重大
	重大

	类型2

（E2）
	1≦Q﹤10（Q1）
	一般
	较大 
	较大
	重大

	
	10≦Q﹤100（Q2）
	较大 
	较大 
	重大
	重大

	
	Q≥100（Q3）
	较大 
	重大
	重大
	重大

	类型3

（E3）
	1≦Q﹤10（Q1）
	一般
	一般
	较大
	重大

	
	10≦Q﹤100（Q2）
	一般
	较大 
	较大
	重大

	
	Q≥100（Q3）
	较大
	较大 
	重大
	重大


7.1.5突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况；

（1）Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为‘一般-大气（Q0）’。

（2）Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为‘环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）’。

因此，企业突发大气环境事件风险等级表示为“较大—大气（Q2-M2-E2）”。

7.2突发水环境事件风险分级

7.2.1涉水环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

针对企业的生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等，对照附录A中表三、表四、表五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，标明是否为环境风险物质。列表说明下列内容：物质名称，化学文摘号（CAS 号），目前数量和可能存在的最大数量。

公司产品、原辅料及固废等物质中，涉及的有毒有害、易燃易爆物质有：烧碱（32%）、液氯、次氯酸钠、天然气（甲烷）等，其中液氯、次氯酸钠属于涉水环境风险物质，其最大储备量、临界量及Q值情况，见下表对照附录A风险物质的结果，详见表7.2-1。
表7.2-1 涉水环境风险物质一览表

	序号
	类别
	物质名称
	CAS号
	最大储备量w

（单位：t）
	临界量W

（单位：t）
	Q值
	附录A第几部分

	1
	原辅料
	液氯
	7782-50-5
	30
	1
	30
	第一部分

	2
	产品
	次氯酸钠
	7681-52-9
	400
	5
	80
	第五部分

	Q值合计
	110
	


根据表7-1结果，本项目硫酸、液氯为《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A涉水环境风险物质，计算Q值：

Q=110，即Q＞100
因此，本涉水环境风险物质Q＞100，以Q3表示。

7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

7.2.2.1 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。同章节7.1.2.1部分，企业生产工艺分值为10分。

7.2.2.2 水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表7.2.-2。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7. 2-2  企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估

	评估指标
	评估依据
	分值
	本项目
	得分

	截留措施
	1环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且

2装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且

3前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统
	0
	前述措施日常管理及维护良好，且有专人负责管理
	0

	
	有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截留措施不符合上述任意一条要求的
	8
	/
	0

	事故废水收集措施
	1按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且

2确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且

3通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理
	0
	项目事故应急池有足够的事故排水缓冲容量
	0

	
	有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故废水收集措施不符合上述任意一条要求的
	8
	/
	0

	清净废水系统风险防控措施
	1不涉及清净废水；或

2厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水体统具有下述所有措施：

①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且

②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。
	0
	本项目不涉及清净下水排放
	0

	
	涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述2要求的
	8
	/
	0

	雨水排水系统风险防控措施
	1厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施：

①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；

②具有雨水系统总排口（含洪泄渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境

2如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施
	0
	有1个初期雨水收集池。满足收集需求。
	0

	
	不符合上述要求的
	8
	/
	0

	生产废水处理系统风险防控措施
	1无生产废水产生或外排；或

2有废水外排时：

①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统；

②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理；

③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；

④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外
	0
	无生产废水外排
	0

	
	涉及废水外排，且不符合上述2中任意一条要求的
	8
	/
	0

	废水排放去向
	无生产废水产生或外排
	0
	无生产废水外排
	0

	
	1依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或

2进入工业废水集中处理厂；或

3进入其他单位
	6
	/
	0

	
	1直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或

2进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或

3未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或

4直接进入污灌农田或蒸发池
	12
	/
	0

	厂内危险废物环境管理
	1不涉及危险废物的；或

2针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施
	0
	具有完善的专业设施和风险防控措施
	0

	
	不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施
	10
	/
	0

	近3年内突发水环境事件发生情况
	发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的
	8
	/
	0

	
	发生过较大等级突发水环境事件的
	6
	/
	0

	
	发生过一般等级突发水环境事件的
	4
	/
	0

	
	未发生突发水环境事件的
	0
	/
	0

	注：本表中相关规范具体指GB50483、GB50160、GB50351、GB50747、SH3015


综上可知，本公司水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项评估指标分值为0分。

7.2.2.3 企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表3划分4个类型。同表7.1-4。

本公司生产工艺过程与水环境风险控制水平评估指标总分值为10分，属于M1类水平。

7.2.3确定水环境风险受体类型（E）

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2、和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表7.2-3。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7. 2-3 水环境风险受体敏感程度类型划分

	敏感程度类型
	水环境风险受体

	类型1

（E1）
	1企业雨水排口、清净废水排口、污水排放口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；

2废水排入收纳水体后24小时流经范围（按收纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的

	类型2

（E2）
	1企业雨水排口、清净废水排口、污水排放口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原；

2企业雨水排口、清净废水排口、污水排放口下游10公里流经范围内涉及跨省界的；

3企业位于熔岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区

	类型3

（E3）
	不涉及类型1和类型2情况的

	注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准


本公司废水（生活污水）经预处理后进入赤湖工业园污水处理厂处理达标后最终进入水体长江。水环境风险受体敏感程度类型为E3。

7.2.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7.1-6确定企业突发水环境事件风险等级。
7.2.5突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况；

（1）Q＜1时，企业突发水环境事件风险等级表示为‘一般-水（Q0）’。

（2）Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为‘环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）’。

因此，企业突发水环境事件风险等级表示为“较大—水（Q3-M1-E3）”。
7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

7.3.1风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

7.3.2风险等级调整

近三年内本公司未因违法排放污染物或其他违法等行为受到环境保护主管部门处罚，因此不需要上调等级。

7.3.3风险等级表征

本公司同时涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级较大［较大-大气Q2M2E2+较大-水Q3M1E3］” 。
8附件

2021年例行监测报告

[image: image5.jpg], 5
nEny B 0E Z
P
(et Loy V4 L.
nuRy | 79 | wn i ¥ -
BRMER 1 (FH)
BT
Y % it
et zax




[image: image6.jpg]¥ KW cEmsEAD
LER
Ll CLE T
o

- 1 =
1 N =

el e 0.08

&%, 0
LA (201412341438

KB R 2 (AT

S| mwaw RN M

mmesm | Led

TS A | @

N 4 A S

t 2021-05-08 =

o | | ERRA z pe
3

4 I REAL e A 13:59 54
it

L TR B AR A )RR

1
|
[#E:
[ 2 FMRRARRANERAK

Gt : Fheto
1"%

WA T

Y

LA A

L
wm
et | Led

200 | 43

46

22:04

Y

P

Lmax |

aB(A)

w2




[image: image7.jpg]= R L
il &
PR L.

"n‘m(t wa

oman | RIRN

LLE

[ |
wan | 8 | RERH
T (ERZ (GR

oM 1

I

R |

3 FESUA ‘ HdEw ‘

*%
|

: -
|| A AL | .
‘ i
2 | I REm AL =
f 2021-09-14 | @
[ 3 I ) A "
y
‘ \ At
A | L A | u

} ik
| 2 AKEISUR AR RIS O 0

BlA: L

WA o v .

TR, Wy BRI T 1. 6a/5:

A B

AR A

LS/

bR Ak B AL R
ST

LT YRR 0 A

ANk

kit
G 123482008
Kaain
L
1M 5 wm
Ao 0 Leq Ik 0
A | 1
15:53 8 9
R
TRHR | i
s | < g 4
SRR | == =
| [BACHL 8 | 7
TR | 1
16:05 60

T

AR ¥ 1. 5w

kA

"W

el 8 6 Hneears

| i e

[ Zommerait
TST20 TRODS:
|
Leq
+
16 |
| |
T 1
| 47 |
| | 3 (A)
-‘ | dB (A
| 17 |
|
| |
|
| 48
g



[image: image8.jpg]MR 1 (BB

58}

WAL, IXTSTRO211Z01

o

|

0.05

0.08

a021-10-20 : B 22
oo | ® | oo
I T34 FURR AT CRCHRURS 0. 03ms/e
o o1 RS0
R 2 R
[ WA
wMEm EEME Ak ata) g
| MRS | Loa | MEHE | Lea
mymj f o bes T
] j Brnt ] wo o] 22 |»
2021-10-19 dB(A)
AE: FRHEWR
e s e
AL f s | un e 2wl

TCETET T

A : BEARRGE: AR 2. 0n/s: BIARFAR: RILR, 2. 0n/s

FHA: /M{”VV

A f o

R T





9附图

企业地理位置图

周边环境受体分布图
疏散路线、警戒范围、重要地点标识

厂区平面布置图
[image: image1.png]


[image: image9.jpg]




[image: image10.png]



[image: image11.png]




附图4  疏散路线、警戒范围、重要地点标识


















附图5 平面布置图

[image: image12.jpg]ALERRIARAT

4 8
T
i
T3

[ ]
=S
=)

i
. .%ﬂ kit
et

EEEEECERREE
EEERREEREED

i
e
§
=4
=

£33
773
113
117 22
ik s

RAE £ % |
i Tigs

Salus ]
e
o
i
e

A

Y
&7
T

B ABH ok

-

Elaalzelrslu e[z e





附图6 给排水走向图

[image: image13.jpg]AR AR AT

«§

|\

e iabad

W MBLERAREEREIA TR TAN, l:”lﬂi’ﬂ#mf,ﬂlﬁhﬂ

ry
—8—
Eu&vz—.p'iﬁl-_!.-;sv%p: T o

el Yol
|
= A 1
® 5 o | P | 4
F 101 q r| B
g ¢ 5
n b | mﬁ |
L »-——-——n!—'r——rgr——mhi——'z—u——'— =r—= -——E_II-'-& =y
| == |
1 w 'L AN
! d . - NN
........................... y —
oy g —
% Nzttt
[
AN
Hotn
1 IERHRERK. 2. ARMANRER YRR
2 4T KA. FKS LM AIPEIRRNS. SAEMER, 1, &7 EFABS. [EET T3 [T
3 BRERARRIUPVCRIARE, RN, m e e
AAHIRUAT, WHIREER, SR, WIEFE, EXERRRRREARERS. $3RE00mm, K s . [ ¥
FhaBe5~%%C10.100mm BT, ¥ 0 KFLEA. r™ | = 1
5 AN PHR. $5. JENRERIGHER. SARSAPBERRARIHRRES, FAEN, L. s [mo v &
6 ATHBIRL. NAERAEFLERY, RAE. MELFERINL. [RSRAHE, 9085026897
KIRK. SASEHONE, KERE, SRKHBEITEN.
7 ATERRAN : 6700 A%HFARENIS515P19; KTRE; RATPLRNNY.
8AHER. SEREAHE, RELEAMGAMAR.
e ey |
10080 ; BEERNRIDRAT. Y :f‘jmmmnu e — mwmg _—

X} t s
e . A0 AR
i

LR ]





附图1  项目所在地理位置图 比例尺 1：25000





项目所在地





附图2 周边环境风险受体图





地表水监测点3





地表水监测点2





地表水监测点1





环境空气监测点3





环境空气监测点2





环境空气监测点1





环境空气监测点4





地下水监测点





附图3 应急监测布点图

















原料库

















图例


     重要地点





     消防栓


    


     撤离通道








北





办公楼





门卫





后门





冷水机组





锅炉房











生产车间

















仓库











生产车间











原料罐区





液氯仓库











生产车间









