烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

抽查产品包括爆竹类、喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类、组合烟花类，不需要加工 安装，普通消费者可以燃放的 C 级或 D 级产品，即抽查个人燃放类烟花爆竹产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。抽取样品应为同一产品名称、同一型号规格、同一生产日期/批次的产品。

生产领域抽样时，在生产企业的成品库内随机抽取在安全生产许可证许可范围内的有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产（满足抽检及后续处理周期要求）的产品。

流通领域抽样时，在货架、柜台、库房或网络经营平台抽取同一批次待销产品，抽取样品量原则上同生产环节。

抽样方法按 GB/T 10632-2014 和 GB 19593-2015 的规定执行，检验样品数量按表 1、表 2、表 3 的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。

表1 一般产品（喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类）抽取样品数量

| 批量范围N | ≤500 | 501～1000 | 1001～2000 | >2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量n | 5 | 8 | 10 | 13 |

表2 爆竹产品抽取样品数量

| 批量范围N/(挂、卷) | 样本量n/(挂、卷) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50响/(挂、卷) | 51～500响/(挂、卷) | 501～200响/(挂、卷) | >2000响/(挂、卷) |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501～1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001～2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| >2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表3 组合烟花产品抽取样品数量

| 批量范围 N（个） | 样本量n/个 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组合发数（发/个） |  |  |  |  |  |
|  | ≤20 |  | 21～50 |  | >50 |  |
|  | 单筒内径（mm） |  |  |  |  |  |
|  | >30 | ≤30 | >30 | ≤30 | >30 mm | ≤30 |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501～1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

2 检验依据

表4 烟花爆竹产品（除组合烟花外）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志-销售包装标志 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 2 | 包装-销售包装 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 4 | 部件-底座及牢固性（限喷花类、玩具类） | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 5 | 部件-底塞牢固性 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 6 | 部件-吊线牢固性 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 7 | 部件-引燃装置-引燃装置外观 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 8 | 部件-引燃装置-引火线牢固性 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 9 | 部件-引燃装置-引燃时间 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 10 | 结构与材质-材质 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 11 | 结构与材质-固引剂碎片 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 12 | 药种-氯酸盐定性 | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 13 | 药种-铅化合物定性 | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 14 | 药种-砷化合物定性 | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 15 | 药种-汞化合物定性 | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 16 | 药种-高氯酸盐定性（限爆竹类） | GB 10631-2013 | GB/T 15814.1-2010 |
| 17 | 药量-单个（发）药量 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 18 | 燃放性能-烧成率（限爆竹类） | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 19 | 燃放性能-计数误差（限爆竹类） | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 20 | 燃放性能-抛射物 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |

表5 烟花爆竹产品（组合烟花）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志-销售包装标志 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 |
| 2 | 包装-销售包装 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 |
| 3 | 外观 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 4 | 部件-引燃装置-引燃装置外观 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 5 | 部件-引燃装置-引火线牢固性 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 |
| 6 | 部件-引燃装置-引燃时间 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 |
| 7 | 结构和材质-单筒内径（限组合烟花类） | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 8 | 结构和材质-主体高度（限组合烟花类） | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 9 | 结构和材质-壁厚（限组合烟花类） | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 10 | 结构和材质-筒体安装垂直度（限组合烟花类） | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 11 | 结构和材质-组合类型（限组合烟花类） | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 12 | 结构和材质-组合发数（限组合烟花类） | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 13 | 主体稳定性（限组合烟花类） | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 14 | 药种-氯酸盐定性 | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 15 | 药种-铅化合物定性 | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 16 | 药种-砷化合物定性 | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 17 | 药种-汞化合物定性 | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 18 | 药量-单个（发）药量 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 19 | 燃放性能-漂浮物（限组合烟花类） | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 20 | 燃放性能-燃放效果 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 |
| 21 | 燃放性能-缺陷 烧筒* | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 注：带*检验项目为不予复检的检验项目。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10631-2013 烟花爆竹安全与质量

GB 19593-2015烟花爆竹 组合烟花

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。