附件1：

柴桑区房屋市政工程施工安全生产检查表

| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查要点 |  | 检查结果 |  | 需要说明的问题 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 危大工程管控情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 健全管控体系。认真落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号），严格要求工程参建单位建立健全危险性较大的分部分项工程（以下简称危大工程）安全管控体系，加强危大工程专项方案编制、审查、论证、审批、验收等环节管理，严格按专项施工方案施工作业，确保危大工程安全风险受控。 | 是否按规定建立危大工程管理制度 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定编制审核危大工程专项施工 方案 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 超过一定规模的危大工程，专项施工方案是否按规定经专家论证通过 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 在危大工程实施前，是否按规定进行技术交底 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否严格按照专项方案组织施工 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 项目专职安全生产管理人员是否按规定对专项施工方案实施情况进行现场监督，并记录 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定对危大工程进行施工监测和安全巡视 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 对于按规定需要验收的危大工程，是否组织对危大工程进行验收 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
| 2 | 排查安全隐患。严格按照重大事故隐患判定标准，突出建筑起重机械、基坑工程、模板工程及支撑体系、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程、钢结构工程等危大工程，以及高处作业、有限空间作业等高风险作业环节，“逐企业、逐项目、逐设备”精准排查各类重大隐患。 | 是否按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》，排查重大事故隐患并建立台账，明确隐患整改责任、措施、资金、时限、预案 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
| 3 | 狠抓隐患整改。工程参建单位要建立重大事故隐患台账，明确隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，分级分类采取有效措施消除隐患，边查边改、立行立改，坚决防止隐患变成事故。各地要对重大事故隐患进行挂牌督办，实现闭环管理，逐项跟踪整改落实。对拒绝整改或拖延整改的企业和人员，依法依规整顿，确保整改到位。 | 是否对重大事故隐患采取有效措施 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 对主管部门实施挂牌督办的重大事故隐患，是否消除隐患，并将有关情况报告 主管部门 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
| 工程质量安全手册制度执行情况 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 严格落实手册要求。加快编制印发地方手册和企业手册，国有企业要带头落实手册要求。要把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来，推动手册制度落地见效，实现企业、项目和人员全覆盖，不断提升安全生产管理水平。 | 是否印发企业级工程质量安全手册 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
| 5 | 夯实安全生产基础。工程参建单位要根据手册有关要求，完善企业内部安全生产管理制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，进一步健全完善安全生产保障体系。 | 是否建立健全安全生产责任制度，并按 要求进行考核 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定设立安全生产管理机构，按 规定配备专职安全生产管理人员 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定单独列支和使用安全防护和 文明施工措施费，并有使用台账和凭证 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定为作业人员提供劳动防护用品 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定开展项目安全生产标准化 自评，形成自评材料 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
| 6 | 落实关键人员责任。工程参建单位安全生产关键人员，特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责，切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位，做到职责到岗、责任到人、措施到位。 | 主要负责人是否与项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 主要负责人是否按规定检查企业所承担的工程项目，考核项目负责人安全生产管理能力，并记录 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人是否按规定履行职责，建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人是否认真履行带班制度，并 记录 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 项目专职安全生产管理人员是否每天在施工现场开展安全检查，并将有关情况记入项目安全管理档案 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 对检查中发现的事故隐患，项目专职安全生产管理人员是否立即处理，或者报告项目负责人和企业安全生产管理机构，并将有关情况记入项目安全管理档案 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
| 施工现场人防物防技防情况 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 加强安全生产培训教育。工程参建单位要落实安全培训主体责任，严格企业全员年度安全培训、新进场人员“三级安全教育”、特种作业人员和“三类人员”安全培训等制度，强化持证上岗和先培训后上岗制度，提高从业人员安全生产意识和安全技能水平，减少违规指挥、违章作业和违反劳动纪律等行为。 | 是否按规定开展全员年度安全培训、特种作业人员和“三类人员”安全培训 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员是否取得安全生产考核合格证 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 特种作业人员是否取得建筑施工特种作业操作资格证 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 项目部是否对进入新的岗位或者新的施工现场前的作业人员开展安全教育培训 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
| 8 | 强化现场安全防护措施。工程参建单位要依法依规使用建筑工程安全防护、文明施工措施费用，及时购置和更新施工安全防护用具及设施，加强临时用电管理，强化楼板、屋面、阳台、通道口、预留洞口、电梯井口、楼梯边等部位保护措施，做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护，切实改善施工现场安全生产条件和作业环境。 | 是否按规定单独列支和使用安全防护和 文明施工措施费 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定为作业人员提供劳动防护用品 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定加强临时用电管理 （结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”，发现重大事故隐患的直接评定为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定在楼板、屋面、阳台、通道口、预留洞口、电梯井口、楼梯边等部位设置防护措施 （结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护 （结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”，发现重大事故隐患的直接评定为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否规范临时用电专项施工方案编制人员资格、方案编制、审核、审批行为 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定要求组织临时用电验收 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
| 9 | 提升安全技术防范水平。鼓励工程参建单位应用先进适用、安全可靠的新工艺、新设备、新材料，加快淘汰和限制使用危及生产安全的落后工艺、设备和材料。加快推广涉及施工安全的智能建造技术产品，辅助和替代“危、繁、脏、重”的人工作业，降低施工现场安全生产风险。鼓励利用先进信息技术推动智慧工地建设，提高施工现场安全生产智能化管理水平。 | 是否认真落实《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》，未使用危及生产安全的落后工艺、设备和材料 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
| 10 | 增强风险应急处置能力。工程参建单位要根据项目事故风险特点和工程所在地可能存在的泥石流、滑坡、内涝、台风等风险，制定完善各类应急预案，储备必要的医疗应急装备和抢险救援设备，定期组织预案演练。加强应急值守工作，遇到紧急情况和突发事件，及时报告、妥善处置。 | 是否按规定制定完善各类应急预案，储备必要的医疗应急装备和抢险救援设备，定期组织预案演练并记录 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
|  |  | 是否按规定开展应急值守工作，并记录 （是为“符合”，否为“不符合”） |  |  |  |  |
| 施工单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  | 建设单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

| 柴桑区房屋市政工程防高坠防坍塌防物体打击隐患检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目所在地 |  |  |
|  | 施工许可证号 |  |  |  |  | 建筑面积(m2) |  |  | 形象进度 |  |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 排查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查情况 （填写符合要求或检查发现的问题） |  |  |
| 1 | 项目安全 管理情况 | 安全生产责任制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工组织设计编制、审批和专项施工方案编制、审批、论证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全教育、安全技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分包单位安全管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 持证上岗、安全标志情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急救援、生产安全事故处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防高处坠落工作情况 | 高处作业安全技术措施或专项施工方案的制定和实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对作业人员进行安全教育培训情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高处作业前对作业人员进行安全技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全帽、安全带、安全网的质量和使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场安全作业指挥情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业人员遵守劳动纪律情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临边、洞口、通道口、电梯井安全防护情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 攀登与悬空作业安全防护情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交叉作业安全防护情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 移动式、落地式、悬挑式操作平台安全防护情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全防护栏杆设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防坍塌工作情况 | 预防坍塌事故安全技术措施或专项施工方案的制定和实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基坑工程 | 专项施工方案编制、审批、论证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基坑支护、降排水、基坑开挖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 坑边荷载、安全防护情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基坑监测、支撑拆除、作业环境情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板支架 | 专项施工方案编制、审批、论证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支架基础、支架构造、支架稳定情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工荷载、交底与验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杆件连接、底座与托撑情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构配件材质、支架拆除情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔吊、施工电梯和物料提升机 | 架体稳定情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全装置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全防护情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气安全情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安拆、验收与使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构安装 | 专项施工方案编制、审批、论证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起重机械、钢丝绳与地锚、索具情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业环境、作业人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扣件式钢管脚手架 | 专项施工方案编制、审批、论证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立杆基础、架体与建筑结构拉结情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交底与验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向水平杆设置、杆件连接情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层间防护、构配件材质、通道情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬挑式脚手架 | 专项施工方案编制、审批、论证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 悬挑钢梁、架体稳定、脚手板情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 荷载、交底与验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杆件间距、架体防护情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层间防护、构配件材质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满堂脚手架 | 专项施工方案编制、审核、审批情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架体基础、架体稳定、杆件锁件情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手板、交底与验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架体防护、构配件材质、荷载、通道情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附着式升降脚手架 | 专项施工方案编制、审批、论证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全装置、架体构造、附着支座情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架体安装、架体升降情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查验收、脚手板情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架体防护、安全作业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬挑式操作平台 | 专项施工方案编制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支撑体系、物料堆放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交底与验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 斜拉式操作平台 | 专项施工方案编制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支撑体系、物料堆放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交底与验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 落地式操作平台 | 专项施工方案编制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支撑体系、物料堆放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交底与验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时建筑 | 活动板房、围挡等组织设计、场地布置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料、构配件选用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防物体打击工作情况 | 预防物体打击事故安全技术措施的制定和实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高处作业所用的物料是否堆放平稳，随身作业工具是否随手放入工具袋；拆除或拆卸作业时拆卸下的物料及余料和废料是否及时清理运走，传递物料时是否有抛掷现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交叉作业时，下层作业位置是否处于上层作业的坠落半径之外，坠落半径内是否按要求设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，是否按要求设置警戒隔离区，严禁人员进入隔离区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场人员进出的通道口和处于起重机臂架回转范围内的通道，是否按要求搭设安全防护棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 建设单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3：

柴桑区建筑起重机械及高处作业吊篮安全管理情况

检  查  表

| 项目名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 一 | 租赁单位主体责任落实情况 |  | 1.是否按要求办理设备备案，并逐台整理设备安全档案。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.是否有违反相关规定的租赁行为。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.是否按要求为出租的机械设备配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.是否按照合同约定定期对出租的设备进行维护和保养，并记录发现的问题。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.是否定期对出租的设备开展安全检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装拆卸单位主体责任落实情况 |  | 6.设备安装、拆卸之前是否编制安装拆卸方案。安装、拆卸方案是否分别编制，且具有针对性。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.参与安装、拆卸作业的特种作业人员是否有相应的特种作业资格证。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.专职安全生产管理人员配置是否符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.是否存在无资质或超资质承揽业务的行为。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.是否违规安装不符合规范要求的建筑起重机械。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.作业前是否组织安全施工技术交底并签字确认。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.是否按照安全技术标准及安装使用说明书检查建筑起重机械及现场施工条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.安装拆卸作业前是否及时向监督管理部门报告具体的时间和位置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.作业时专职安全生产管理人员及技术人员是否到场监督。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.是否出具自检合格证明或出具虚假证明。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.是否向施工单位进行安全使用说明并办理移交手续。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 使用单位主体责任落实情况 |  | 17.起重机械设备投入使用前是否经过验收，验收程序是否符合要求。并办理设备使用登记。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.是否按要求配备专职设备管理人员或机构。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.是否同安拆单位签订安全协议，明确安全责任和义务，并对安装、拆卸情况进行监督检查。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.起重机械设备租赁合同或其他有效文件中是否明确设备维修保养责任和义务； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.施工现场多台塔式起重机作业时，是否制定群塔作业方案，是否落实防碰措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.是否定期对建筑起重机械使用人员开展安全培训。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23.是否对建筑起重机械使用人员开展安全技术交底，并核查持证上岗情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24.是否安排专职人员对起重设备开展安全检查，及时发现安全隐患，制止作业人员的违规行为。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25.是否按要求建立设备使用档案。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26.是否按要求制定起重机械安全事故应急救援预案。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27.存在多设备作业及空间交叉作业情况，是否按要求设置安全防护棚、安全隔离区、安全警示标志标语。 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 监理单位主体责任落实情况 |  | 28.设备进场前是否核查机械相关资料，并在设备进场后对设备情况开展检查。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.设备安装、拆卸作业前，是否按要求核查安装、拆除单位相关资料。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.设备安拆过程中是否监督安装拆卸单位执行专项方案情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31.设备使用过程中是否按要求监督检查设备使用情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32.发现建筑起重机械设备存在生产安全事故隐患时，是否要求责任单位进行整改，在责任单位拒不整改后是否向建设单位及主管部门报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 检测单位主体责任落实情况 |  | 33.建筑起重机械设备检测单位是否按照要求逐台对新安装的建筑起重机械开展实机检测。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34.设备检测人员是否具备相应的从业资格。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35.检测单位是否如实地将检测发现的问题当场书面反馈给设备使用单位。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36.检测单位出具的检测报告是否真实、可靠且与现场机械情况一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 塔式起重机安全使用情况 |  | 37.塔式起重机标牌是否齐全，内容是否清晰可见。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38.塔式起重机布设位置是否合理，与周边建（构）筑物安全距离是否满足要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39.塔式起重机主要结构件的变形、锈蚀是否符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40.塔式起重机平台、走道、梯子、护栏的设置是否符合规范标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41.高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接是否符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42.高强螺栓是否由专业厂家制造并附有合格证明。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 43.压重、配重的重量与位置是否符合使用说明书要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44.起重量限制器、起重力矩限制器等安全装置是否设置且灵敏有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45.行走限位、幅度限位、回转限位等行程限位装置是否灵敏有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 46.小车断绳保护、缓冲器、止挡装置等保护装置是否设置且有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 47.吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳等零件使用状态是否正常，是否达到强制报废标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48.塔式起重机安装高度超过独立高度是否安装附着装置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49.附着装置的材料、做法、安装、水平距离、间距是否符合使用说明书和规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.附着装置是否由原制造厂家或具有相应能力的企业制作。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 51.塔式起重机的垂直度是否满足要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52.塔式起重机基础是否安装产品说明书和规范要求进行设计、检测、验收，基础形式是否与专项方案一致。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 53.塔式起重机基础是否平整且设有排水措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 54.地脚螺栓等预埋件是否符合使用说明书。 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 施工升降机安全使用情况 |  | 55.施工升降机标牌是否齐全，内容是否清晰可见。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 56.施工升降机导轨架垂直度是否符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57.标准节质量是否符合规范及说明书要求。连接螺栓和销轴连接定位是否可靠。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 58.金属结构是否有明显变形、脱焊、开裂和锈蚀。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59.施工升降机基础是否符合使用说明书要求，平整且有排水措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60.施工升降机基础设置在地下室顶板或楼面结构上是否对其支撑结构进行承载力验算，加强措施是否按照方案及使用说明书要求设置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 61.施工升降机附墙架是否采用配套标准产品或通过设计计算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 62.施工升降机附墙架与建筑结构连接方式、角度是否符合使用说明书要求且牢固可靠。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63.附墙架间距、导轨架自由端高度是否符合产品使用说明书要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 64.超载保护装置、上下限位装置、急停开关等是否配置齐全且灵敏有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 65.防坠安全器是否在标定期限内且灵敏有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 66.地面防护围栏门、吊笼门机电联锁装置是否符合配置且灵敏有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 67.施工升降机停层平台搭设是否符合规范要求，是否设置标准化、定型化层门。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 68.施工升降机吊笼门框外缘与登机平台边缘水平距离是否符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 69.施工升降机地面防护围栏及地面通道安全防护棚是否搭设标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70.吊笼顶检修平台防护围栏是否设置标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 71.施工升降机层间通信装置是否设施且有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 物料提升机安全使用情况 |  | 72.物料提升机标牌是否齐全，内容是否清晰可见。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 73.物料提升机导轨架垂直度、导轨对接阶差是否符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 74.物料提升机标准节是否存在变形、开焊或严重锈蚀。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 75.各节点螺栓是否固定紧固，卷扬机、钢丝绳、滑轮固定是否牢固，是否符合安全使用标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76.吊笼结构是否完好、是否可以灵活有效开启。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 77.物料提升机自由端高度、附墙架间距是否小于6m并满足机械使用说明书要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 78.附墙架是否采用刚性连接并与脚手架分开搭设，结构形式是否符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 79.物料提升机防坠安全器、起重量限制器、安全停层装置、限位开关是否齐全且灵敏有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80.进料门口、停层平台是否采用工具化、标准化，高度和强度是否符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 81.进料口是否装设电气安全开关，吊笼应在进料口门关闭后才能启动。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 82.物料提升机停层平台、进料口安全防护棚和防护围栏是否按标准搭设。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 83.物料提升机基础土层承载力是否符合要求，基础混凝土强度等级、厚度、水平度是否符合要求，是否有排水设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 其他建筑起重机械安全使用情况 |  | 84.机械标牌是否齐全，内容是否清晰可见。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 85.机械是否符合出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 86.是否存在超载、超速作业或任意扩大使用范围的不合理不正确使用操作行为。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 87.机械使用前是否对机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置进行检验检测。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 88.机械的金属构件是否有明显的开焊、破损、变形、严重锈蚀。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 89.机械的主要零部件及机构是否能够正常使用且符合产品使用说明书和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90.机械紧固件、螺栓、销轴等是否安全可靠且按照说明书要求紧固。 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 高处作业吊篮安全使用情况 |  | 91.高处作业吊篮投入使用前是否通过检查评定，是否通过施工、安装、监理等单位验收。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 92.高处作业吊篮悬挂机构是否符合技术规范要求，前支架是否在可靠承重结构上且设置标准，悬挑横梁是否设置规范，前梁外伸长度是否符合使用说明书规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 93.高处作业吊篮配重块是否标准、完整、固定可靠，重量是否符合设计规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 94.高处作业吊篮是否按要求配置齐全安全装置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 95.防坠安全锁是否在标定期限内且灵敏有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 96.上限位装置是否安装且灵敏有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 97.吊篮内是否设置作业人员挂设安全带专用的安全绳和安全锁扣。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98.吊篮钢丝绳是否损坏，安全钢丝绳是否按要求设置且处于正常工作状态。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 99.吊篮平台防护栏杆、挡脚板和保证吊篮稳定的安全防护是否按要求设置。 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 建筑起重机械电气系统管理情况 |  | 100.设备照明开关是否独立设置且配备明显标志。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101.动力设备控制开关是否采用倒顺开关。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 102.是否按要求设置机械设备专用开关箱，是否配置短路保护及漏电保护装置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103.机械设备是否按要求进行防雷接地、重复接地，接地电阻是否满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 104.机械设备同外电线路的安全距离是否满足JGJ46-2006规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105.夜间工作的机械设备，是否有保障工作面照明的设备措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 共检查 项，合格 项，不合格 项。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 建设单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

填表说明：1.表内加粗项为重大事故隐患判定项。2.针对每条“检查内容”，在 “检查结果”的相应位置填上内容或“合格”或“不合格”，检查结果为“不合格”的则应附上整改材料。

附件4

柴桑区房屋市政工程施工临时用电检查表

项目名称：

| 序号 | 检查项 |  |  | 检查结果 |  | 需要说明的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 接地电阻、绝缘电阻测定符合要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电系统（TN或TT）符合要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电系统采用三级配电、二级保护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 配电设备、线路采取可靠防护措施 |  |  |  |  |  |
| 6 | 漏电保护器参数符合要求 |  |  |  |  |  |
| 7 | 外电防护设施设置符合要求 |  |  |  |  |  |
| 8 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 |  |  |  |  |  |
| 9 | 接地（PE）或接零（PEN）支线应单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接 |  |  |  |  |  |
| 10 | 接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应 可靠连接 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接 |  |  |  |  |  |
| 12 | 母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接 |  |  |  |  |  |
| 13 | 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计 要求 |  |  |  |  |  |
| 14 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路 |  |  |  |  |  |
| 15 | 灯具的安装符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 16 | 当与电气工程共用线槽时，应与电气工程的导线、电缆有隔离措施 |  |  |  |  |  |
| 结果统计： |  | 符合 项；不符合 项 |  |  |  |  |
| 施工单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  | 建设单位意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件5：

柴桑区房屋市政工程安全生产重大事故隐患清单

年    月    日

| 序号 | 项目名称 | 项目责任主体 |  | 重大隐患描述 | 整改情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自查 发现时间 | 计划整改完成时间 |  |
|  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |

建设单位项目负责人（签字）：                    监理单位总监（签字）：                   施工单位项目经理（签字）：

施工单位安全员（签字）：

建设单位（章）                                监理单位（章）                           施工单位（章）