游星轮生产项目

环境影响报告表

建设单位：江西汇智盛通精密制造有限公司

编制日期：2020年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民小区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 游星轮生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江西汇智盛通精密制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李定胜 |  |  | 联系人 |  |  |  | 李总 |  |  |
| 通讯地址 | 江西省九江市柴桑区赤湖工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 19970277888 |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 | 332103 |  |
| 建设地点 | 九江市柴桑区赤湖工业园（东经115°45′5.17″，北纬29°46′18.27″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 九江市柴桑区发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2020-360421-39-08-020120 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3489其他通用零部件制造 C3989其他电子元件制造 C3569其他专用设备制造 |  |  |  |
| 占地面积（平方米） | 20000 |  |  |  | 绿化面积（平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资（万元） | 15000 | 其中环保投资（万元） |  |  | 16 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.11% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2020.10 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 随着国内经济的快速发展，电子产品更新换代速度递增，各类电子产品及零件需求都逐日增多，为抓住市场机遇，江西汇智盛通精密制造有限公司由九江市柴桑区人民政府招商引资，购置九江市柴桑区赤湖工业园（东经115°45′5.17″，北纬29°46′18.27″）工业用地用于建设游星轮生产项目，项目总投资15000万元，用地面积20000平方米，建筑面积24500平方米，建设性质为新建。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目类别属于“二十三 通用设备制造业，69 通用设备制造及维修”，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，本公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员到项目所在地及周围进行了实地调查与探勘，详细了解与收集本项目的有关资料，并对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依据《环境影响评价技术导则》及其它有关文件，编制完成《游星轮生产项目环境影响报告表》，现上报审查。 项目地理位置图、平面布置图见附图一～二。 二、编制依据 1、国家法律法规、规章及规范性文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； (4)《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018月12月29日施行； (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2019年6月5日修订； (7)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部第1号令）； (8)《产业结构调整指导目录(2019年本)》2020年1月1日施行； (9)《关于发布实施〈限制用地项目目录(2012年本)〉和〈禁止用地项目目录(2012年本)〉的通知》(国土资发〔2012〕98号)。 (10)《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》第89号，2019年1月12日施行； (11)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号）； (12)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的影响》（环发【2012】98号）； (13)《江西省打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 三、项目概况 1、工程概况 ①项目名称、建设地点、建设单位及性质 项目名称：游星轮生产项目 建设地点：九江市柴桑区赤湖工业园（东经115°45′5.17″，北纬29°46′18.27″）（具体地理位置见附图一） 建设单位：江西汇智盛通精密制造有限公司 建设性质：新建 ②建设规模及工程内容 本项目位于九江市柴桑区赤湖工业园，占地面积约20000平方米，总建筑面积24500平方米，项目总投资15000万元，项目主要建设内容为主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程。 项目组成一览表见下表。 表1-1 项目组成一览表 项目名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 建筑面积为5500平方米，4F，每层高4米；框架结构，1F为员工食堂，2F为办公区，3F为宿舍，4F主要用于游星轮生产; 新建. 2#厂房; 建筑面积为10000平方米，3F，每层高4米；框架结构，主要用于自动化设备生产; 新建. 3#厂房; 建筑面积为8950平方米，2F，每层高4米；框架结构，主要用于电子合成材料及精密电子零件生产; 新建. 贮运工程; 1#仓库; 位于1#厂房内4F，建筑面积为500平方米，主要用于储存游星轮生产原料及产品; 新建. 2#仓库; 位于2#厂房内1F，建筑面积为500平方米，主要用于储存自动化设备原料及成品; 新建. 3#仓库; 位于3#厂房内1F，建筑面积为600平方米，主要用于储存电子合成材料及电子零件原料及成品; 新建. 公用工程; 给水; 由市政自来水厂供水，年用水量2175m3/a; /. 排水; 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理，后经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂; /. 供电; 由供电局供电，年用电量约为10万Kwh; /. 环保工程; 废气; 游星轮雕刻; 颗粒物; 加强车间空气流通，在车间上方安装排气扇，定期清扫地面. 自动化设备机加工; 颗粒物; 加强车间空气流通，在车间上方安装排气扇，定期清扫地面. 电子合成材料粘合; TVOC; 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气管. 员工食堂; 食堂油烟; 油烟净化器. 废水; 员工生活; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后，经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂. 员工食堂; 餐饮废水; 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理，后经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂. 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 采用低噪声设备，隔音、减振措施. 固废; 游星轮裁切; 边角料; 外售综合利用. 自动化设备机加工; 边角料. 电子零件检验; 不合格产品. 电子零件包装; 废包装材料. 电子合成材料剪板; 边角料. 地面清扫; 粉尘. 电子合成材料粘合; 废胶桶; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置. 机油; 废机油桶; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 员工生活; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处置. 四、主要设备 本项目主要设备见下表。 表1-2 主要设备一览表 序号; 对应产品; 名称; 数量（台、套）; 备注; 摆放位置. 1; 游星轮; 裁切机; 1; /; 1#厂房. 2; CNC; 20; 数控机床. 3; 精雕机; 30; /. 4; 热处理箱; 5; /. 5; 空压机; 3; /. 6; 激光机; 5; 用于雕刻. 7; 制氮机; 1; 制备氮气. 8; 自动化设备; 加工中心; 10; /. 9; 车床; 10; /; 2#厂房. 10; 铣床; 10; /. 11; 磨床; 5; /. 12; 激光切割机; 3; /. 13; 剪板机; 1; /. 14; 折弯机; 1; /. 15; 精密电子零件; 操作台; 10; /; 3#厂房. 16; 冲压机; 20; /. 17; 打包机; 5; /. 18; 电子合成材料; 上胶机; 2; /. 19; 压合机; 5; /. 20; 剪板机; 4; /. 21; 废气处理; 活性炭吸附装置; 1; /; 3#厂房外. 22; 风机; 1; 5000m3/h. 五、产品方案 表1-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 备注. 1; 钢制游星轮; 200; 万片; 0.06mm，抛光载体. 2; 环氧树脂游星轮; 40; 万片; 0.2mm，抛光载体. 3; 自动化设备; 36; 台; 电子行业自动化设备. 4; 精密电子零件; 3600; 万个; /. 5; 电子合成材料; 100; 万片; /. 六、主要原辅材料及能源消耗表 本项目主要原辅材料见下表。 表1-4 原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 年用量; 单位; 对应产品; 来源. 1; 碳钢板; 100; t/a; 游星轮; 外购. 2; 不锈钢板; 100; t/a; 外购. 3; 环氧树脂板; 20; t/a; 外购. 4; 钣金件; 80; t/a; 自动化设备; 外购. 5; 机加工件; 80; t/a; 外购. 6; 控制系统; 36; 套; 外购. 7; 大理石板; 20; t/a; 外购. 8; 主轴; 40; 根; 外购. 9; 钢片; 54; t/a; 精密电子零件; 外购. 10; 3M胶带; 3; t/a; 外购. 11; 玻纤布; 20; t/a; 电子合成材料; 外购. 12; 复合胶水; 3; t/a; 外购. 13; 机油; 3; t/a; /; 外购. 14; 水; 2175; m3/a; /; 市政. 15; 电; 10万; Kwh; /; 供电局. 碳钢：碳钢是含碳量在0.0218%~2.11%的铁碳合金。也叫碳素钢。一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。一般碳钢中含碳量越高则硬度越大，强度也越高，但塑性越低。 玻纤布：玻纤布根据含碱量高低分为高碱布、中碱布、无碱布。含碱量越低抗折抗拉力越好，这几种布可以按导电能力区分，高碱布是导体，可以当电线用，中碱布是半导体，无碱布是绝缘体。信号传送用光纤就是玻璃纤维传输，属于高碱布，适用于菱镁水泥建材的是中碱布，无碱布适用于电路线板，电子级。 复合胶水：由有机高分子三元共聚，经引发、乳化、交联、流平进行反应，制得外观为乳白色的均匀细腻乳状液，密度1.3g/cm3，燃点240℃。 七、公用工程 ①供电：项目用电由供电局电网接入，年用量10万KW·h。 ②给水：本项目用水主要包括员工生活用水及食堂餐饮用水，总用水量为2175m3/a,由市政自来水管网供给。 ③排水：项目实行清污分流，污水单独收集，与雨水彻底分开。项目外排废水主要为生活污水及餐饮废水，年排水量为1740m3/a。 八、生产制度及劳动定员 本项目劳动定员为80人，工作制为两班制，每班工作8小时，年工作时间为300天。本项目设食堂及宿舍，在厂内食宿人数为50人。 九、产业政策相符性分析 1.国家产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于鼓励、限制及淘汰类项目，属允许类项目，同时，九江市柴桑区发展和改革委员会出具了项目备案通知，同意项目建设，建设项目符合国家。 2.地方产业政策相符性分析 对照《江西省环境保护禁止和限制建设项目目录（第一批）》(赣环督字[2005]45号)，本项目采用技术和设备不属于省、市产业政策中的禁止类和限制类，项目属于省、市产业政策中的允许类项目。 3.与《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》符合性分析 对照《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》，项目属于通用设备制造行业，不属于其中的限制类和淘汰类项目，可视为允许类，符合国家产业政策。 十、选址可行性分析 1.产业规划布局相符性 本项目位于九江市柴桑区赤湖工业园（东经115°45′5.17″，北纬29°46′18.27″），项目用地为工业用地，符合区域用地规划。 2. 选址所在地环境敏感程度 项目位于九江市柴桑区赤湖工业园，项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，环境敏感程度一般。 3.项目总体平面布置合理性分析 本项目位于九江市柴桑区赤湖工业园，购置九江市柴桑区赤湖工业园（东经115°45′5.17″，北纬29°46′18.27″）工业用地用于建设生产。 根据项目建设场地的特点和生产工艺流程，工厂总平面布置在所圈定的场所内，生产原料进厂和成品出厂十分便利，生产线中的辅助设施尽量配合生产线主要车间布置，交通运输较为便利。本项目占地面积约20000平方米，总建筑面积24500平方米。总平面布置中各区域按一定防火间距布置，考虑防火要求，设置消防设施。总平面布局力求达到社会效益，生产效益，环境效益均符合要求等。 项目总平面布置根据自身生产特点及各工序作业连贯性，作业环境相似性，总体功能分区明确，项目总平面布置较合理。平面布置见图二。 4.环境相容性分析 经现场踏勘，项目东至江西赛迈发科技有限公司，南至江西图腾双鹰实业有限公司，西至兴业大道，北至立平机电柜，最近的敏感点为项目东南面550米处的郝家咀。故本项目与周边环境相容性较好。 该项目所在区域不属于生活饮用水源和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，项目所在区域环境敏感程度一般。项目与周边环境相容性良好，保证各设施正常运行，实现各项污染物达标排放，加强环境管理，则项目的建设在环保方面是可行的，故项目选址合理。 综上所述，项目符合国家产业政策及当地用地规划，本项目选址可行。 十一、与园区规划相符性分析 赤湖工业园的规划环境评价报告书已经获得九江市环保局审查通过（九环评字[2015]36号），九江赤湖工业园（核心区）是九江赤湖工业园总体规划的西北部分，也是整个园区开发的第一步。规划范围东至城西港区三期，南以东升大道规划主干道为界，西以赤湖沿湖圩堤为界，北至长江赤心堤，东西宽约8.8km，南北长约3km，规划用地面积为1902.85ha（约合28542.75亩）。园区产业定位为新材料、轻化工、装备制造、绿色食品、轻工产业五大产业。本项目位于九江市柴桑区赤湖工业园，主要从事电子元件及专用设备生产，属于轻工产业，符合赤湖工业园产业规划。 - 十二、长江共抓大保护，不搞大开发政策相符性分析 长江经济带战略是我国一项重大区域发展战略，也是我国走绿色发展之路的重要示范。习近平同志指出，长江经济带发展必须坚持生态优先、绿色发展，把生态环境保护摆上优先地位，共抓大保护，不搞大开发。本项目为轻污染的轻工项目，坚决落实共抓大保护，不搞大开发政策。对于项目产生的污染物，坚决做好污染防治工作，项目游星轮雕刻、自动化设备机加工粉尘通过加强车间空气流通，在车间上方安装排气扇，定期清扫地面等方式处理，电子合成材料粘合TVOC经集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气管处理，食堂油烟经油烟净化器处理；餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理，后经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂处理达标排放至长江；噪声经过墙体衰减、合理布局、基础减振等方式处理后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准；固体废物都经过妥善处理后实现零排放，对周边环境影响比较小。因此本项目符合共抓大保护，不搞大开发的政策。 十三、三线一单相符性分析 ①生态保护红线 项目不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 废气、废水治理后能做到达标排放，固体废物可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 ③资源利用上线 项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 项目选址于九江市柴桑区赤湖工业园，用地属于工业用地。对照《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》赣发改规划〔2017〕448号和《江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单》，项目选址不属于江西省第一批、第二批国家重点生态功能区。对比江西省长江经济带发展负面清单实施细则相符性情况，详见下表。 - 表1-5 项目与江西省长江经济带发展负面清单实施细则的相符性分析 项目; 内容; 符合性分析. 严格岸线河段管控; 禁止建设不符合国家、省级批准的内河航道及港口布局规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。禁止新建、扩建不符合国家、省级批准的港口总体规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。禁止建设不符合国家长江干线过江通道布局规划的过长江通道项目。; 不属于码头项目和过长江通道项目. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内开展旅游和生产经营活动，投资建设任何生产设施。; 不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内. 禁止在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内开展以下行为：（1）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（2）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（3）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 不在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目或设施；（2）设置排污口；（3）种植经济林；（4）投资建设的网箱养殖、投饵养殖、畜禽养殖等可能污染饮用水水体的项目。; 不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（2）设置排污口；（3）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站，或化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所；（4）设置从事危险化学品或煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头、水上加油站；（5）建设有污染物排放的养殖场。; 不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内. 禁止在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖（河）造田（地）、设置网箱、围栏等损害水产种质资源及其生存环境的项目。; 不在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内. 除国家规定的外，国家湿地公园的岸线和河段范围内精制下列行为：（1）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（2）截断湿地水源；（3）彩砂、采矿；（4）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（5）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体工程定位的项目建设和开发活动；（6）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；（7）引入外来物种；（8）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（9）开展其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 不在国家湿地公园的岸线和河段范围内. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。; 不在岸线保护区内. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的其他生产设施。; 不在岸线保护区内. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能规划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不在保护区、保留区内. 严控区域活动管控; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复项目和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 不在生态红线内. 禁止在永久基本农田范围内开展有关行为。; 不涉及永久基本农田. 禁止在长江干流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 不在长江岸线边界向陆域纵深1公里范围内. 高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行，禁止在已列入《中国开发区审核公告目录》或省政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目在工业园，且不属于高污染项目. 严格行业准入; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于此类项目. 新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目禁止建设；新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目由省政府投资主管部门按照国家批准的相关规划核准；新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省政府投资主管部门核准。其余项目禁止建设。; 不属于此类项目. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 不属于此类项目. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能项目。; 不属于此类项目. 经分析，本项目不在环境准入负面清单内。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性)： 1、地理位置 柴桑区，江西省九江市下辖区，位于江西省北部，九江市西部，长江中游南岸，庐山西麓。柴桑区东倚庐山景区，南邻庐山市、共青城市、德安县，西接瑞昌市，北与湖北省黄梅县、安徽省宿松县隔长江相望，中插浔阳区、柴桑区，使县境分成东西两部，江洲镇四面环水，为长江冲积岛。 柴桑区全境东西长62千米，南北宽57千米，总面积873平方千米，其中陆地面积占81.5%。柴桑区地理坐标为东径115°37′-116°15′，北纬29°21′-29°51′。面积911平方千米，人口34.64万人。是著名诗人陶渊明的故里。九江机场、京九铁路沙北编组站位于境内，京九铁路、武九铁路、昌九高速公路、105国道、九(江)瑞(昌)公路过境。北有长江黄金水道54千米。境内岷山乡一带地区是第二次国内革命战争时期赣北革命根据地。 2017年8月21日，《国务院关于同意江西省调整九江市部分行政区划的批复》（国函〔2017〕104号）文件已同意撤销九江县，设立九江市柴桑区，以原九江县的行政区域为柴桑区的行政区域，柴桑区人民政府驻沙河街镇庐山北路168号。 九江赤湖工业园，位于工业园西北侧，其东至城西港区、望夫山，南以港湖大道、东升大道及规划主干道为界，西至赤湖，北至长江，规划用地面积约22.3km2。其东距九江市城区约15km，南距瑞昌市约13km，东南距柴桑区城约30km，交通通达性较好，从而实现东连城西港区、西接瑞昌黄金工业园及码头工业城，加速赤湖工业园与周边产业园的相向协调发展。同时，杭瑞高速公路从规划区域以南穿越，结合长江黄金水道、长江二桥和沿江快速路的建设，更将凸显出赤湖工业园的水陆交通运输优势。 - 2、地形地质 县域属江湖平原与丘陵相混交连地区。地势西南高而东北低。东南和西南为低山高丘，庐山向南延伸境内，大步尖峰海拔664米，为全县最高点，西南岷山、长山、株岭山皆系秀出幕阜余脉；中部多残丘岗地；北和东北系江湖冲积平原，海拔10米的新洲三角洲为最低处。水系以长江为主体，过境54公里；水面在5万亩以上的湖泊有赤湖、赛城湖、七里湖。 九江赤湖工业园地形有一定的起伏，地势东北高西南低。最低点位于规划区西北角，高程为10.60m；最高点位于规划区内长坪路以西，高程为102.10m。 九江赤湖工业园建设用地主要为居住用地、工业用地、道路用地。非建设用地有水域、耕地、林地、弃置地。 - 3、气候 柴桑区地处中亚热带向北亚热带过渡的湿润季风气候，四季分明，光照充足，气候温和，雨量充沛，无霜期长。气温：多年平均气温为17℃，年平均最高气温22.9℃，年平均最低气温为12.8℃，1月份为最冷月，平均气温为5.6℃，7月份为最热月，平均气温为28.1℃，极端最低气温为-10℃，极端最高气温为41℃，年均无霜期265.7天。 降水：多年平均降水量1420.4mm。一般每年4～7月为雨季，降水约占全年的48%，10月至次年1月一般为旱季，降水约占全年的15%。 风向风速：常年主导风向为东北风，多年平均风速为2.3m/s。 - 4、水文 九江赤湖工业园西临赤湖，北靠长江，与长江的最近距离约0.3km，港口河由东往西穿过产业区入赤湖。 长江流域面积180万km2，干流长6300km。长江九江北境界河(也是江西省际界河)自湖北省西来，于瑞昌市的黄金乡下巢湖的帅山入境，途经瑞昌、九江、浔阳、庐山等地，会鄱阳湖于湖口，经湖口、彭泽后至彭泽马当出境流入安徽省境，沿境长江151km。长江每年6-9月为丰水期，12月至次年2月为枯水期，1-2月为最枯水期，其余各月为平水期。长江百年一遇的洪水最高水位为1998年的23.03m，最低水位1929年的6.35m，多年平均水位13.85m，历年丰水期平均水位17.25m，历年枯水期平均水位9.5m。最大流量为77000m3/s，最小流量为4500m3/s，最大年平均流量31100m3/s，最小平均流量14400m3/s，多年平均流量为23500m3/s，中水位时平均流速1.86m/s，产业区所在地长江河段江面宽度1.3-1.8km。 赤湖位于柴桑区西北与瑞昌接合部，水域跨越两县市，以湖中大山西缘至白马湖村大咀以西一线为界。流域面积355km2，其中柴桑区内54km2，16m水位湖面积64km2。1956年在彭家湾开口建闸后，汛期水位一般控制在14～18m之间，水面7～13万亩，水深3～5.5m，湖水最低水位11.0m。现有水域面积7.2万亩，由九江市驻县赤湖水产养殖场经营。 赤湖属通江湖泊，来水现在由赤湖闸汇入长江，底板高程11.7m，最大下泄总流量100m3，赤湖洪水位受本流域降水和长江水位双重控制，防洪排涝，赤湖控制水位一般在14m以下，赤湖水面宽阔，港汊多，沿湖有众多圩堤，由肖家嘴、彭湾、大塘、赤湖上下圩等联圩形成，堤顶高程一般在19至20m，堤顶宽3至4m，圩堤防御警戒水位17m，九江赤湖工业园建立后，对赤湖沿湖圩堤进行堤防加高加固，其建设标准：防洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇，一日降水一日排至允许深度，堤防设计水位18.9m，堤顶高程达到20.4m，防浪墙高程21.2m。 - 5、生态环境 评价区域内现为农、林业混合生态系统。农业以种植水稻、油菜等农作物为主，畜禽类品种丰富，主要有：猪、牛、鸡、鸭、鹅等。鱼类主要有青、草、鲢、鳊、鲫等10余种经济鱼。另据调查，区域内无原始森林和自然保护区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气 项目所在地属于九江市柴桑区赤湖工业园，空气环境属二类功能区。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）关于基本污染物环境空气质量现状数据来源可知，项目所在区达标判断，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 现采用江西省环境保护厅公开的2019年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值公报数据中的柴桑区数据来判断项目所在区域的达标情况，详见下表。 表3-1 2019年柴桑区环境空气质量年均值公报 时间; SO2; NO2; PM2.5; PM10; CO日均值95%位数值; O3日最大8小时值90%位数值. μg/m3; μg/m3; μg/m3; μg/m3; μg/m3; μg/m3. 2019年; 13; 31; 42; 62; 1.2; 138. 标准值; 60; 40; 35; 70; 4; 160. 由上表可知，柴桑区2019年污染物指标PM2.5超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求35μg/m3，故柴桑区为不达标区。 综上所述，柴桑区属于不达标区。根据九江市政府发布的《九江市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》 ：“到2020年，九江市城市环境空气中细颗粒物（PM2.5）浓度较2015年下降23%，控制在39微克/立方米以内，空气优良天数比率达到92.5%，可吸入颗粒物（PM10）浓度明显下降；全市主要污染物二氧化硫和氮氧化物较2015年削减17.88%和11.16%。”柴桑区空气环境质量将在近年内有所改善。 二、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水为长江，环境质量规划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准，本项目地表水环境质量现状评价引用2019年江西省生态环境厅发布的《江西省环境现状公报》中的长江九江段监测结果，具体结果详见下图： 根据上图可知，长江九江段水质优良比例为100 %，水质优。其中，Ⅱ类比例为92.9％、Ⅲ类比例为7.1％。项目所在区域地表水长江九江段水环境质量符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。 三、声环境 为了解区域声环境现状，技术人员于2020年6月10日到项目所在地及周围进行了实地调查与踏勘时使用AWA6228+型多功能声级计监测现场声环境。 1、监测内容：项目所在区域环境噪声现状值。 2、监测方法：按《声环境功能区监测方法》(GB3096-2008 附录B)进行监测。 3、监测频次：昼间、夜间各一次。 4、监测点位如下表所示。 表3-2 声环境监测点位表 名称; 具体位置; 距厂界距离. N1; 项目东侧厂界外1m处; E,1m. N2; 项目南侧厂界外1m处; S,1m. N3; 项目西侧厂界外1m处; W,1m. N4; 项目北侧厂界外1m处; N,1m. 5、声环境质量现状监测结果见下表。 表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位 时间; N1; N2; N3; N4; 标准. 6月10日（项目所在地四周界1m处）; 昼; 47.3; 49.2; 48.1; 49.9; 65. 夜; 42.4; 43.5; 41.2; 43.1; 55. 从声环境质量现状监测结果来看，各监测点的噪声值昼间、夜间均无超标现象，声环境均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，区域声环境质量现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1.环境保护目标(详见下表，敏感点分布图详见附图三) 表3-4 环境保护目标一览表 保护目标; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 郝家咀; 115.755000; 29.766370; 环境空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区; 100人; 东南面; 550. 长江; 115.763540; 29.781941; 地表水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水体; 大型; 东北; 1500. 厂界两百米范围内; /; /; 声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准; /; /; /. 2.污染控制目标 营运期： ①排水实行雨污分流制，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理，后经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂，最终排向长江。 ②各类废气达标排放，保护该区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 ③严格控制噪声源，确保厂界噪声达标，保护区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 ④固体废物妥善处理，维护良好的内部环境和区域卫生环境。 ⑤搞好绿化工作，美化和保护环境。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值，具体标准值见下表。 表4-1环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 小时平均; 8小时平均; 日平均; 年平均; 标准来源. SO2; 500; /; 150; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. NO2; 80; /; 200; 40. PM10; /; /; 150; 70. PM2.5; /; /; 75; 35. CO; 10; /; 4; /. O3; 200; 160; /; /. TVOC; 8小时平均; 环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 600. 2、环境噪声标准 本项目所在区域为声环境3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体标准限值见下表。 表4-2 声环境质量标准 标准类别; 昼间 (dB); 夜间(dB). 3类; 65; 55. 3、地表水环境标准 本项目地表水水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其标准值见下表。 表4-3 地表水环境质量标准（Ⅲ类） 单位：mg/l（pH值无量纲） 污染物; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; DO; 石油类. 标准值; 6～9; ≤20; ≤4; 1.0; ≥5; ≤0.05. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 项目颗粒物的排放执行上海市《大气污染物排放标准》（DB31/933-2015）相关标准浓度限值，TVOC（有组织）参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2规定的标准，TVOC（无组织）参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值，详见下表。 表4-4 废气污染物排放标准一览表 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 上海市《大气污染物排放标准》（DB31/933-2015）. 颗粒物; 监控点处1h平均浓度值; 周界外浓度最高点; 0.5. 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. TVOC; 50; 15; 1.5; /; /. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. TVOC; 监控点处1h平均浓度值; 周界外浓度最高点; 10. 项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）小型标准，具体见下表。 表4-5 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 饮食业单位规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，<3. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，<5. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3. 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化器最低去除效率（%）; 60. 2、污水排放标准 本项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理，后经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂，废水排放执行园区现有污水处理厂接管要求，废水经园区现有污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后，最终排入长江。具体标准限值见下表。 表4-6 污水排放标准 单位：mg/L（pH值无量纲） 序号; 污染物名称; 标准限值. 出水水质要求; 污水处理厂接管标准. 1; pH; 6～9; 6～9. 2; COD; 60; 500. 3; BOD5; 20; 300. 4; 氨氮; 8; 50. 5; SS; 20; 400. 6; 石油类; 3; 20. 7; TP; 1; 8. 8; TN; 20; 30. 3、噪声排放标准 营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定。危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目外排废水主要为生活污水、餐饮废水，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理，后经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂。本项目总量控制指标为COD、NH3-N、TP、TN。COD:0.104t/a、NH3-N:0.014t/a、TP:0.0017t/a、TN:0.035t/a。 |

# 建设项目工程分析

| 工艺流程简述(图标)： 施工期 1.工程施工的工艺流程及产污节点图 施工期主要设备有推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机、塔吊等，主要使用的建筑材料有水泥砖、墙砖、水泥、石灰、河砂等。 2.工艺流程简介 基础工程：项目通过设计方设计厂房的基本轮廓后，由施工方进行地基的开挖和建设。 主体工程：施工单位将设计的生产车间、仓库、以及住宿区等工程内容进行建设，将其主体车间、仓库等厂房建造初期轮廓。 装饰工程：在已经初具规模的厂房里，由施工单位按照设计装修厂房。 设备安装：在厂房完成装修后，将已经购买好的设备进行安装调试。 |  |
| --- | --- |
| 营运期 1.工艺流程及产污环节点图(游星轮) 图2 营运期工艺流程及产污环节示意图（游星轮） 热处理（电） 碳钢、不锈钢 裁切 雕刻 入库 粉尘、噪声 边角料、噪声 环氧树脂板 环氧树脂游星轮 钢制游星轮 2.工艺流程简介： （1）裁切：碳钢板、不锈钢板及环氧树脂板通过裁切机进行裁切，以便后续加工。此过程会产生边角料及噪声。 （2）雕刻：根据不同客户的需求，选用精雕机雕刻或者激光机进行雕刻。激光机雕刻过程中需要使用氧气及氮气做保护气体，项目氮气通过制氮机供给（以空气为原料，通过物理方法将空气中的氮气及氧气分离，从而制取氮气），雕刻过程中会产生粉尘及噪声。 （3）热处理：雕刻好的钢制游星轮通过热处理箱电加热至200℃，使其保温一段时间，再随炉自然冷却后即可入库。 3.工艺流程及产污环节点图(自动化设备) 图3 营运期工艺流程及产污环节示意图（自动化设备） 钣金件、机加工件 精铣 精磨 组装 粉尘、噪声 粉尘、边角料、噪声 切割 粉尘、边角料、噪声 控制系统、大理石板、主轴 入库 4.工艺流程简介： （1）切割：外购的钣金件、机加工件通过激光切割机进行切割处理，使其达到项目生产要求，此过程会产生粉尘、边角料及噪声。 （2）精铣：切割好的钣金件、机加工件通过铣床进行进一步外形精铣，使其达到预先设置的形状，此过程会产生粉尘、边角料及噪声。 （3）精磨：经精铣的半成品经过磨床进行打磨，精磨过程中会产生粉尘及噪声。 （4）组装：精磨后的半成品通过与控制系统、大理石板、主轴等进行组装后即为成品自动化设备。 5.工艺流程及产污环节点图(精密电子零件) 图4 营运期工艺流程及产污环节示意图（电子零件） 钢片 冲压成型 粘胶 噪声 检验 3M胶带 包装 入库 废包装材料 不合格产品 6.工艺流程简介： （1）粘胶：通过人工将3M胶带粘在外购的钢片上，该过程在操作台上完成。 （2）冲压成型：贴好3M胶带的钢片放入冲压机内冲压成型，冲压的主要作用是使钢片厚度薄、刚性好。此过程会产生噪声。 （3）检验、包装、入库：成型后的钢片经检验合格后，通过打包机打包后即可入库，此过程会产生不合格产品、废包装材料及噪声。 7.工艺流程及产污环节点图(电子合成材料) 图5 营运期工艺流程及产污环节示意图（电子合成材料） 玻纤布 压合 剪板 噪声、边角料 TVOC、废胶桶 粘合 噪声 成品 8.工艺流程简介： （1）粘合：通过上胶机在玻纤布上进行上胶，反复多层，项目用胶主要为复合胶水，此过程会产生TVOC及废胶桶。 （2）压合：粘合后的玻纤布放入压合机内进行压合，使玻纤布之间可以紧密结合。此过程会产生噪声。 （3）剪板：经压合后的半成品按照相应的标准，通过剪板机进行剪板，此过程会产生边角料及噪声。 主要污染工序： 废气： 1.游星轮雕刻过程产生的粉尘； 2.自动化设备机加工过程产生的粉尘； 3.电子合成材料粘合过程产生的TVOC； 4.员工食堂产生的食堂油烟。 废水： 1.员工日常生活产生的生活污水； 2.员工食堂产生的餐饮废水。 噪声： 1.项目设备产生的设备噪声。 固废： 1.游星轮裁切过程产生的边角料； 2.自动化设备机加工过程产生的边角料； 3.电子零件检验过程产生的不合格产品； 4.电子零件包装过程产生的废包装材料； 5.电子合成材料剪板过程产生的边角料； 6.地面清扫收集的粉尘； 7.电子合成材料粘合过程产生的废胶桶； 8.机油使用过程产生的废机油桶； 9.活性炭吸附装置定期更换的废活性炭； 10.员工生活产生的生活垃圾。 详见下表： 表5-1 污染物种类、来源、排放方式等一览表 编号; 污染物类别; 产生工序; 主要污染因子; 排放方式. 1; 营运期; 废气; 游星轮; 雕刻工序; 颗粒物; 间断. 2; 自动化设备; 机加工; 颗粒物; 间断. 3; 电子合成材料; 粘合工序; TVOC; 间断. 4; 员工食堂; 员工食堂; 食堂油烟; 间断. 5; 废水; 生活污水; 员工生活; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN; 间断. 6; 餐饮废水; 员工食堂. 7; 噪声; 生产设备; 等效A声级; 间断. 8; 固体废物; 游星轮; 裁切工序; 边角料; 间断. 9; 自动化设备; 机加工; 边角料; 间断. 10; 电子零件; 检验工序; 不合格产品; 间断. 11; 包装工序; 废包装材料; 间断. 12; 电子合成材料; 剪板工序; 边角料; 间断. 13; 游星轮、自动化设备; 地面清扫; 粉尘; 间断. 14; 电子合成材料; 粘合工序; 废胶桶; 间断. 15; 机械设备; 机油; 废机油桶; 间断. 16; 废气处理; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 间断. 17; 日常生活; 员工生活; 生活垃圾; 间断. 主要污染物源强分析： - 施工期 1.施工废水 施工期产生的废水主要来自于施工现场清洗，混凝土养护及生活污水等，废水中基本无有害有毒的物质，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 ⑴生活污水 主要为施工人员日常的盥洗、卫生用水。本项目施工高峰期预计进场工人约50人，施工人员住宿就地解决。施工人员平均用水量按130L/（人•日）计，其中80%作为废水排放量，则项目在施工期间废水排放量约5m3/d。 ⑵施工废水 项目施工废水主要来自于施工机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。该部分废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS，污水中COD浓度值最高约300m/L、BOD5约200mg/L、SS约500mg/L。 2.施工扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮沉由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是由于建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 施工阶段扬尘的一个主要来源是露天堆场的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。考虑到项目施工现场土壤湿度大，大颗粒在大气中会很快沉降地面等特点，表5-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将颗粒物污染距离缩小到20-50m范围。 表5-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m. TSP小时 平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.57; 0.42. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.47; 0.34; 0.22. 在采取适当防护措施后，施工区域TSP浓度将在20-50m范围内超标。 ②车辆行驶的动力起尘 据有关资料介绍，汽车行驶引起的道路扬尘占扬尘总量的60％以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下面经验公式计算： 式中：——汽车行驶的扬尘，kg／km·辆； ——汽车速度，km／h； ——汽车载重量，t； ——道路表面粉尘量，kg／m2。 车辆行驶扬尘的影响主要集中在交通沿线。表5-3为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg／km·辆） V P; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 3.施工噪声 主要来源于施工设备和汽车运输。施工期噪声应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，各种施工机械噪声源强见下表。 表5-4 各施工阶段使用设备及噪声源强 单位：dB(A) 施工阶段; 设备名称; 源强. 土石方阶段; 挖土机; 96. 卡车; 85. 推土机; 90. 结构阶段; 卡车; 85. 振捣棒; 105. 吊车; 75. 混凝土输送泵; 100. 装修、安装阶段; 多功能木工刨; 100. 空压机; 75. 电锯; 100. 无齿锯; 105. 4.施工固废 施工期固体废物主要为碎砖、废沙石，水泥块、泥土等建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 本项目施工高峰期预计进场工人50人，人均生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计算，施工期垃圾日产生量为0.05t。 根据同类工程调查，每平方米建筑面积将产生50kg左右的建筑垃圾。本项目新建建筑总面积为约24500m2，本项目建筑固废产生总量约为1225t。 二、营运期 1、废气 本项目废气主要为游星轮雕刻过程产生的粉尘；自动化设备机加工过程产生的粉尘；电子合成材料粘合过程产生的TVOC；员工食堂产生的食堂油烟。 （1）游星轮雕刻过程产生的粉尘 本项目游星轮雕刻过程中会产生少量粉尘。参考同类型项目《浙江游星电子科技有限公司年产 2000 万件游星轮系列产品项目》，雕刻过程粉尘产生系数为0.5kg/t原料，项目游星轮原料使用量合计220t/a，则粉尘的产生量约为0.11t/a，由于项目雕刻粉尘大部分为金属粉尘，比重较大，易沉降，约90%可在操作区域附近沉降，沉降部分及时清理后作为一般固废处理，只有极少部分扩散到大气环境中形成粉尘，扩散量约0.011t/a，0.0023kg/h，以无组织形式排放。 （2）自动化设备机加工过程产生的粉尘 本项目自动化设备生产过程中需要对外购的钣金件、机加工件进行机加工，以使其达到组装的要求，机加工过程中会产生少量的机加工粉尘，参考《第一次国家污染源普查工业污染源产排污系数手册》中3411金属结构制造业产排污系数表，工业粉尘产排污系数为1.523kg/t-产品，本项目自动化设备主要原料钣金件和机加工件年使用量合计160t/a，经计算机加工粉尘产生为0.24t/a，由于项目机加工粉尘（金属）比重较大，易沉降，约90%可在操作区域附近沉降，沉降部分及时清理后作为一般固废处理，只有极少部分扩散到大气环境中形成粉尘，扩散量约0.024t/a，0.005kg/h，以无组织形式排放。 （3）电子合成材料粘合过程产生的TVOC 项目电子合成材料粘合过程需要使用复合胶水，复合胶水使用过程中会有少量TVOC挥发，参考同类型项目《湖南亿润新材料科技有限公司环氧树脂玻璃纤维板新建项目》，TVOC产生量约为胶水用量的2%，项目胶水年用量为3t/a，故TVOC产生量为0.06t/a，建设单位拟设置集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气管对项目TVOC进行处理，集气罩收集效率为90%，处理效率为60%，风机风量为5000m3/h，经计算有组织TVOC产生量为0.054t/a，产生速率为0.011kg/h，产生浓度为2.2mg/m3，经处理后排放量为0.0216t/a，排放速率为0.0044kg/h，排放浓度为0.88mg/m3，无组织排放量为0.006t/a，排放速率为0.0013kg/h。 （4）员工食堂产生的食堂油烟 项目设食堂用于员工就餐，据业主提供资料显示，就餐人数为50人左右。食堂基准灶头为2个，属小型规模，人均油烟产生量为0.3kg/a计，则油烟产生量约0.015t/a。环评建议建设单位采用油烟净化器（处理效率80%）进行处理，处理后废气经排气筒高空排放。项目食堂日工作时间为600h（300d/a，2h/d），项目风机风量为3000m3/h，则食堂油烟产生浓度为8.3mg/m3，经油烟净化器处理后排放浓度为1.66mg/m3，排放量为0.003t/a。 表5-5 项目废气排放情况汇总 污染源; 污染物 名称; 产生情况; 排放情况. 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 游星轮雕刻工序; 颗粒物; 无组织; /; 0.0023; 0.011; /; 0.0023; 0.011. 自动化设备机加工; 颗粒物; 无组织; /; 0.005; 0.024; /; 0.005; 0.024. 电子合成材料粘合工序; TVOC; 有组织; 2.2; 0.011; 0.054; 0.88; 0.0044; 0.0216. 无组织; /; 0.0013; 0.006; /; 0.0013; 0.006. 员工食堂; 食堂油烟; 有组织; 8.3; /; 0.015; 1.66; /; 0.003. 2、废水 项目用水主要为员工生活用水、食堂餐饮用水，废水主要为生活污水、食堂餐饮废水。 （1）生活用水 本项目共有职工80人，其中50人在厂内住宿，30人不在厂内食宿，在厂内住宿人员生活用水按100L/人·d计，不在厂内住宿生活用水按50L/人·d计，年生产300天，则项目用水量为6.5m3/d；即年用水量为1950m3/a。排水量按用水量的80%计，即项目排水量为5.2m3/d；年排水量为1560m3/a。 （2）餐饮用水 据业主提供资料，项目食堂就餐人数50人，用水规模约15L/人/餐，则用水量为0.75t/d，年用水量为225t/a，废水排放量按用水的80%计，则排放量为0.6m3/d，年排放量为180m3/a。 项目废水污染物产排情况一览表见下表。 表5-6 项目生活污水污染物产排情况一览表 排放源; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TP; TN. 生活污水（废水量：1560m3/a）. 污染物产生浓度(mg/L); 200; 150; 150; 25; 20; 3; 30. 污染物产生量(t/a); 0.31; 0.24; 0.24; 0.039; 0.031; 0.0047; 0.047. 污水处理措施; 化粪池（处理效果COD15%、SS 30%、BOD5 20%、NH3-N3%）. 处理后排放浓度(mg/L); 170; 120; 105; 24; 20; 3; 30. 处理后污染物产生量; 0.26; 0.19; 0.16; 0.037; 0.031; 0.0047; 0.047. 餐饮废水（废水量：180m3/a）. 污染物产生浓度(mg/L); 200; 150; 150; 25; 55; 3; 30. 污染物产生量(t/a); 0.036; 0.027; 0.027; 0.0045; 0.001; 0.00054; 0.0054. 污水处理措施; 隔油池、化粪池（处理效果COD15%、SS 30%、BOD5 20%、NH3-N3%、动植物油64%）. 处理后排放浓度(mg/L); 170; 120; 105; 24; 20; 3; 30. 处理后污染物产生量; 0.031; 0.021; 0.019; 0.0043; 0.0036; 0.00054; 0.0054. 混合废水（废水量：1740m3/a）. 处理后排放浓度(mg/L); 167; 119; 104; 24; 20; 3; 30. 处理后污染物产生量; 0.29; 0.21; 0.18; 0.041; 0.035; 0.0052; 0.052. 经赤湖工业园污水处理厂处理后排放量（废水量：1740m3/a）. 处理后排放浓度(mg/L); 60; 20; 20; 8; 3; 1; 20. 处理后污染物产生量; 0.104; 0.035; 0.035; 0.014; 0.0052; 0.0017; 0.035. 图6 建设项目水平衡图（m3/d） 0.75 6.5 5.8 5.8 0.6 0.15 长江 赤湖工业园污水处理厂 5.2 5.2 1.3 8.75 7.25 新鲜水 3、噪声 本项目主要噪声源为裁切机、剪板机、冲压机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为70～85（dB(A)），噪声源强见下表。 表5-7 项目主要噪声源声压级 序号; 对应产品; 名称; 数量（台、套）; 平均声级dB（A）; 摆放位置. 1; 游星轮; 裁切机; 1; 75; 1#厂房. 2; CNC; 20; 70. 3; 精雕机; 30; 75. 4; 空压机; 3; 85. 5; 激光机; 5; 70. 6; 制氮机; 1; 75. 7; 自动化设备; 加工中心; 10; 70. 8; 车床; 10; 80; 2#厂房. 9; 铣床; 10; 80. 10; 磨床; 5; 80. 11; 激光切割机; 3; 75. 12; 剪板机; 1; 80. 13; 折弯机; 1; 80. 14; 精密电子零件; 冲压机; 20; 80; 3#厂房. 15; 打包机; 5; 75. 16; 电子合成材料; 上胶机; 2; 70. 17; 压合机; 5; 80. 18; 剪板机; 4; 80. 19; 废气处理; 风机; 1; 85; 3#厂房外. 4、固体废弃物 根据该项目的性质及特点，固体废弃物主要为游星轮裁切过程产生的边角料；自动化设备机加工过程产生的边角料；电子零件检验过程产生的不合格产品；电子零件包装过程产生的废包装材料；电子合成材料剪板过程产生的边角料；地面清扫过程收集的粉尘；电子合成材料粘合过程产生的废胶桶；机油使用过程产生的废机油桶；活性炭吸附装置定期更换的废活性炭；员工生活产生的生活垃圾。 ①游星轮裁切过程产生的边角料 项目游星轮裁切过程会产生一定量的边角料，经类比同类型项目，边角料产生量约为原料用量的0.5%，项目游星轮原料总用量为220t/a（其中钢板200t/a，环氧树脂板20t/a），经计算边角料产生量为1.1t/a（其中钢板边角料1t/a，环氧树脂板边角料0.1t/a），全部外售综合利用。 ②自动化设备机加工过程产生的边角料 项目自动化设备机加工过程会产生一定量的边角料，据业主提供经验数据，边角料产生量约为3t/a，全部外售综合利用。 ③电子零件检验过程产生的不合格产品 项目电子零件检验过程主要是将不合格产品找出，继而减少残次品率，据业主提供经验数据，不合格产品产生量为产品产量的0.01%，项目精密电子零件年产量为3600万个，经计算得知不合格产品产生量为3600个，全部外收综合利用。 ④电子零件包装过程产生的废包装材料 项目电子零件包装过程会产生少量废包装材料，主要为包装纸袋，据业主提供经验数据，废包装材料年产生量为2t/a，全部外售综合利用。 ⑤电子合成材料剪板过程产生的边角料 项目电子合成材料剪板过程中会产生少量的边角料，参考同类型项目，边角料产生量为原料用量的0.5%，项目电子合成材料主要原料玻纤布年用量为20t/a，经计算边角料产生量为0.1t/a，全部外售综合利用。 ⑥地面清扫过程收集的粉尘 根据工程分析可知，项目游星轮雕刻过程及自动化设备机加工过程会产生粉尘，合计粉尘量为0.035t/a，该部分粉尘由于比重较大，易沉降，约90%可在操作区域附近沉降，则沉降量为0.0315t/a，沉降的粉尘通过定期清扫收集后外售综合利用。 ⑦电子合成材料粘合过程产生的废胶桶 项目电子合成材料粘合过程需使用复合胶水，使用过后会产生废胶桶，项目复合胶水规格为25kg/桶，复合胶水年用量为3t/a，经计算废胶桶产生量为120个/a，其属于《国家危险废物名录（2016年版）》HW49类危险废物，代码“900-041-49”，暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置。 ⑧废机油桶 项目机械设备需要定期添加机油以使设备内部润滑，机油用完后会产生废机油桶，项目机油规格为25kg/桶，经计算项目废机油桶产生量为120个/a，其属于《国家危险废物名录（2016年版）》HW49类危险废物，代码“900-041-49”，暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置。 ⑨活性炭吸附装置定期更换的废活性炭 项目活性炭吸附装置在使用过程中需要定期更换活性炭，从而产生废活性炭，一般活性炭吸附能力约为25kg（有机废气）/100kg（活性炭），根据废气工程分析章节可知，有组织有机废气总量为0.054t/a，故废活性炭产生量约为0.22t/a，每3个月更换一次，每次更换0.055t，其属于《国家危险废物名录（2016年版）》HW49类危险废物，代码“900-041-49”，暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置。 ⑦员工生活产生的生活垃圾 项目劳动定员80人，年工作300天，生活垃圾按每人每天产生0.5kg，则项目生活垃圾产生量12t/a。交由环卫部门处理。 表5-8 建设项目固废产生情况表 名称; 来源; 产生量（t/a）; 属性; 废物代码; 处理方式. 边角料; 游星轮; 裁切工序; 1.1; 一般固废; /; 外售综合利用. 边角料; 自动化设备; 机加工; 3; 一般固废; /. 不合格产品; 电子零件; 检验工序; 3600个; 一般固废; /. 废包装材料; 包装工序; 2; 一般固废; /. 边角料; 电子合成材料; 剪板工序; 0.1; 一般固废; /. 粉尘; 游星轮、自动化设备; 地面清扫; 0.0315; 一般固废; /. 废胶桶; 电子合成材料; 粘合工序; 120个; 危险废物; HW49、900-041-49; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置. 废机油桶; 机械设备; 机油; 120个; 危险废物; HW49、900-041-49. 废活性炭; 废气处理; 活性炭吸附装置; 0.22; 危险废物; HW49、900-041-49. 生活垃圾; 日常生活; 员工生活; 12; /; /; 统一收集后交由环卫部门处置. *根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）“6.1 以下物质不作为固体废物管理：a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，因此，若废胶桶、废机油桶不需要修复和加工即可由其生产经营者回收并用于其原始用途，则该废胶桶、废机油桶不属于本项目产生的固体废物，不作为固体废物管理。 |
| 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名 称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 游星轮雕刻; 颗粒物; 0.0023kg/h，0.011t/a; 0.0023kg/h，0.011t/a. 自动化设备机加工; 颗粒物; 0.005kg/h，0.024t/a; 0.005kg/h，0.024t/a. 电子合成材料粘合; TVOC（有组织）; 2.2mg/m3，0.054t/a; 0.88mg/m3，0.0216t/a. TVOC（无组织）; 0.0013kg/h，0.006t/a; 0.0013kg/h，0.006t/a. 员工食堂; 食堂油烟; 8.3mg/m3，0.015t/a; 8.3mg/m3，0.015t/a. 水污染物; 生活污水（1560m3/a）; CODcr; 200mg/L，0.38t/a; 混合废水： CODcr：167mg/L，0.29t/a BOD5：119mg/L，0.21t/a SS：104mg/L，0.18t/a NH3-N: 24mg/L，0.041t/a 动植: 20mg/L，0.035t/a 物油 TP：3mg/L，0.0052t/a TN：30mg/L，0.052t/a. BOD5; 150mg/L，0.29t/a. SS; 150mg/L，0.29t/a. NH3-N; 25mg/L，0.048t/a. 动植物油; 20mg/L，0.038t/a. TP; 3mg/L，0.0058t/a. TN; 30mg/L，0.058t/a. 餐饮废水（180m3/a）; CODcr; 200mg/L，0.036t/a. BOD5; 150mg/L，0.027t/a. SS; 150mg/L，0.027t/a. NH3-N; 25mg/L，0.0045t/a. 动植物油; 55mg/L，0.001t/a. TP; 3mg/L，0.00054t/a. TN; 30mg/L，0.0054t/a. 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 70～85dB(A); 昼间≤65dB(A) 夜间≤50dB(A). 固体 废物; 游星轮裁切; 边角料; 1.1t/a; 外售综合利用. 自动化设备机加工; 边角料; 3t/a. 电子零件检验; 不合格产品; 3600个. 电子零件包装; 废包装材料; 2t/a. 电子合成材料剪板; 边角料; 0.1t/a. 地面清扫; 粉尘; 0.0315. 电子合成材料粘合; 废胶桶; 120个; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置. 机油; 废机油桶; 120个. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 0.22t/a. 员工生活; 生活垃圾; 12t/a; 统一收集后交由环卫部门处置. 主要生态影响(不够时可附另页) 生产在运营期将会产生一定量的生活污水、废气、设备噪声以及固体废物。建设单位应落实环保措施，控制污染物的排放量，则不会对项目所在地的生态环境造成大的影响。. |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 施工期主要为噪声、扬尘、废水及固体废物等对周围环境的影响，主要以施工噪声、施工扬尘为主。 1.施工噪声 主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声，其污染影响具有局部性、短时性等特点。 本评价预测出各个施工阶段的噪声在不同距离上的衰减情况的噪声值，见表7-1和表7-2。 表7-1 各个施工阶段噪声源的昼间达标范围预测（dB(A)） 施工阶段; 距声源距离(m). 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 土石方; 86; 80; 74; 68; 62; 56; 50. 打桩; 96; 90; 84; 78; 72; 66; 60; 54. 结构; 91; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 装修; 81; 75; 69; 63; 57; 51. 表7-2 各个施工阶段噪声源的夜间达标范围预测（dB(A)） 施工阶段; 距声源距离(m). 50; 100; 150; 200; 300; 350; 400. 土石方; 66; 60; 56; 54; 50; 45. 打桩; 76; 70; 66; 64; 60; 55. 结构; 71; 65; 61; 59; 55; 50; 45. 装修; 61; 55; 51; 49; 45. 表7-1表明，若施工活动在昼间，距施工场地50m外区域能达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定标准要求；表7-2表明，若施工活动在夜间，距施工场地350m外区域才能达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定标准要求，同时若要满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准的要求，昼间、夜间达标区域分别为距施工场地60m外和400m外区域。 为减少施工噪声对外环境的影响本评价要求： ①采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，如改变垂直振打式为螺旋、静压、喷注式打桩机新技术，使用成品混凝土等，使噪声污染在施工中得到控制。 ②禁止夜间（20时至凌晨8时）和午间（12时至14时）进行产生噪声的施工。 因特殊需要必须连续作业的，应当报经文明施工行政管理部门和环境保护行政管理部门同意，并公告附近居民。 ③汽车晚间运输用灯光示警，禁喇叭。 ④安排施工计划时，应避免在同一地点集中使用大量机械设备，较宽松的施工计划有可能减少运行机械设备的数目，合理的计划还可能使机械设备均匀的分布于工地上。实施文明施工作业，在施工过程中，尽量较少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备较均匀的使用。 ⑤对机械设备均应适时的维护，维修不良的设备常因松动部件的振动或者降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声。 ⑥施工现场应使用成品混凝土,以减少搅拌机等噪声源大的机器进入施工现场。 2.施工扬尘 ⑴车辆行驶扬尘 施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬程量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬程量越大。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可将PM10的污染距离缩小到20～50m范围，即在此范围内的区域扬尘较为明显，但仍属于局部性短期污染，不会对区域环境空气质量产生长期的、不可恢复的危害影响。不会对敏感点产生影响。 ⑵施工扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。考虑到项目施工现场土壤湿度大，大颗粒在大气中会很快沉降地面等特点，经类比调查，在采取适当防护措施后，施工区域扬尘浓度将在50m以内超标。若不采取防护措施，施工扬尘超标影响范围为150m。 为减少施工扬尘对外环境的影响本评价要求，本评价要求严格执行建筑施工管理6个100%要求： - 施工工地周边100%围挡； - 物料堆放100%覆盖； - 出入车辆100%冲洗； - 施工现场地面100%硬化； - 土方开挖100%湿法作业； - 渣土车辆100%密闭运输。 采取上述措施后，项目扬尘对周边环境影响较小。 （3）施工运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工车辆，主要是卡车等运输车辆，会产生一定量的汽车尾气，包括有NOx、SO2、颗粒物等，随着施工的结束其对环境的影响可基本消除。 （4）施工机械排放的废气 本项目施工过程用到的施工机械主要为挖土机、推土机、等机械，他们主要以柴油为燃料，都会产生一定量的废气，包括CO、THC、NOx、SO2、颗粒物等，随着施工的结束其对环境的影响可基本消除。 3.施工废水 主要为施工过程产生的泥浆水、机械和设备冲洗水及施工人员的生活污水，任其漫流必将影响周围环境卫生和道路畅通。 施工期严禁施工废水漫流或乱排，现场应设置简易沉淀池，沉淀泥砂、隔去杂物后，用于道路抑尘。 4.固体废物 施工期固体废物成分较简单，数量较大，应集中处理，及时清运，不同成分可采用不同的处理方式。 ①对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖、瓦砾等，可与施工挖出的土石一起堆放或回填。 ②对于人员活动产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育外，也应设立一些分散的小型垃圾收集器(废物箱)，并派专人定时打扫清理。 5.水土流失 项目施工期易导致水土流失，其危害主要表现在： ⑴淤塞下水道 由暴雨冲刷形成的泥水由于含有高浓度的悬浮物形成大量泥沙淤塞下游水道。 ⑵养分流失，降低土壤肥力 土壤无论受到何种形式的干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土壤，土壤有机质含量随着土壤侵蚀强度的加剧而降低。因此，项目施工期必须采取水土保持措施，以降低项目施工造成的水土流失量和环境影响。为尽量减少工程施工造成的水土流失，必须实施以下几点水保措施： 排水措施 在土地平整及土方施工中，应加强施工场地的路面建设，创造施工场地良好的排水条件，减少雨水冲刷和停留时间。 绿化措施 植被可以阻止水土流失，植物的地上部分可以拦截降水，减轻雨滴溅击，削弱降水对土壤的破坏作用；植物根系有穿插、缠绕和盘结土体的作用，可以增加土壤根孔，丰富土壤有机质，改善土壤结构，增加土壤的渗透性能，从而加强土壤的抗蚀抗冲作用。 建设过程中尽量减少对植被的破坏，同时对开发建设形成的裸露土地尽快恢复植被，既可起到水土保持、防止土壤侵蚀作用，又可起到降噪和吸附尘埃的作用。 拦挡措施 在施工过程中进行一些土地处理措施如平整、压实、建立沉砂池等措施，可有效控制雨水对土壤的侵蚀。对弃渣或堆渣等固体物，必须有专门的存放场地，并采取拦挡措施，修建挡土墙或拦沙坝。 6.装修期间的有机物污染 建筑材料常含有可挥发性成份，在进行建筑内外装饰时，各类建筑涂料被大量使用。在投入使用后，随着温度和湿度等环境因素的变化，可挥发性成分从墙体中缓慢释放出来，造成空气中的污染物浓度越来越高。 本评价根据污染源散发污染物及典型室内空气调查结果归纳出室内主要污染有：挥发性有机化合物(VOC)、甲醛。为减轻装修期间有机物对施工人员及住户的危害，首先应控制污染的源头，在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料。与此同时，采取物理、生物的治理措施，可有效的减轻对施工人员及住客的危害。 二、营运期间环境影响分析： 1.废气环境影响分析及污染防治措施有效性分析 本项目废气主要为主要为游星轮雕刻过程产生的粉尘；自动化设备机加工过程产生的粉尘；电子合成材料粘合过程产生的TVOC；员工食堂产生的食堂油烟。 （1）评价工作等级： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境评价等级划分的要求，本次评价采用推荐模型中估算模式计算各污染源的最大地面空气质量浓度占标率及其地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi的定义为： 式中：Pi——第i种污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般取用GB3095中 1h平均质量浓度的二级浓度限值；对仅有 8 h 平均质量浓度限值、 日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。 评价工作等级按下的分级判据进行划分，最大地面浓度占标率Pi按上式计算，如污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。 表7-3 大气评价工作等级划分 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 本项目估算模型设置参数详见下表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 5000. 最高环境温度（K）; 313.15. 最低环境温度（K）; 270.15. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 本项目建成后，全厂废气排放的点源参数及面源参数如下表。 表7-5 本项目实施后全厂点源参数表 排气筒编号; 1#. 废气名称; 有机废气. 污染治理措施; 活性炭吸附. 处理效率（%）; 90. 废气量（m3/h）; 5000. 排气筒底部海拔（m）; 25. 排气筒高度（m）; 15. 排气筒出口内径（m）; 0.4. 烟气温度（℃）; 常温. 年排放时间（h）; 4800. 排放工况; 连续. 污染物; 名称; TVOC. 排放; 0.0216t/a 0.88mg/m3. 排放标准; 50mg/m3. 本项目建成后，全厂废气排放的面源参数详见下表。 表7-6 本项目无组织废气参数一览表 排放源; 面源面积/m2; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 污染物排放速率g/s. 厂区面源; 20000; 200; 100; 8; 4800; 正常; TVOC; 0.00036. 正常; 颗粒物; 0.002. 本项目大气评价估算结果见下表。 表7-7 本项目主要污染源估算模型计算结果表（*为最大浓度对应距离） 序号; 距离（m）; 1#排气筒. TVOC. 占标率（%）; 预测浓度（µg/m3）. 1; 25; 0.021%; 2.50E-01. 2; *61; 0.078%; 9.43E-01. 3; 100; 0.061%; 7.36E-01. 4; 200; 0.031%; 3.73E-01. 5; 300; 0.021%; 2.49E-01. 6; 400; 0.015%; 1.80E-01. 7; 500; 0.009%; 1.11E-01. 8; 600; 0.007%; 8.84E-02. 9; 700; 0.006%; 7.27E-02. 10; 800; 0.005%; 6.13E-02. 11; 900; 0.004%; 5.26E-02. 12; 1000; 0.004%; 4.59E-02. 13; 1500; 0.002%; 2.73E-02. 14; 2000; 0.002%; 1.86E-02. 15; 2500; 0.001%; 1.38E-02. 最大地面浓度µg/m3; 0.94. 浓度占标率Pmax（%）; 0.078. 续表7-7 本项目主要污染源估算模型计算结果表 序号; 距离（m）; 厂区面源无组织废气 （有机废气）; 厂区面源无组织废气 （游星轮雕刻、自动化设备机加工粉尘）. TVOC; 颗粒物. 占标率（%）; 预测浓度（µg/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（µg/m3）. 1; 1; 0.0234%; 0.28041E+00; 0.173%; 0.15578E+01. 2; 100; 0.0362%; 0.43469E+00; 0.268%; 0.24150E+01. 3; *110; 0.0369%; 0.44307E+00; 0.274%; 0.24615E+01. 4; 200; 0.0202%; 0.24236E+00; 0.150%; 0.13464E+01. 5; 300; 0.0119%; 0.14288E+00; 0.088%; 0.79380E+00. 6; 400; 0.0082%; 0.97836E-01; 0.060%; 0.54353E+00. 7; 500; 0.0061%; 0.73052E-01; 0.045%; 0.40584E+00. 8; 600; 0.0048%; 0.57512E-01; 0.036%; 0.31951E+00. 9; 700; 0.0035%; 0.42097E-01; 0.029%; 0.26000E+00. 10; 800; 0.0030%; 0.35787E-01; 0.024%; 0.21745E+00. 11; 900; 0.0023%; 0.27066E-01; 0.021%; 0.18556E+00. 12; 1000; 0.0020%; 0.23539E-01; 0.018%; 0.16111E+00. 13; 1500; 0.0011%; 0.13523E-01; 0.010%; 0.93320E-01. 14; 2000; 0.0008%; 0.91291E-02; 0.007%; 0.63670E-01. 15; 2500; 0.0006%; 0.67316E-02; 0.005%; 0.47030E-01. 最大地面浓度µg/m3; 0.44; 2.46. 浓度占标率Pmax（%）; 0.0369; 0.274. 经估算模式计算出各污染源的最大占标率Pmax= 0.274%。因此，确定本项目大气环境评价等级为三级。 （2）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 建设项目主要废气污染物有组织排放量核算详见下表。 表7-8 建设项目主要废气污染物有组织排放量核算表 序号; 废气名称; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 有机废气; 1#排气筒; VOCs; 0.88; 0.0044; 0.0216. 一般排放口合计; TVOC; 0.0216. ②无组织排放量核算 大气污染物无组织排放量核算详见下表。 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 电子合成材料粘合工序; TVOC; 加强通风; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 10; 0.006. 2; 游星轮雕刻工序; 颗粒物; 加强通风; 上海市《大气污染物排放标准》（DB31/933-2015）; 0.5; 0.011. 3; 自动化设备机加工; 颗粒物; 加强通风; 0.5; 0.024. 无组织排放总计（t/a）; TVOC; 0.006. 颗粒物; 0.035. 大气污染物年排放量核算 建设项目主要大气污染物年排放量核算详见下表。 表7-10 建设项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; TVOC; 0.0276. 2; 颗粒物; 0.035. （3）环境防护距离 根据上述预测结果可知厂界外无超标点，表示本项目排放废气颗粒物浓度符合上海市《大气污染物排放标准》（DB31/933-2015）相关标准浓度限值，TVOC（有组织）符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2规定的标准，TVOC（无组织）符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放标准限值，无需设置大气环境防护距离，对周边环境影响较小。 （4）卫生防护距离 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中，关于有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准制定方法的计算公式，计算项目需要设置的卫生防护距离。计算公式为： 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； Ǫc—有害气体无组织排放量，kg/h； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m； 表7-11 卫生防护距离计算源强参数表 序号; 污染源; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 计算m; 防护距离m. 1; 1#厂房; 颗粒物; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.054; 50. 2; 2#厂房; 颗粒物; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.08; 50. 3; 3#厂房; TVOC; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01; 50. 图7 1#厂房无组织颗粒物卫生防护距离预测 图8 2#厂房无组织颗粒物卫生防护距离预测 图9 3#厂房无组织颗粒物卫生防护距离预测 经计算，1#厂房颗粒物的卫生防护距离为0.054m，卫生防护距离提级及后为50m，2#厂房颗粒物的卫生防护距离为0.08m，卫生防护距离提级及后为50m，3#厂房TVOC的卫生防护距离为0.01m，卫生防护距离提级及后为50m，则项目卫生防护距离为以1#厂房、2#厂房、3#厂房为执行边界外50m。对照周边敏感点分布情况，项目1#厂房、2#厂房、3#厂房外围50米范围内均无集中居住区、医院、学校等环境保护目标，对照环境相容性分析内容，项目四周均无食品加工企业，可认为项目废气对周围大气环境影响较小。建设单位应做好大气污染物治理措施，加强管理，确保处理装置正常运行，杜绝污染物事故性排放，减小对环境的影响。 （5）结论 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，确定本次大气环境影响评价工作等级为三级。 柴桑区目前属于不达标区，根据九江市政府发布的《九江市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》 ：“到2020年，九江市城市环境空气中细颗粒物（PM2.5）浓度较2015年下降23%，控制在39微克/立方米以内，空气优良天数比率达到92.5%，可吸入颗粒物（PM10）浓度明显下降；全市主要污染物二氧化硫和氮氧化物较2015年削减17.88%和11.16%。”柴桑区空气环境质量将在近年内有所改善。 由预测结果可知，采取相关措施后，项目主要污染物TVOC、颗粒物最大1h地面空气质量浓度的占标率均小于1%。因此，本项目的建设对区域大气环境质量影响较小，故建设项目的环境影响是可接受的。 表7-12大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 ( ) 其他污染物 ( TVOC、颗粒物 ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准□; 地方标准□; 附录D☑; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑本项目非正常排放源□现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF□; 网格模型□; 其他 ☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km□. 预测因子; 预测因子( TVOC 、颗粒物 ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%☑; 最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%☑; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标☑; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% ☑; k＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子： （TVOC、颗粒物）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（厂界）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（0.035）t/a; TVOC:（0.0276）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项. 2.废水环境影响分析及污染防治措施有效性分析 本项目外排废水主要为生活污水及食堂餐饮废水，本项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理，后经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂，废水排放执行园区现有污水处理厂接管要求，废水经园区现有污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后，最终排入长江。对周边环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目为间接排放，地表水环境影响评价工作等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 九江赤湖工业园污水处理厂概况： 九江赤湖工业园污水处理厂2008年4月九江市发展和改革委员会批复（九发改投资字[2008]177号）同意，原规划设计总规模为0.6万m3/d，其中一期规模为0.3万m3/d，已于2010年10月建设完成，目前正常运行。设计采用SBR处理工艺，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准，受纳体为长江。 九江赤湖工业园污水处理厂处理流程： 图7 污水处理厂工艺流程图 根据相关要求，九江赤湖工业园污水处理厂规划进行提标改造。提标改造后，园区污水处理厂处理规模将达到2万m3/d，尾水排放将满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，污水厂改造正在进行中。 由表5-6可知本项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理后水质可达九江赤湖工业园污水处理厂的进水水质要求，项目用地周边污水管网已建设完成，生活污水可排入园区污水处理厂内处理。本项目产生污水量为5.8t/d，九江赤湖工业园污水处理厂目前尚有余量17000m3/d,本项目排水量占污水厂剩余处理能力的0.04%，本项目排水量在其处理能力范围内，不会对污水处理厂造成水量和水质的冲击负荷。故本项目废水对周边环境影响较小。 表7-13 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□； pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B☑; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□； 其他☑; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□底泥污染评价□水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区☑ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测背景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测☑; 手动☑；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （1个）. 监测因子; （）; （CODcr、NH3-N、SS 、BOD5、动植物油、TP、TN、PH）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3.噪声环境影响分析及污染防治措施有效性分析 ⑴噪声源与声级 本项目主要噪声源为裁切机、剪板机、冲压机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为70～85（dB(A)），噪声源强见下表。 表7-14 项目主要噪声源声压级 序号; 对应产品; 名称; 数量（台、套）; 平均声级dB（A）; 摆放位置. 1; 游星轮; 裁切机; 1; 75; 1#厂房. 2; CNC; 20; 70. 3; 精雕机; 30; 75. 4; 空压机; 3; 85. 5; 激光机; 5; 70. 6; 制氮机; 1; 75. 7; 自动化设备; 加工中心; 10; 70. 8; 车床; 10; 80; 2#厂房. 9; 铣床; 10; 80. 10; 磨床; 5; 80. 11; 激光切割机; 3; 75. 12; 剪板机; 1; 80. 13; 折弯机; 1; 80. 14; 精密电子零件; 冲压机; 20; 80; 3#厂房. 15; 打包机; 5; 75. 16; 电子合成材料; 上胶机; 2; 70. 17; 压合机; 5; 80. 18; 剪板机; 4; 80. 19; 废气处理; 风机; 1; 85; 3#厂房外. ⑵预测模式： 本次噪声影响评价按《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)要求选用点源的噪声预测模式，将各噪声设备叠加，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收，到达受声点，本项目噪声源主要为室内固定噪声源，室外声源和流动声源极少，本评价不予考虑。其预测模式如下： 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： (1) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： (2) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级(如实测得到的)、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级LP(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用式(3)计算。 (3) 预测点的A声级LA(r)可按公式(4)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 (4) 式中：LPi(r)— 预测点(r)处，第倍频带声压级，dB； ΔLi —第i倍频带的A计权网络修正值(见附录B)，dB。 在只考虑几何发散衰减时，可用公式(5)计算： (5) 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： (6) 公式(6)中第二项表示了点声源的几何发散衰减： (7) 如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级(LAW)，且声源处于自由声场，则公式(5)等效为公式(8)或(9)： (8) (9) 如果声源处于半自由声场，则公式(5)等效为公式(10)或(11)： (10) (11) （2）某点的总连续等效A声级Leq 式中：Leqi——第i个声源对某点的连续等效A声级。 为便于比较环境噪声水平的变化，噪声预测点与现状监测点同一位置。按上述模式对各预测点的连续等效声级进行计算，并根据预测结果分析评价。 ③预测结果及评价 由于本项目昼间、夜间均运营，因此本次环评预测项目产生的昼间、夜间噪声对厂界的影响，详见下表： 表7-15 该项目环境噪声预测表 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间噪声预测值dB(A); 53.56; 51.85; 54.21; 53.42. 夜间噪声预测值dB(A); 47.61; 45.55; 47.82; 47.32. 标准限值; 昼间≤65dB(A) 夜间≤50dB(A). 达标情况; 达标. 由上表可知，厂区内设备噪声经距离衰减、墙壁隔声后，各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，因此本项目噪声排放对周边环境影响较小。 4.固体废弃物环境影响分析及污染防治措施有效性分析 根据该项目的性质及特点，固体废弃物主要为游星轮裁切过程产生的边角料；自动化设备机加工过程产生的边角料；电子零件检验过程产生的不合格产品；电子零件包装过程产生的废包装材料；电子合成材料剪板过程产生的边角料；地面清扫收集的粉尘；电子合成材料粘合过程产生的废胶桶；机油使用过程产生的废机油桶；活性炭吸附装置定期更换的废活性炭；员工生活产生的生活垃圾。 ①游星轮裁切过程产生的边角料 项目游星轮裁切过程会产生一定量的边角料，经类比同类型项目，边角料产生量约为原料用量的0.5%，项目游星轮原料总用量为220t/a（其中钢板200t/a，环氧树脂板20t/a），经计算边角料产生量为1.1t/a（其中钢板边角料1t/a，环氧树脂板边角料0.1t/a），全部外售综合利用。 ②自动化设备机加工过程产生的边角料 项目自动化设备机加工过程会产生一定量的边角料，据业主提供经验数据，边角料产生量约为3t/a，全部外售综合利用。 ③电子零件检验过程产生的不合格产品 项目电子零件检验过程主要是将不合格产品找出，继而减少残次品率，据业主提供经验数据，不合格产品产生量为产品产量的0.01%，项目精密电子零件年产量为3600万个，经计算得知不合格产品产生量为3600个，全部外收综合利用。 ④电子零件包装过程产生的废包装材料 项目电子零件包装过程会产生少量废包装材料，主要为包装纸袋，据业主提供经验数据，废包装材料年产生量为2t/a，全部外售综合利用。 ⑤电子合成材料剪板过程产生的边角料 项目电子合成材料剪板过程中会产生少量的边角料，参考同类型项目，边角料产生量为原料用量的0.5%，项目电子合成材料主要原料玻纤布年用量为20t/a，经计算边角料产生量为0.1t/a，全部外售综合利用。 ⑥地面清扫过程收集的粉尘 根据工程分析可知，项目游星轮雕刻过程及自动化设备机加工过程会产生粉尘，合计粉尘量为0.035t/a，该部分粉尘由于比重较大，易沉降，约90%可在操作区域附近沉降，则沉降量为0.0315t/a，沉降的粉尘通过定期清扫收集后外售综合利用。 ⑦电子合成材料粘合过程产生的废胶桶 项目电子合成材料粘合过程需使用复合胶水，使用过后会产生废胶桶，项目复合胶水规格为25kg/桶，复合胶水年用量为3t/a，经计算废胶桶产生量为120个/a，其属于《国家危险废物名录（2016年版）》HW49类危险废物，代码“900-041-49”，暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置。 ⑧废机油桶 项目机械设备需要定期添加机油以使设备内部润滑，机油用完后会产生废机油桶，项目机油规格为25kg/桶，经计算项目废机油桶产生量为120个/a，其属于《国家危险废物名录（2016年版）》HW49类危险废物，代码“900-041-49”，暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置。 ⑨活性炭吸附装置定期更换的废活性炭 项目活性炭吸附装置在使用过程中需要定期更换活性炭，从而产生废活性炭，一般活性炭吸附能力约为25kg（有机废气）/100kg（活性炭），根据废气工程分析章节可知，有组织有机废气总量为0.054t/a，故废活性炭产生量约为0.22t/a，每3个月更换一次，每次更换0.055t，其属于《国家危险废物名录（2016年版）》HW49类危险废物，代码“900-041-49”，暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置。 ⑩员工生活产生的生活垃圾 项目劳动定员80人，年工作300天，生活垃圾按每人每天产生0.5kg，则项目生活垃圾产生量12t/a。交由环卫部门处理。 通过相应处理措施，各项固废均能得到资源化、无害化处理，对周围环境影响较小。 5.危险废物环境影响分析及污染防治措施有效性分析 根据工程分析可知本项目危险废物主要为电子合成材料粘合过程产生的废胶桶；机油使用过程产生的废机油桶；活性炭吸附装置定期更换的废活性炭。项目危险废物暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置，危废暂存间位于2#厂房西南角，建筑面积为10m2。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物环境影响分析主要从以下几方面分析。 ⑴选址可行性分析 ①本区属华南地震区长江中下游地震亚区，影响本区的地震带主要为九江~靖安地震亚带。历史上有记录的地震53次，有记载的地震震级一般小于Ⅵ级。据《江西省地震志》等资料，九江地震主要发生在断裂和断块差异活动显著的赣西北断块差异上升区。九江市由记载的地震始于公元409年2月9日。由记载的地震震级一般小于6级，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中“地震结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内”要求； ②本项目所在区域地下水水位埋深0~3.5m，危险固废间设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中“设施底部必须高于地下水最高位”要求； ③本项目危险固废间位于2#厂房内，本项目危险固废间安全距离满足《建筑设计防火规范》GB 50016—2017中相关要求，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中“应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压线路防护区以外”要求； ④距离本项目最近居民点为东南侧的郝家咀，距离为550m，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中“应位于居民中心去常年大风频的下风向”要求。 综上所述，本项目危险固废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中危险废物贮存设施的选址要求。 （2）贮存能力可行性分析 本项目危险固体废物处理交由具有处理危险废物资质的危险废物处置中心处理。建设单位规划在2#厂房西南侧设置10m2的危险废物暂存间。项目暂存总的危废量为120个/a的废胶桶、120个/a的废机油桶及0.22t/a的废活性炭。因此，现有危废暂存库可满足本项目需要。 （3）对外环境影响分析 本项目危险废物临时贮存于危险固废间。本评价建议危险固废间需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中设计和管理要求： ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装在液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄露的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 采取上述措施后，可有效防止危险废物泄露等环境风险，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。 #### ⑷运输过程的环境影响分析 本评价建议建设单位危险废物运输转移过程按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及2013年修改单要求： ①委托有危险废物经营许可证的单位进行收集运输，在收集运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等； ②危险废转移过程按《危险废物转移联单管理办法》执行； ③危险废物运输过程中一旦发生意外事故，运输单位及相关不能应根据风险程度采取如下措施： 设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突然环境事件信息办法（试行）》（环发【2006】50号）要求进行报告； 若造成事故的危险物有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援； 对事故现场收到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复； 清理过程中产生的所有危险废物均应按危险废物进行管理和处置； 进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 ④危险废物运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。 危险废物运输过程中采取上述措施后，可有效防止危险废物运输过程中散落、泄露，减轻对环境的影响。同时本评价建议危险废物道路运输符合《道路危险货物运输管理规定》（交通部令【2005】第9号）、JT617以及JT618执行，运输路线尽量避开村庄、居民小区、学校等环境敏感点，减轻对其影响。 #### ⑸委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物将委托有资质单位进行集中处理，做到合理处置。 #### ⑹小结 综上所述，本项目所产生的危险废物和一般固物处理处置率达到100%，所有固废都得到合理的处置或综合利用，固体废弃物零排放，在收集、储存以及转运处置满足相应标准、规范要求，对环境影响较小。 6.地下水、土壤环境影响分析及污染防治措施有效性分析 本项目厂区地面、道路等设施均需进行防水、防渗硬化处理。生产车间一般工业固体废物贮存区的设计、管理应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单实施，地面防渗系数<10-7cm/s。危险废物暂存区和化粪池应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单实施，危险废物暂存区、化粪池下方地面的防渗系数<10-10cm/s。此外厂区的污水管道必须按要求做好防渗、防腐，严禁生产时发生渗漏事故；一旦出现地下水污染事故，必须组织维修，在彻底解决事故隐患之前，禁止生产。 查阅《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016，本项目属于“71、通用、专用设备制造及维修中的其他项目”，属于Ⅳ类项目，无需地下水分析。 查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表 A.1，本项目属于“制造业”中的“设备制造中的其他项目”，项目属于Ⅲ类项目，项目占地规模为小型，土壤敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。 本环评要求项目危废暂存库、化粪池及污水管道等做重点防渗处理，项目其他区域做一般防渗处理。 四、环境风险分析 - 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 - （1）评价依据 - ①风险调查 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目所涉及到的主要风险因子为机油；根据项目涉及的主要原辅料及生产工艺等，确认本项目的事故风险类型为机油泄漏。 ②风险潜势及风险评价等级 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中的对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算危险物质最大存在总量与其临界量比值Q。 ### 式中，q1、q2、q3，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； ### Q1、Q2、Q3,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 ### 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的原辅料种类较多但用量均较小，选取主要试剂并对照附录B “重点关注的危险物质及临界量”进行计算，计算如下： 即本项目环境风险潜势为Ⅰ，只需进行简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见下表。 表7-16 本项目环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据以上分析，本项目环境风险评价等级为简单分析。 （二）环境风险分析 分析如下： 表7-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江西汇智盛通精密制造有限公司游星轮生产项目. 建设地点; （江西）省; （九江）市; （柴桑）区; （）县; （赤湖工业园）园区. 地理坐标; 经度; 115°45′5.17″; 纬度; 29°46′18.27″. 主要危险物质及分布; 根据建设单位提供资料，本项目使用机油量为3.0t/a，机油主要存放在原料仓库中。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目潜在的环境事故风险包括操作不当造成的泄露风险等，如果处理不当可能会对大气、地表水、地下水、土壤造成一定污染。主要表现为油气等会对空气造成污染，油品泄漏至地表水水体会造成地表水受污染，油类物质下渗可能会导致地下水和土壤受到污染。. 风险防范措施要求; 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 1、必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则； 2、必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风,并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制,并及时、独立、正确地实施相关应急措施； 3、建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂内应急防范措施，厂外部分负责上报当地政府、安全、消防、环保、监测站等相关部门； 4、按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品。为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害； 5、仓库和生产车间周边应设置集水沟，同时设置事故应急池，该集水沟平时作为雨水通道;待发生泄漏等事故时，应能够及时切断雨水通道，使事故情况下的泄漏污染物、消防水可以纳入事故应急池内； 6、危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房； 7、贮存危险化学品的管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品； 8、贮存的危险化学品必须设有明显的标志； 9、贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求； 10、危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度;装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护； 11、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。. 泄漏事故应急处置; 处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入;切断火源;尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。在仓库、生产车间周边设置事故排放沟(该沟正常作业时作为雨水管;一旦发生泄漏事故，则立即切断雨水排放渠道，将泄漏的液体物质-主要是机油，排入厂区内的应急池)，发生泄漏的原料均经过事故排放沟进入事故应急池贮存,经委托外运处置。. 表7-18 建设项目环境风险自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 机油. 存在总量/t; 3. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3□. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺系统 危险性; Q值; Q<1□; 1≤Q<10□; 10≤Q<100□; Q>100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3□; E4□. 地表水; E1□; E2□; E3□; E4□. 地下水; E1□; E2□; E3□; E4□. 环境风险潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; Ⅱ□; Ⅰ☑. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析☑. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害☑; 易燃易爆□. 环境风险类型; 泄露 ☑; 火灾、爆炸引发次生/伴生污染物排放□. 影响途径; 大气☑; 地表水☑; 地下水☑. 事故情形分析; 源强设定法; 计算法; 经验估算法; 其他估算法. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 重点风险防范措施; 详见报告章节环境影响分析-环境风险分析. 评价结论与建议; 本项目危险物质的数量较少，环境风险潜势为Ⅰ级，存在主要环境风险为危废暂存间、原料仓库化学品泄漏造成突发环境污染事故以及厂房发生火灾事故引起次生环境污染；在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险是可防控的。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. - 环境管理与监测计划 该项目建成投入使用后，应设专职的环保管理人员对厂内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，及时发现、解决问题，保证环保设备运转正常，对各种环保设施进行定期维护和维修，并建立相应的管理监督制度。 同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度地降同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度地降低污染物的排放量，达到环保要求。 此外，应根据项目排污特点制定年度环境监测计划，确保污染物达标排放，建设单位如果无监测能力，监测工作可委托当地有资质的单位实施。 1.排放口规范化 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和烟囱（排气筒）必须按照《江西省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）烟囱（排气筒）设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 各污染源排放口应设置专项图标，执行GB15562.1-1995、GB15562.2-1995，见下表。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，废气、废水采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表7-19 厂区排污口图形符号 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水排向水体. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 2.监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017），项目建成后监测计划如下表所示。 表7-20 建设项目运营期监测计划表 序号; 监控项目; 监控点位; 监测项目; 监测频次; 监测单位. 1; 废气; 1#排气筒; TVOC; 1次/年; 委托有资质单位监测. 2; 厂界无组织排; TVOC、颗粒物; 1次/年. 3; 废水; 废水总排口; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN; 1次/季度. 4; 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 六、环保验收 根据“三同时”制度原则，本项目环保治理设施应与主体工程同时完成。项目环保设施竣工验收清单见下表。 表7-21 建设项目环境保护“三同时”验收内容和要求表 类别; 污染物; 治理设施; 验收标准及要求. 废气; 游星轮雕刻; 颗粒物; 加强车间空气流通，在车间上方安装排气扇，定期清扫地面; 达到上海市《大气污染物排放标准》（DB31/933-2015）. 自动化设备机加工; 颗粒物. 电子合成材料粘合; TVOC; 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气管; 有组织TVOC达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 无组织TVOC达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 员工食堂; 食堂油烟; 油烟净化器; 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）小型标准. 废水; 员工生活; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后，经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂; 达到赤湖工业园污水处理厂接管标准. 员工食堂; 餐饮废水; 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理，后经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂. 噪声; 机械设备; 设备噪声; 减振、隔声等; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 固体废物; 游星轮裁切; 边角料; 外售综合利用; 维护良好的内部环境和城市环境卫生. 自动化设备机加工; 边角料. 电子零件检验; 不合格产品. 电子零件包装; 废包装材料. 电子合成材料剪板; 边角料. 地面清扫; 粉尘. 电子合成材料粘合; 废胶桶; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置. 机油; 废机油桶. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 员工生活; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处置. 七、环保投资估算 表7-22 主要环保措施及投资估算一览表 类别; 污染物; 治理设施; 经费（万元）. 废气; 游星轮雕刻; 颗粒物; 加强车间空气流通，在车间上方安装排气扇，定期清扫地面; 1. 自动化设备机加工; 颗粒物. 电子合成材料粘合; TVOC; 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气管; 8. 员工食堂; 食堂油烟; 油烟净化器; 1. 废水; 员工生活; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后，经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂; 2. 员工食堂; 餐饮废水; 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理，后经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂. 噪声; 机械设备; 设备噪声; 减振、隔声等; 2. 固体废物; 游星轮裁切; 边角料; 外售综合利用; 2. 自动化设备机加工; 边角料. 电子零件检验; 不合格产品. 电子零件包装; 废包装材料. 电子合成材料剪板; 边角料. 地面清扫; 粉尘. 电子合成材料粘合; 废胶桶; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置. 机油; 废机油桶. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 员工生活; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处置. 合计; 16（万元）.

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 游星轮雕刻 | 颗粒物 | 加强车间空气流通，在车间上方安装排气扇，定期清扫地面 | 达到上海市《大气污染物排放标准》（DB31/933-2015） |
|  | 自动化设备机加工 | 颗粒物 |  |  |
|  | 电子合成材料粘合 | TVOC | 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气管 | 有组织TVOC达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 无组织TVOC达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 员工食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）小型标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、TP、TN | 生活污水经化粪池预处理后，经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂 | 达到赤湖工业园污水处理厂接管标准 |
|  | 餐饮废水 |  | 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理，后经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂 |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 设备噪声 | 减振、隔声 | 满足GB12348-2008中的3类区标准要求 |
| 固体 废物 | 游星轮裁切 | 边角料 | 外售综合利用 | 维护良好的内部环境和城市环境卫生 |
|  | 自动化设备机加工 | 边角料 |  |  |
|  | 电子零件检验 | 不合格产品 |  |  |
|  | 电子零件包装 | 废包装材料 |  |  |
|  | 电子合成材料剪板 | 边角料 |  |  |
|  | 地面清扫 | 粉尘 |  |  |
|  | 电子合成材料粘合 | 废胶桶 | 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置 |  |
|  | 机油 | 废机油桶 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后交由环卫部门处置 |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 营运期各项污染防治措施保证能够正常进行，确定各项污染物排放均达到相关标准，在切实落实各项污染防治措施后，建设项目能够保证对周边生态环境影响降到最低。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、项目概况 江西汇智盛通精密制造有限公司由九江市柴桑区人民政府招商引资，购置九江市柴桑区赤湖工业园（东经115°45′5.17″，北纬29°46′18.27″）工业用地用于建设游星轮生产项目，项目总投资15000万元，用地面积20000平方米，建筑面积24500平方米，建设性质为新建。 二、环境现状 1.环境空气质量现状 柴桑区目前属于环境空气不达标区，但根据九江市政府发布的《九江市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》 ：“到2020年，九江市城市环境空气中细颗粒物（PM2.5）浓度较2015年下降23%，控制在39微克/立方米以内，空气优良天数比率达到92.5%，可吸入颗粒物（PM10）浓度明显下降；全市主要污染物二氧化硫和氮氧化物较2015年削减17.88%和11.16%。”柴桑区空气环境质量将在近年内有所改善。 2.水环境质量现状 项目周边地表水体为长江，根据《江西省环境现状公报》中的长江九江段监测结果可知，各监测因子现状均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准。 3.声环境质量现状 项目所在区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 三、主要环境问题及防治措施 1.废气 本项目废气主要为主要为游星轮雕刻过程产生的粉尘；自动化设备机加工过程产生的粉尘；电子合成材料粘合过程产生的TVOC；员工食堂产生的食堂油烟。 （1）游星轮雕刻过程产生的粉尘 本项目游星轮雕刻粉尘经加强通风后，排放可满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中排放标准厂界监控点浓度限值要求。对周边环境影响较小。 （2）自动化设备机加工过程产生的粉尘 本项目自动化设备机加工过程产生的粉尘经加强通风后，排放可满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中排放标准厂界监控点浓度限值要求。对周边环境影响较小。 （3）电子合成材料粘合过程产生的TVOC 项目电子合成材料年和过程产生的TVOC经集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气管等措施处理后，TVOC（有组织）排放满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2规定的标准，TVOC（无组织）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值，对周边环境影响较小。 （4）员工食堂产生的食堂油烟 项目食堂油烟经油烟净化器处理后排放可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）小型标准排放限值。 2.废水 本项目外排废水主要为生活污水及食堂餐饮废水，本项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池进行预处理，后经园区污水管网排入赤湖工业园污水处理厂，废水排放执行园区现有污水处理厂接管要求，废水经园区现有污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后，最终排入长江。对周边环境影响较小。 3.噪声 本项目主要噪声源为裁切机、剪板机、冲压机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为70～85（dB(A)）。经隔声、减震后厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，营运期设备运行噪声对环境影响不大。 4.固体废弃物 根据该项目的性质及特点，固体废弃物主要为游星轮裁切过程产生的边角料；自动化设备机加工过程产生的边角料；电子零件检验过程产生的不合格产品；电子零件包装过程产生的废包装材料；电子合成材料剪板过程产生的边角料；地面清扫收集的粉尘；电子合成材料粘合过程产生的废胶桶；机油使用过程产生的废机油桶；活性炭吸附装置定期更换的废活性炭；员工生活产生的生活垃圾。通过采取环评中相关建议处理措施后，各项固废均能得到资源化、无害化处理，对周围环境影响较小。 四、产业政策相符性分析 1.国家产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于鼓励、限制及淘汰类项目，属允许类项目，同时，九江市柴桑区发展和改革委员会出具了项目备案通知，同意项目建设，建设项目符合国家。 2.地方产业政策相符性分析 对照《江西省环境保护禁止和限制建设项目目录（第一批）》(赣环督字[2005]45号)，本项目采用技术和设备不属于省、市产业政策中的禁止类和限制类，项目属于省、市产业政策中的允许类项目。 3.与《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》符合性分析 对照《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》，项目属于通用设备制造行业，不属于其中的限制类和淘汰类项目，可视为允许类，符合国家产业政策。 五、项目可行性 项目建设符合国家产业政策，符合城市总体规划。项目建成后具有较好的社会、经济和环境效益。各污染源采取治理措施后，污染物可达标排放，项目污水、废气经处理后能达到相应标准要求，从环境角度分析，项目就地建设可行。 六、建议 1.项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 2.建设单位应按照本评价提出的各项污染防治和整改措施，具体落实到位，确保各类污染物达标排放。 *注：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。一旦项目规模、工艺、用途等发生变化，建设单位应根据有关规定重新委托有资质单位进行环境影响评价并重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日