江西铜业股份有限公司城门山铜矿重金属(铊)环境污染专项应急预案

单位名称：江西铜业股份有限公司城门山铜矿

实施日期：         2021年12月

目录

1.依据和目的	3

2.适用范围	4

3.单位基本情况及周围环境	5

3.1企业概况	5

3.2周围环境	6

4.应急组织机构、人员及其职责	9

4.1应急机构设置	9

4.2各机构组成与职责	9

4.2.1指挥部职责	9

4.2.2现场抢险救援组	10

4.2.3安全警戒组	11

4.2.4医疗救护组	11

4.2.5应急监测组	11

4.2.6物资保障组	11

4.2.7通讯联络和公共关系组	12

4.2.8技术专家组	12

4.2.9事故调查组	12

4.2.10事故单位职责	13

4.3环境应急机构图	13

5.应急响应程序	14

5.1应急响应程序——事故发现及报警	14

5.2应急响应程序——事故控制	14

5.3应急响应程序——终止	14

6.事故报告	16

7.应急预案实施和生效时间	17

附件一 应急指挥部成员联系方式	18

附件二 外部通讯联系方式	20

附件三：城门山铜矿通讯录	21

附件四 江西铜业股份有限公司通讯录	23

附件五：城门山铜矿应急救援物资装备明细表	24

附件六 重金属铊超标应急处置	27

1.依据和目的

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律、法规；为应对突发环境污染或生态破坏事件，有效做好我公司重金属污染突发事件的防范、处置和善后工作，指导和规范重金属污染突发事件的应急处理工作，及时有效地遏制、排除和控制重金属污染突发事件对环境造成的损害，保护公司职工及周围村民的人身和环境安全，切实增强预案的针对性和可操作性，特制定《重金属专项环境应急预案》(以下简称《预案》)。

2.适用范围

此应急预案适用于江西铜业股份有限公司城门山铜矿内发生的重金属意外排放突发环境事件，包括重金属污染的应急处理处置。

3.单位基本情况及周围环境

3.1企业概况

城门山铜矿位于九江市西南18km的城门乡境内，地理位置坐标东经115°45′52″~115°50′12″，北纬29°38′29″~29°41′49″，矿权面积约1.45km2。矿区与九江—瑞昌公路隔（赛城）湖相对，距长江南岸6.5km，东南距九江县城沙河镇18km，南距武（汉）九（江）铁路线九里垅站接轨点7.7km。

1、城门山铜矿是在1958年开采铁帽时发现的。经1962～1980年的详勘、补勘，探明该矿是一座以铜、硫为主，共生钼、铁、锌，伴生金、银和稀散元素的大型多金属矿。1984年底，全国储委正式审查批准该矿地质勘探报告。据全国储决字（1984）010号文下达的审批决议书，批准表内B＋C＋D级铜金属量165万吨，硫3768万吨，伴生金属量：金69.74吨，银2769吨，碲5572吨，镓4156吨，镉8543吨，尚有数量可观、可望综合利用的表外矿。矿区资源丰富，储量可靠。

2、城门山铜矿于1979年和1986年分别被列为国家“六五”计划和“七五”计划的重点前期准备项目。1983年，原中国有色金属工业总公司组织了对该矿四项科研课题（湖泥剥离、地表水与地下水防治、铜锌分离、选矿工艺流程）的国内、外同步科技攻关；并于1986年组织了对国内、外科技攻关成果的评议和鉴定，认为“其研究成果已能满足可行性研究的需求”。

3、城门山铜矿从1958年开采铁帽时发现铜矿至1992年间，南昌有色冶金设计研究院（以下简称南昌院）及有关科研单位先后进行了多个阶段、诸多方案的研究和设计。1977年，南昌院编制了10000t/d规划设计。1986~1992年，按原中国有色金属工业总公司要求，南昌院又陆续完成了《城门山铜矿预可行性研究报告》、《城门山铜硫矿（12000t/d）项目建议书》、《城门山铜硫矿可行性研究报告》。与此同时，南昌院编制的《城门山铜硫矿环境影响报告书》及其补充报告、长沙矿冶研究院等五家单位编制的《城门山铜矿露采合理边坡角的确定》等专题报告均通过了评审，并获得相关部门批复，北京矿冶研究总院承担的选矿连续性试验也获得成功。

4、1993年5月，原中国有色金属工业总公组织审查并通过了南昌院编制的《城门山铜硫矿可行性研究报告（采选规模12000t/d）》，但由于投资大、资金筹措困难，以及硫精矿的销售渠道一度不确定等因素，致使大矿开发计划被搁置。为不影响城门山铜矿的开发进程，江西铜业集团公司决定在大矿总体规划基础上，按照由小到大的建矿原则，先实施1200t/d起步规模。1993年南昌院完成城门山铜矿起步规模（1200t/d）工程可行性研究，1994年完成初步设计，1995年提交施工图设计图纸，同年底开工建设，期间受中外合作开发影响缓建一年，2000年初建成投入生产。

5、2003年，根据江西铜业集团公司的总体要求，城门山铜矿委托南昌院编制了《江西铜业集团公司城门山铜矿（12000t/d）预可行性研究报告》，该报告通过了江西省国土资源厅组织的专家评审。

6、2004年初，在综合考虑矿山开发的具体情况后，城门山铜矿提出了在起步规模基础上进行挖潜扩建的规模发展思路，计划通过实施“将现1200t/d的选矿厂生产能力改扩至2000t/d，并新增5000t/d的处理能力，形成7000t/d采选综合生产能力”的二期扩建工程，将矿山采选综合生产能力从目前的1200t/d提高到7000t/d。

7、2007年9月城门山铜矿被江西铜业股份有限公司收购，同年10月，城门山铜矿在九江市工商行政管理局重新办理了企业营业执照，将原“江西铜业集团公司城门山铜矿”名称更改为“江西铜业股份有限公司城门山铜矿”。

8、2009年1月，城门山铜矿开工建设二期扩建工程（7000t/d），于2010年11月投入试生产。

9、2014年11月，二期扩建工程取得了江西省环境保护厅竣工环境保护验收批复，生产规模达产达标。

10、2020年6月，委托中政国评（北京）科技有限公司编制了《城门山铜矿尾矿降硫工程环境影响报告书》，并于2020年7月19日取得了九江市生态环境局关于江西铜业股份有限公司城门山铜矿尾矿降硫工程环境影响报告书的批复（九环评字[2020]48号）。

3.2周围环境

地理位置及地形地貌：

城门山铜矿位于九江市西南18km的九江县境内，东南距九江县城沙河镇18km。矿区与九江—瑞昌公路隔（赛城）湖相对，距长江南岸6.5km，南距武（汉）九（江）铁路线九里垅站接轨点仅7.7km。矿区三面环湖（赛城湖），属低山丘陵湖滨地带。区内山岭延绵方向为北东东，总体地势东南高西北低，西部为中低山河谷地形，南部是丘陵地带，东南向是城门山——锉山山脊，最高标高147.8m，山坡坡度一般为18~22º；西北向是赛城湖，湖床标高为12.0~14.0m。

区域气象概况:

区域地处中亚热带向北亚热带的过渡区，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，年平均气温17.0℃，冬季干燥寒冷，夏季炎热，极端最高气温40.2℃，极端最低气温-9.7℃，无霜期267d，年日照时数1891h。多年平均蒸发量1536.2mm（E20蒸发皿观测值）。其中约42%的蒸发量发生在气温最高而降水量较少的7~9月份，最大年蒸发量192.1mm（1978年），最小年蒸发量1068.0mm（1954年）。多年平均降水量1407.4mm，最大年降水量2165.7mm（1954年），最小年降水量868.3mm（1978年）：降水量主要集中在4~6月份，占全年降水量的43%，而以5~6月份降水量最多，占37%；暴雨一般发生在4~7月份，其中6月份出现机会最多，全年以东北风出现频率最高，平均风速为1.9m/s，其中3、4月份风力较大，风速均达2.3m/s以上，7月风速较小为1.6m/s。

区域水文概况：

区域地表水系总体属长江水系，地处长江中、下游，水系发育，且在长江汇合地带拥有纵多湖泊。区域主要地表水体包括长江、瑞昌河、赛湖、城门湖等。

1、长江

距城门山矿区北东向约6.5km。江面宽2.3km左右，河床断面近似“U”字型，每年5~10月为洪水期，一般在7~8月水位最高，流量最大。据九江水文站观测，历年最高洪水位黄海高程为21.23m（1998年8月2日）（以下均为黄海高程系），最大流量81700m3/s。12月至翌年3月为枯水期，以1~2月水位最低，历年最低水位黄海高程4.54m（1929年1月），最小流量为4800m3/s。

2、瑞昌河

位于矿区西部的瑞昌市，由横港河与乌石河汇合后注入赛湖，全长50余公里。赛湖以上汇水面积443km2。最大月平均流量18.6m3/s，最大流量1200m3/s，最小流量0.856m3/s。洪水期常暴发山洪，出现洪峰，洪水多在5~7月出现，往往出现复峰，水势凶猛，但持续时间短，在中游半小时即退，下游河床被湖水所淹没，受赛湖水顶托，历史最长洪水持续时间达两个多月，赛湖在洪水时期水位上升，湖水可漫延到上游瑞昌市的桂林桥。

3、赛湖

赛湖湖水主要来源于瑞昌河，汇水面积约974.9km2。湖底标高西部14m左右，东部11~12m，湖面积44.8km2，湖水全部通过阎家渡新建的防洪闸流入长江。当瑞昌河洪峰到来时，湖水可通过闸门倾泻于长江。当长江洪峰到来，长江水位高于湖水位时，关闭闸门防止了长江的回灌。但是由于赛湖水上有水源汇入，湖水位仍可日益缓慢增涨，此时，湖水茫茫一片。若按现有湖面面积44.8km2及平均水深6m计算，容水量为2.7亿m3，持续时间1~2个月不等。赛湖最高水位标高曾达20.94m（1998年8月3日），一般在18m左右。每年枯水期间湖水大部干涸，出现块块湖滩，与片片湖水相间，湖心河蜿蜒曲折流过，此时湖心河水位标高在12.3m（1960年1月）。

4、城门湖

该湖位于城门山矿区西南，由大、小城门湖组成，形态略似葫芦。南部小城门湖南北长约2.3km，东西宽0.2~0.6km；北面大城门湖东西长5.3km，南北宽度不等，中间膨大宽约1.6km，两侧宽约0.2~0.4km，面积4.56km2。城门湖总汇水面积130km2，主要由降水和南部河、溪补给，通过矿区西部的溢洪道与北部的赛湖相通，其水位变化与赛湖基本一致。

4.应急组织机构、人员及其职责

按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，成立突发环境应急事件应急指挥组，统一负责可能发生突发环境事件的应急处置工作。

4.1应急机构设置

矿区成立突发环境事故应急救援指挥部（以下简称指挥部），全面负责突发环境事故预防和应急各项工作。

指挥部下设环境应急救援办公室（办公室24小时应急值守电话0792-6855101、0792-6855102；负责人陈少华，13970210236），办公室设在矿调度室，调度室主任兼应急救援办公室主任。发生突发环境事件时各单位在启动现场处置方案的同时，应当于10分钟内向应急指挥部办公室报告。发生重大环境事故时，若总指挥不在矿时，由副总指挥里排序靠前的副总指挥任总指挥，全权负责环境应急救援工作。指挥发布和解除应急救援命令，力争将损失降到最低程度。

指挥部下设六个救援专业组，分别是现场抢险救援组、事故调查组、安全警戒组、医疗救护组、应急监测组、物资保障组、通讯联络和公共关系组，另成立技术专家组。

4.2各机构组成与职责

4.2.1指挥部职责

（1）及时了解情况，召开应急会议，确定现场指挥人员；

（2）负责应急资源的配置，应急人员、应急队伍的调动；

（3）协调事故现场有关工作；

（4）批准本预案的启动与终止；

（5）向上级部门和当地政府汇报事故情况；

（6）必要时向当地政府和有关单位发出请求；

（7）接受政府的指令和调动；

（8）组织事故调查，总结应急工作经验教训，组织并迅速恢复生产。

总指挥：矿长

职责：

（1）发生厂外级、厂内级环保事件时，立即向地方政府应急办报告；

（2）下达预警和预警解除、应急预案启动和终止指令；

（3）审定突发环境事件应急预案，统一协调应急资源及社会救援力量（如涉及厂外应急，指挥权限上移）；

（4）确定现场指挥部人员名单和专家组名单，并下达派出指令；

（5）应急处置过程中，负责向地方政府主管部门求援，配合应急工作；

（6）审定并签发向政府主管部门的报告；

（7）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

副总指挥：副矿长（生产、工程建设、经营）、工会主席、财务总监

职责：

（1）负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责对各抢险队的指挥工作，指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并向指挥长报告情况，落实指挥长发布的抢险命令。

（2）负责义务消防预警警人员的安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

（3）负责组织物资保障队，准备好人员和车辆，随时准备按指挥长命令行动。负责物资保障队的组织及材料，随时准备补充抢险队伍。

成员：矿调度室、安环部、采矿场、选矿厂、生产技术部、党群工作部、行政工作部、保卫部、设备部、工程部、供销部、后勤部、车队、质检中心、财务部、人力资源部等单位/部门负责人。

职责：负责按指挥部命令进行上、下级的联系和各抢险队间的联系，作好抢险工作记录。协助检查预案执行情况，根据现场技术人员意见，随时向指挥部报告。接待有关部门人员的询问。

4.2.2现场抢险救援组

组长：副矿长（生产）（兼）

副组长：工程部主任（第一救援队队长）、选矿厂厂长（第二救援队队长）、采矿场场长（第三救援队队长）

成员：采、选值班调度及机关、采、选当班人员

职责：

1、参与制订事故排险、抢险方案，执行应急指挥部命令，落实相关的紧急处理措施。

2、配合专业应急救援队伍做好抢险抢修工作。

3、条件允许情况下，抢出贵重物品，或易引发事故的设施；设法使引发事故或致事故扩大的设备、设施停止运行。

4、抢修被事故破坏的设备、设施，包括通迅设备、应急用电设施。

5、及时向应急救援指挥部报告事故处理情况。

6、收集事故现场有关证据，参与事故调查处理。

4.2.3安全警戒组

组长：保卫部主任 副组长：综合协调办主任

成员：保卫部人员

职责：负责布置安全警戒、禁止无关人员进入危险区域、在人员疏散区进行治安巡逻；疏散险情区当地群众与其他无关人员。

4.2.4医疗救护组

组长：后勤部主任

成员：后勤部人员

职责：

1、在应急指挥的协调指令下，联系医疗机构进行救护现场的人员。

2、救出人员，并送往安全地带；

3、完成人员的救护后，可进行设备设施的抢险抢修。

4.2.5应急监测组

组长：质检中心主任

成员：环境监测相关人员

职责：主要任务是对厂区环境进行监测，便于掌握厂区内的环境状况，保证工作环境的安全，依托第三方监测中心。

4.2.6物资保障组

组长：供应销售部主任 副组长：储运中心主任

成员：储运中心人员、供销部人员和其他指定工作人员

职责：

1、负责应急状态下应急物资的供应保障，如设备零配件、工具、铁锹、防护用品和其他应急物资；

2、负责现场紧急救护伤员和伤员的转运工作；

3、组织清点、疏散受灾人员，统计伤亡人数；

4、根据事故现场情况，设置警戒线，按合理的疏散路线将被疏散人员引导到安全区域。

4.2.7通讯联络和公共关系组

组长：行政工作部主任 副组长：党群工作部主任

成员：行政工作部、党群工作部相关人员

职责：

1、负责应急抢险过程中的通讯联络，保证通讯畅通及与外部机构的联系。及时通知公司各有关人员参加事故应急救援行动；

2、负责对外报警，报警时候说明事故单位名称、事故类型、所处地点及报警人姓名、电话；

3、负责引导专业救援车队和人员进入事故现场；

4、按照总指挥的指令，咨询联络有关专家，转达专家救援建议；

5、负责对外事故信息披露与报告。

4.2.8技术专家组

组长：张  波

组员：王贵根  郭胜祥  于  虎  彭俊波  毛世意  程伟红  熊良根

黄家新  王兴兴  李显杰  罗郑琼  陈少华  祝志强  戴  汛

职责：负责制定救援技术方案，提供有关技术资料和救援设备信息；指导现场救援工作。

4.2.9事故调查组

（1）查明事故发生的经过；

（2）查明事故发生的原因；

（3）调查人员伤亡情况；

（4）调查事故的直接经济损失；

（5）认定事故性质和事故责任分析；

（6）对事故责任者的处理建议；

（7）总结事故教训；

（8）提出防范和整改措施；

（9）提交事故调查报告。

4.2.10事故单位职责

选矿厂、采矿场等可能发生突发环境事故的单位应在矿指挥部领导下，组建本单位的应急队伍，充分利用本单位的资源，及时有效地开展应急工作。

4.3环境应急机构图

图4.3-1  城门山铜矿环境应急组织机构图

5.应急响应程序

5.1应急响应程序——事故发现及报警

如发现启动情形中任何一种废物事故即将发生或已经发生时：

（1）第一发现事故的员工应当初步评估地点、程度、污染的范围等，立即警告暴露于危险的第一人群(如操作人员)，立即通知分车间主任即应急协调人。其次，如果可行，则应控制事故源以防止事故恶化；

（2）应急协调人接到报警后应当立即赶赴现场，初始评估引发事故的性质，准确的事故源，数量等，事故可能对环境和人体健康造成的危害，确定应急响应级别，决定是否报告总指挥，启动相应的应急预案，并通知单位可能受事故影响的人员以及应急人员和机构；

（3）各有关应急人员接到报警后，按照指挥部或应急协调人的要求启动相应的工作，动员应急人员和提醒有关人员采取防范措施和行动。

（4）应急报告程序

5.2应急响应程序——事故控制

（1）警戒与治安

指挥部应急保障组，明确事故现场警戒与治安秩序维护，必要时应当在事故现场周围建立警戒区域，维护现场治安秩序，防止与无关人员进入应急指挥中心或应急现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，避免发生不必要的伤亡。

（2）应急监测

应急响应组中的区域协调人要明确事故状态，可能污染物的类型，污染物可能的扩散范围等情况报告指挥部，由指挥部总指挥决策是否请求市环保局监测站进行应急监测。

（3）应急保障组

应保障应急器材等的供应。

5.3应急响应程序——终止

应急终止的条件:

（1）当事件得到控制，紧急情况解除。

（2）采取一切毕业的防护措施，保护公众免受污染，将事件造成或可能造成的危害降低到最低水平。

5.4 金属污染土方时间的终止

由事件责任单位提出申请，相关部门写出污染事件应急处理处置报告，经指挥中心批准上报后终止应急工作。

6.事故报告

接到重金属意外排放报告后，应急总指挥应当立即(如一小时内)以电话或其他形式向县政府有关部门报告，在发现问题并应急处理的5-15日内以书面方式报告，事故处理完毕后应及时书面报告处理结果。

7.应急预案实施和生效时间

本预案自发布之日:2021年12月15日起实施。

## 附件一 应急指挥部成员联系方式

一、应急指挥部成员联系方式

| 序号 | 车型 | 车号 | 司机 | 应急功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东本CRV | 赣GM9905 | 周 莘 | 指挥用车 |
| 2 | 东本CRV | 赣GM8399 | 刘 辉 | 指挥用车 |
| 3 | 东本CRV | 赣GM7399 | 程其林 | 联络用车 |
| 4 | 现代途胜 | 赣GM2599 | 隋 明 | 联络用车 |
| 5 | 丰田考斯特 | 赣G23087 | 伍洪雷 | 人员输送车 |
| 6 | D275a 小松推土机 | 6# |  | 物资运输兼现场救援 |
| 7 | Sd32 山推推土机 | 7# |  | 物资运输兼现场救援 |
| 8 | Sd32 山推推土机 | 8# |  | 物资运输兼现场救援 |
| 9 | VOLVa40e 铰卡 |  |  | 物资运输 |
| 10 | VOLVa40e 铰卡 |  |  | 物资运输 |
| 11 | VOLVa40e 铰卡 |  |  | 物资运输 |
| 12 | Clg856 柳工装载机 | 1# |  | 现场救援 |
| 13 | Clg856 柳工装载机 | 2# |  | 现场救援 |
| 14 | 988h 卡特装载机 | 4# |  | 现场救援 |
| 15 | 液压反铲（4m3) |  |  | 现场救援 |
| 16 | DH215-9液压反铲（2.1m3) |  |  | 现场救援 |
| 17 | DH215-7液压反铲（破碎锤） |  |  | 现场救援 |
| 18 | LLX消防车 |  |  | 现场救援 |
| 19 | XZJ5247JQZ16D 吊车 |  |  | 现场救援 |
| 20 | 电力工程车 |  |  | 现场救援 |

二、专家组成员联系方式

| 分工 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 张波 | 6855177 | 13870163390 |  |
| 成员 | 王贵根 | 6855288 | 18079230091 |  |
|  | 郭胜祥 | 6855112 | 13330036226 |  |
|  | 于虎 | 6855026 | 17770255321 |  |
|  | 彭俊波 | 6855028 | 13387927700 |  |
|  | 黄家新 | 6855116 | 17770201277 |  |
|  | 熊良根 | 6855196 | 13330021155 |  |
|  | 毛荣华 | 6855358 | 15350461016 |  |
|  | 毛世意 | 6855022 | 15350461098 |  |
|  | 程伟红 | 6855106 | 15350461009 |  |
|  | 陈少华 | 6855101 | 19970239236 |  |
|  | 祝志强 | 6855101 | 18270716926 |  |
|  | 戴汛 | 6855331 | 18270212799 |  |

## 附件二 外部通讯联系方式

外部求助联系方式

| 序号 | 单 位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江西省突发公共事件应急联动中心 （设在省政府办公厅） | 0791-86224110 |
| 2 | 江西省应急管理厅 | 0791-85257110（值班电话） |
| 3 | 九江市突发公共事件应急联动中心 九江市应急管理党委办公室 （设在市政府办公厅） | 0792-8223172 |
| 4 | 九江市安全生产应急指挥中心 九江市安全生产事故灾难应急指挥部 （指挥部党委办公室设在市安全生产监督管理局） | 0792-8779747 0792-8779727 |
| 5 | 九江市突发环境事件应急指挥部 （指挥部党委办公室设在生态环境局） | 12369、13907925811 |
| 6 | 九江市处置重大火灾事故应急指挥部 （指挥部党委办公室设在市消防支队） | 总机0792-8333666转6055（党委办公室）转6082（战训科） |
| 8 | 九江市矿山、危险化学品事故应急救援中心 | 0792-8903747 |
| 9 | 九江市生态环境局 | 0792-8553627 |
| 10 | 柴桑区应急局 | 15207929037 |
| 11 | 九江城门乡政府 | 18296257033 |
| 12 | 柴桑区生态环境局 | 0792-6812342 |
| 13 | 柴桑区公安局 | 13803552668 |
| 14 | 医疗急救电话 | 120 |

## 附件三：城门山铜矿通讯录

| 城门山铜矿管理人员通讯录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位/部门 | 姓名 | 手机号 | 短号 | 序号 | 单位/部门 | 姓名 | 手机号 | 短号 |
| 1 | 矿领导 | 郑建清 | 13807012270 | 5188 | 30 | 生产技术部 | 熊良根 | 13330021155 | 5196 |
| 2 |  | 赵桂洪 | 13970325246 | 5006 | 31 |  | 曹喜民 | 13387928833 | 5176 |
| 3 |  | 徐子荣 | 15522008008 | 5002 | 32 |  | 陈先万 | 13755228190 | 5044 |
| 4 |  | 肖伟华 | 13970347033 | 5177 | 33 | 财务部 | 宋利军 | 17770258827 | 5266 |
| 5 |  | 张 波 | 13870163390 | 5007 | 34 |  | 周伟 | 15949565075 | 5269 |
| 6 |  | 熊衍良 | 13330036691 | 5003 | 35 | 安环部 | 黄家新 | 17770201277 | 5116 |
| 7 |  | 林国洪 | 13879273855 | 5016 | 36 |  | 戴 汛 | 18270212799 | 5331 |
| 8 |  | 汪晓明 | 15350461096 | 5018 | 37 | 企划部 | 王伟俊 | 13397923888 | 5308 |
| 9 |  | 安文庆 | 13330022988 | 5036 | 38 | 设备部 | 李勇 | 15350461009 | 5106 |
| 10 | 采矿场 | 王贵根 | 18079230091 | 5288 | 39 |  | 万德明 | 13387926655 | 5105 |
| 11 |  | 郭胜祥 | 13330036226 | 5078 | 40 |  | 杨毅 | 13317924411 | 5103 |
| 12 |  | 王兴兴 | 18146601640 | 5358 | 41 | 供应销售部 | 毛荣华 | 15350461016 | 5281 |
| 13 |  | 马永亮 | 17379232526 | 5229 | 42 |  | 魏雪勇 | 15390803617 | 5282 |
| 14 |  | 朱志兴 | 13767259735 | 5098 | 43 | 工程管理部 | 王 辉 | 18079285522 | 5205 |
| 15 |  | 罗来林 | 13330012414 | 5655 | 44 |  | 蔡庆杰 | 18079285533 | 5136 |
| 16 | 选矿厂 | 于 虎 | 17770255321 | 5026 | 45 | 保卫部 | 朱凌海 | 18170202070 | 5132 |
| 17 |  | 彭俊波 | 13387927700 | 5028 | 46 | 综合协调办 | 王小平 | 13330036682 | 5043 |
| 18 |  | 段伟杰 | 13767235504 | 5337 | 47 |  | 张 健 | 17379225983 | 5118 |
| 19 |  | 李显杰 | 13767231683 | 5022 | 48 | 后勤服务中心 | 秦孟珍 | 18079201255 | 5221 |
| 20 |  | 江帆 | 15907920247 | 5633 | 49 |  | 邱礼宾 | 15350461059 | 6855220 |
| 21 | 行政工作部 | 陈志保 | 13317928218 | 5208 | 50 | 质检中心 | 毛世意 | 15350461098 | 5112 |
| 22 |  | 曾何明 | 13387927788 | 5081 | 51 |  | 陈渭林 | 13330031222 | 5211 |
| 23 |  | 严 铭 | 13367921432 | 5045 | 52 |  | 罗郑琼 | 18007924583 | 5698 |
| 24 | 党群工作部 | 汪晓明 | 15350461096 | 5016 | 53 | 储运中心 | 程伟红 | 15350461009 | 5093 |
| 25 |  | 丁立强 | 15079260596 | 5012 | 54 |  | 黄江凡 | 13507068595 | 5290 |
| 26 |  | 杨 波 | 18979270908 | 5080 | 55 |  |  |  |  |
| 27 |  | 钟军明 | 18079293143 | 5013 | 56 | 调度室 | 陈少华 | 13970210236 | 5101 |
| 28 |  | 徐麾 | 13755234083 | 5318 | 57 |  | 祝志强 | 18270716926 | 5102 |
| 29 | 人力资源部 | 李 巍 | 13387927755 | 5209 |  |  |  |  |  |

## 附件四 江西铜业股份有限公司通讯录

| ## 分 工 | ## 姓名 | ## 办公电话 | ## 手 机 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 集团公司副总经理 | ## 江文波 | ## 0791-82710010 |  |  |
| ## 安全环保部总经理 | ## 朱江文 | ## 0792-6376002 | ## 18970243529 |  |
| ## 安全环保部总经理助理 | ## 占幼鸿 | ## 0792-82710139 | ## 13879321190 |  |
| ## 安环部安全版块副经理 | ## 谢小林 | ## 0791-82710141 | ## 18007007612 |  |
| ## 安环部消防板块经理 | ## 黄涛 | ## 0791-82710138 | ## 13870161428 |  |
| ## 安环部环保版块经理 | ## 修庆华 | ## 0791-82710137 | ## 13970168031 |  |
| ## 环保管理 | ## 揭联宇 | ## 0791-82710152 | ## 18365456992 |  |

## 附件五：城门山铜矿应急救援物资装备明细表

一、车辆和工程机械清单

| 序号 | 车型 | 车号 | 司机 | 应急功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东本CRV | 赣GM9905 | 周 莘 | 指挥用车 |
| 2 | 东本CRV | 赣GM8399 | 刘 辉 | 指挥用车 |
| 3 | 东本CRV | 赣GM7399 | 程其林 | 联络用车 |
| 4 | 现代途胜 | 赣GM2599 | 隋 明 | 联络用车 |
| 5 | 丰田考斯特 | 赣G23087 | 伍洪雷 | 人员输送车 |
| 6 | D275a 小松推土机 | 6# |  | 物资运输兼现场救援 |
| 7 | Sd32 山推推土机 | 7# |  | 物资运输兼现场救援 |
| 8 | Sd32 山推推土机 | 8# |  | 物资运输兼现场救援 |
| 9 | VOLVa40e 铰卡 |  |  | 物资运输 |
| 10 | VOLVa40e 铰卡 |  |  | 物资运输 |
| 11 | VOLVa40e 铰卡 |  |  | 物资运输 |
| 12 | Clg856 柳工装载机 | 1# |  | 现场救援 |
| 13 | Clg856 柳工装载机 | 2# |  | 现场救援 |
| 14 | 988h 卡特装载机 | 4# |  | 现场救援 |
| 15 | 液压反铲（4m3) |  |  | 现场救援 |
| 16 | DH215-9液压反铲（2.1m3) |  |  | 现场救援 |
| 17 | DH215-7液压反铲（破碎锤） |  |  | 现场救援 |
| 18 | LLX消防车 |  |  | 现场救援 |
| 19 | XZJ5247JQZ16D 吊车 |  |  | 现场救援 |
| 20 | 电力工程车 |  |  | 现场救援 |

二、应急救援材料清单

| 序 号 | 品 名 | 存 放 地 点 | 管理人 | 联系电话 | 数 量 | 使用年限/有效期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编织袋 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 3000只 | 1 |
| 2 | 彩条布 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 12卷 | 1 |
| 3 | 洋镐 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 8把 | 5 |
| 4 | 尖头铁锹 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 60把 | 5 |
| 5 | 平头铁锹 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 60把 | 5 |
| 6 | 一次性雨衣、雨裤 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 150套 | 5 |
| 7 | 普通雨衣 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 100套 | 2 |
| 8 | 18磅榔头 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 2把 | 2 |
| 9 | 锄头 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 3把 | 5 |
| 10 | 镰刀 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 10把 | 5 |
| 11 | JIW5281A/LT轻便式强光检修灯 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 10个 | 2 |
| 12 | 救生衣 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 10件 | 5 |
| 13 | 安全绳（100米） | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 2卷 | 5 |
| 14 | 反光背心 | 供销总仓库 | 毛荣华 | 15350461016 | 10件 | 5 |
| 15 | 尖口铁锹 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 10把 | 5 |
| 16 | 平口铁锹 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 10把 | 5 |
| 17 | 雨衣 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 5套 | 2 |
| 18 | 一次性雨衣 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 20套 | 1.5 |
| 19 | 编织袋 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 2000个 | 1 |
| 20 | 便携式应急灯 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 5把 | 2 |
| 21 | 洋镐 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 10把 | 5 |
| 22 | 应急抢险灯（可发电） | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 1组 | 10 |
| 23 | 救生衣 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 20件 | 2 |
| 24 | 安全带 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 4付 | 5 |
| 25 | 安全绳 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 100米 | 5 |
| 26 | 土工布 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 1卷 | 10 |
| 27 | 真空救生衣 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 20件 | 5 |
| 28 | 镰刀 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 5把 | 5 |
| 29 | 尼龙绳 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 50米 | 5 |
| 30 | 彩条布 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 5袋 | 1 |
| 31 | 柴刀 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 10把 | 5 |
| 32 | 应急救援船 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 2艘 | 10 |
| 33 | 簸箕 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 10担 | 1 |
| 34 | 潜水泵 | 工业水处理站库房 | 谢波平 | 15180689886 | 1台 | 10 |
| 35 | 40吨钢丝绳 | 采矿场排土场 | 邹云海 | 13767242286 | 8根 | 10 |
| 36 | 15吨钢丝绳 | 采矿场渣子地物料堆放区 | 邹云海 | 13767242286 | 26根 | 10 |
| 37 | 20吨吊带 | 采矿场排土场 | 邹云海 | 13767242286 | 1付 | 10 |
| 38 | 55吨卸扣 | 采矿场排土场 | 邹云海 | 13767242286 | 2个 | 10 |
| 39 | 35吨卸扣 | 采矿场排土场 | 邹云海 | 13767242286 | 2个 | 10 |
| 40 | 25吨卸扣 | 采矿场排土场 | 邹云海 | 13767242286 | 2个 | 10 |
| 41 | 编织袋 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 3000只 | 1 |
| 42 | 救生衣 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 60套 | 5 |
| 43 | 普通雨衣 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 60套 | 2 |
| 44 | 一次性雨衣、雨裤 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 200套 | 1.5 |
| 45 | 反光背心 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 100件 | 5 |
| 46 | 尖口铁锹 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 20把 | 5 |
| 47 | 平口铁锹 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 20把 | 5 |
| 48 | 洋镐 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 10把 | 5 |
| 49 | 安全帽 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 200顶 | 2 |
| 50 | 便携式发电机 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 1台 | 10 |
| 51 | 大锤 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 20把 | 10 |
| 52 | 千斤顶 | 采矿场库房 | 凌锋 | 13576237132 | 20只 | 10 |

三、城门山铜矿应急指挥中心必要设备、设施清单

| 序 号 | 品 名 | 存 放 地 点 | 管理人 | 联系电话 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | 党群工作部 | 丁立强 | 15079260596 | 1架 |
| 2 | 摄影机 | 党群工作部 | 丁立强 | 15079260596 | 6台 |
| 3 | 照相机 | 党群工作部 | 丁立强 | 15079260596 | 3台 |
| 4 | 应急灯发电机 | 工业水处理站 | 谢波平 | 15180689886 | 1台 |
| 5 | 无线对讲机 | 工业水处理站 | 谢波平 | 15180689886 | 4个 |
| 6 | 望远镜 | 工业水处理站 | 谢波平 | 15180689886 | 1架 |

## 附件六 重金属铊超标应急处置

重金属铊超标应急处置方案

| 单位名称 |  |  | 城门山铜矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故 风险分析 | 事故 类型 |  | 废水中铊超标 |  |  | 发生 场所 |  |  |  | 尾矿库 |  |  | 危害 类别 | 人员伤亡（ √ ） 财产损失（ √ ） 环境污染（ √ ） |  |
|  | 事故发生的可能时间 |  | 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故危害严重程度及其影响范围 |  | 造成赛城湖及其它水域的污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故 征兆 |  | 未经过足够距离的澄清、挡板松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 |  | 湖区部分水生生物死亡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场基本情况 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 应急组织 |  |  |  |  | 组长：部长 副组长：副部长 成员：班组长、安全员、相关专业技术人员及各岗位员工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急组织职责 | 组长 |  |  |  | 1）组织现场应急小组成员开展应急培训或演练工作； 2）负责建立应急救援物资、器材管理台账，定期检查确保正常使用； 3）开展日常巡检巡查，定期组织危险源监控设施和应急设施检查； 4）接到事故报告及时组织事故救援和现场处置，并做好事故信息上报； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副组长 |  |  |  | 负责现场指挥自救行动，组长不在时接替组长相应工作职责；负责事故现场疏散、警戒，伤亡人员救护；协助组长制定事故救援方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成员 |  |  |  | 1）按照岗位操作流程开展日常巡检巡查，做好泄漏危险源的监控设施和应急设施检查； 2）积极参加应急培训或演练活动，熟悉掌握应急程序、处置措施以及应急设施、装备、器材的使用方法； 3）及时判断和处理生产过程中的异常情况； 4）开展事故应急自救活动和事故报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 | 事故应急处置 程序 | 1、组织现场人员采取应急处置措施。 2、对现场其他员工做好疏散工作。 3、向上级主管报告。 4、根据员工受伤情况决定是否外送就医。 5、对事故现场进行清理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场应急处置措施 | 1、启用应急泵将水抽回尾矿库。 2、调整放矿位置并减少处理量。 3、调查事故原因。 4、对事故源头进行检查修复。 5、确定损失，按规定向上级报告，做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急 扩大 | 采取了必要的应急处置措施仍无法控制事态，报告本单位或厂部应急指挥机构，启动事故扩大程序展开事故救援。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警及相关联系电话 | 报警 负责人 |  | 当班班长 |  |  |  | 报警 内容 |  |  | 事故单位名称、具体地点、信息来源、报警时间、报警人姓名、报警电话号码、事故性质、影响范围、事故发展趋势以及已经采取的措施等。 |  |  |  |  |
|  |  | 报警电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急指挥中心值班 |  |  | 黄家新：6855116 |  |  | 消防队火警 |  |  | 119 | 医疗急救 | 110 | 保卫部指挥中心值班 | 朱凌海：18170202070 |
|  |  | 负责人 |  |  | 于虎：17770255321 |  |  | 分管 负责人 |  |  | 段伟杰：13767235504 | 安全员 | 李显杰：13767231683 | 工段 负责人 | 彭俊波：13387927700 |
|  | 撤离 现场 | 撤离 指挥 |  |  | 现场职务最高人员负责，现场人员均无职务时，应临时推举负责人。 |  |  |  |  |  |  |  | 指挥 方式 | 现场指挥 |  |
|  |  | 撤离 位置 |  |  | 综合楼 |  |  |  |  |  | 人数清点负责人 | 当班班长或其指定人员 | 相邻单位告知负责人 | 当班班长或其指定人员 |  |
|  | 事故 报告 | 报告 程序 |  |  | 现场第一发现人报告当班班长，逐级报告工段、单位、矿区应急指挥中心，必要时可以越级上报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报告 内容 |  |  | 时间、地点、事故经过、抢险情况等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 | 1）应及时调查铊超标原因； 2）对于引发水体污染时，要及时通知沿岸居民和地方政府，严禁下游人畜取水，对水体进行监测，采取打捞收集污染物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大，组织人员及时跟踪水质变化。 3）对泄漏引发地下水和土壤污染时，应及时清理污染物，同时对地下水和土壤进行监测，产生危险废物的应当为危险废物处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  |  |  |  |  |  | 批准人 |  |  |  |  |  | 实施 日期 |  |  |